山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司

3号、9号煤层配采项目职业病安全设施设计

（征询意见稿）

# 二O一九年十一月

# 前  言

一、任务来源及目的

山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司煤矿位于阳城县城北东约12km北留镇皇城村、沟底村、王街村一带。行政区划隶属阳城县北留镇管辖。隶属于山西阳城县皇城相府(集团)实业有限公司。

根据山西省煤矿企业兼并重组工作领导组办公室文件晋煤重组办发[2009]42号文《关于晋城市阳城县煤矿企业兼并重组整合方案(部分)的批复》，山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司由原山西阳城皇联煤业有限责任公司、原山西阳城皇城煤业有限公司、原山西阳城皇城煤业有限公司华树煤矿和原山西阳城郭峪煤业有限公司四矿整合而成，为兼并重组整合矿井，经济类型为有限责任公司，整合主体为山西阳城县皇城相府(集团)实业有限公司。根据山西省国土资源厅2012年6月12日颁发的采矿许可证(证号C1400002009111220044042)，批准山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司矿井开采3号～15号煤层，井田面积为9.6919km2，生产规模1.20Mt/a。

2014年8月7日山西省煤炭工业厅下发晋煤办基发[2014]969号文“关于山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司120万吨/年矿井兼并重组整合项目竣工验收的批复”，本矿于2014年11月7日经晋城市煤炭煤层气工业局以晋市煤局规字[2014]523号文批复正式转入生产矿井，开采井田范围内3号煤层。

2012年6月12日山西省国土资源厅换发了证号为C1400002009111220044042的采矿许可证，有效期限由2012年6月12日至2022年6月12日，批准开采3#～15#煤层，井田面积为9.6919km2，开采深度由634m至430m标高，生产规模1.20Mt/a，经济类型为有限责任公司；2019年1月28日山西煤矿安全监察局为该矿换发了安全生产许可证，证号（晋）MK安许证字[2019]X160Y1B4，批准开采3#煤层，生产规模为1.20Mt/a，有效期自2017年9月17日至2020年9月16日，该矿目前开采3号煤层。

为将煤炭产品的硫分降低，煤炭产品适应市场能力增强，煤炭资源得到合理开发利用，企业得到良性健康发展，对3号煤层与9号煤层进行配采是必要的、合理的、可行的，因此，矿方委托太原正越工程设计有限公司于2019年6月编制完成了《山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司3号、9号煤层配采项目方案设计》；阳城县皇城相府(集团)实业有限公司以皇集煤发[2019]127号文“关于山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司3号、9号煤层配采项目方案设计的批复”对该配采方案进行了批复并出具了评审意见。辽宁天信工程设计咨询有限公司太原分公司于2019年7月编制完成了《山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司3号、9号煤层配采项目建议书》，阳城县皇城相府(集团)实业有限公司以皇集煤发[2019]144号“关于山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司3号、9号煤层配采项目建议书的批复”对项目建议书进行了批复并出具了评审意见。2019年10月，矿方特委托太原正越工程设计有限公司编制《山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司3号、9号煤层配采项目初步设计》，2019年11月，晋城市行政审批服务管理局以晋市审管批[2019]305号文进行了批复并出具了评审意见。

2015年7月18日，阳城县皇城相府（集团）实业有限公司对山西阳城皇城相府集团皇联煤业《煤矿生产地质报告》进行了批复（皇煤函〔2015〕123号）。

2018年9月27日，阳城县皇城相府（集团）实业有限公司对《山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司3号煤层残存资源补充勘探地质报告》进行了批复（皇集煤发〔2018〕190号）

2019年7月11日，阳城县皇城相府（集团）实业有限公司对《山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司矿井水文地质类型划分报告》进行了批复（皇集煤发〔2019〕118号）。

2019年7月13日，阳城县皇城相府（集团）实业有限公司对《山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司煤矿地质类型划分报告》进行了批复（皇集煤发〔2019〕119号）。

2019年8月2日，阳城县皇城相府（集团）实业有限公司对《山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司3号、9号煤层配采项目方案设计》进行了批复。（皇集煤发〔2019〕127号）。

2019年8月22日，阳城县皇城相府（集团）实业有限公司对《山西阳城皇城相府集团皇联煤业防治水分区管理论证报告》进行了批复（皇集煤发〔2019〕141号）。

2019年9月，山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司委托晋城市华泰矿山技术服务有限公司编制了《山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司3号、9号煤层配采项目职业病危害预评价报告》。

根据《中华人民共和国职业病防治法》、国家安全生产监督管理总局第90号令《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》、国家安全生产监督管理总局第73号令《煤矿作业场所职业病危害防治规定》、国家卫生健康委员会令第2号《职业健康检测管理办法》，山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司委托我公司为其编制《山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司3号、9号煤层配采项目职业病防护设施设计》。

二、设计依据

（一）法律、法规及规章

1.《中华人民共和国安全生产法》（2014年8月31日，中华人民共和国主席令第13号）；

2.《中华人民共和国劳动合同法》（2013年7月1日，中华人民共和国主席令第73号）；

3.《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年8月30日，中华人民共和国主席令第69号）；

4.《中华人民共和国职业病防治法》（2018版）；

5.《中华人民共和国尘肺病防治条例》（1987年12月3日，国务院令第105号）；

6.《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（2002年5月12日，国务院令第352号）；

7.《煤矿作业场所职业危害防治规定》（2015年4月1日，国家安全生产监督管理总局第73号令）；

8.《煤矿安全规程》（2016年2月25日，国家安全生产监督管理总局第87号令颁布）；

9.《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局第47号令）；

10.《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局第49号令）；

11.《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（安监总安健[2012]73号）；

12.《防暑降温措施管理办法》（安监总安健[2012]89号）；

13. 《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院第708号令）；

14.《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范》（安监总厅安健[2015]16号）；

15.《职业病危害因素分类目录》（国卫疾控发[2015]第92号）；

16.《职业病分类及目录》（国卫疾控发[2013]48号）；

17.《高毒物品目录》（卫法监发[2003]142号）；

18.《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局第90号令）；

19.《山西省突发事件应对条例》（晋煤救发[2012]593号）；

20.《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》（国家煤矿安全监察局煤安监行管[2017]5号）；

21.《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范的通知》（安监总厅安健[2014]111号）；

22.《职业健康检测管理办法》（国家卫生健康委员会令第2号）；

23.《关于进一步加强全省煤矿职业健康工作的通知》（晋煤劳发[2017]81号）；

24.《关于进一步加强煤矿建设项目职业卫生“三同时”监督工作的通知》（晋煤劳发[2017]242号）；

25.《山西省安全生产条例》（2017年版）；

26.《关于进一步规范建设项目职业病防护设施“三同时”工作的通知》（晋市卫字[2019]84号）；

27.《关于做好职业健康相关工作的通知》（晋市卫办职健[2019]1号）。

（二）技术标准及规范

1.《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）；

2.《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）；

3.《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）；

4.《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014)；

5.《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)；

6.《工作场所空气有毒物质测定》（GBZ/T160-2004）；

7.《工业场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范》（GBZ/T194-2007）；

8.《高毒物品作业岗位职业病危害告知规范》(GBZ/T203-2007)；

9.《高毒物品作业岗位职业病危害信息指南》(GBZ/T204-2007)；

10.《密闭空间作业职业危害防护规范》（GBZ/T205-2007）；

11.《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》（GBZ/T223-2009）；

12.《职业卫生名词术语》（GBZ/T224-2010）；

13.《用人单位职业病防治指南》（GBZ/T225-2010）；

14.《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）；

15.《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）；

16.《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）；

17.《工业建筑采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）；

18.《压缩空气站设计规范》（GB50029-2014）；

19.《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）；

20.《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2015）；

21.《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）；

22.《35～110kV及以下变电所设计规范》（GB50059-2011）；

23.《带式输送机工程设计规范》（GB50431-2008）；

24.《煤矿矿井建筑结构设计规范》（GB50592-2010）；

25.《建筑采光设计标准》（GB50033-2013）；

26.《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-2008）；

27.《手持式机械作业防振要求》（GB/T17958-2000）；

28.《呼吸防护用品的选择、使用与维护》（GB/T18664-2002）

29.《煤炭工业供热通风与空气调节设计规范》（GB/T50466-2008）；

30.《护听器的选择指南》（GB/T23466-2009）;

31.《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）；

32.《矿井通风安全装备标准》（GB/T50518-2010）；

33.《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）；

34.《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）；

35.《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》（AQ1020-2006）；

36.《煤矿采掘工作面高压喷雾降尘技术规范》（AQ1021-2006）；

37.《煤矿井下开采通风技术条件》（AQ1028-2006）；

38.《煤矿职业安全卫生个体防护用品配备标准》（AQ1051-2008）；

39.《作业场所空气中呼吸性煤尘接触浓度管理标准》（AQ4202-2008）;

40.《作业场所空气中呼吸性岩尘接触浓度管理标准》（AQ4203-2008）；

41.《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2007）；

42.《焊接工艺防尘防毒技术规范》（AQ4214-2011）；

43.《煤矿瓦斯抽采工程设计标准》（GB50471-2018）；

44.《煤矿瓦斯抽放规范》(AQ1027-2006)；

45.《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）。

（三）基础依据

1.设计委托书；

2. 采矿许可证（证号：C1400002009111220044042），2012年6月12日；

3. 安全生产许可证（证号：（晋）MK安许证字【2019】X160Y1B4），2019年1月28日；

4. 关于《山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司煤矿生产地质报告》的批复；

5. 关于《山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司3号、9号煤层配采设计方案》的批复；

6.辽宁天信工程设计咨询有限公司太原分公司2019年7月编制的《山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司3号、9号煤层配采项目建议书》；

7. 关于《山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司3号、9号煤层配采项目初步设计》的批复及评审意见；

8. 关于《山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司3号、9号煤层配采项目职业病危害预评价报告》的评审意见；

9. 矿井提供的其他技术资料。

三、设计范围

本设计的任务为贯彻落实《中华人民共和国职业病防治法》及其相关的法律、法规、规章和标准，从源头控制或消除职业病危害，保护劳动者健康。

根据《山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司3号、9号煤层配采初步设计》、《山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司3号、9号煤层配采项目职业病危害预评价报告》中的内容。本次设计范围针对矿井建设期间、调试期间、建成投产后3、9号煤层生产期间的井下生产系统（采煤系统、掘进系统）、井下运输系统（原煤运输系统、辅助运输系统）、井下辅助生产系统（井下排水系统、井下供配电系统、井下通风系统）产生的职业病危害因素，对应采取的职业病防护设施、职业卫生管理措施等进行设计，并对其预期效果进行评价。

根据初步设计及预评价报告内容，本项目地面生产系统、地面辅助生产系统能够满足配采需求，无需改造。皇联煤业为兼并重组整合验收后的合法生产矿井，地面生产设施、辅助生产设施符合要求，故本次不对矿井地面生产系统、地面辅助生产系统进行设计。

四、设计内容

根据预评价中建设项目可能产生的职业病危害因素，对应采取的防尘、防毒、防暑、防寒、降噪、减振、防辐射等防护设施的设备选型、设置场所和相关技术参数等内容进行设计；另外还包括与之相关的防控措施，如生产工艺及设备布局、应急救援设施等的设计方案，并对职业病防护设施投资进行预算，最后对职业病防护设施的预期效果进行评价。

# 第一章  建设项目概况及工程分析

## 第一节  建设项目概况

一、井田自然概况

1.交通位置

山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司煤矿位于阳城县城北东约12km北留镇皇城村、沟底村、王街村一带。行政区划隶属阳城县北留镇管辖。其地理坐标为东经112°33′15″～112°35′49″，北纬35°30′55″～35°33′19″。

该矿井田位于阳城县城北东约12km北留镇皇城村、沟底村、王街村一带。西部有侯月铁路通过，西距阳城八甲口站8km；往东24km处可与太焦铁路线上的晋城车站相接，南面紧邻晋(城)～阳(城)高速公路。村与村之间有简易公路相连，交通便利。

详见交通位置插图1-1-1。

图1-1-1  交通位置图

2.地形地貌

井田位于太行山脉西侧沁水盆地东南边缘，为低山丘陵地带，沟谷及山梁发育，地形切割比较严重。总的地势为北高南低，地形最高点位于井田东北部山包上，标高1013.1m，地形最低点位于井田西边界山坡上，标高617.4 m，地形最大相对高差395.7m。

3.河流水系

本区属黄河流域沁河水系。井田西距沁河约4km，沁河是附近最大的地表水体，属常年性河流。井田内无常年性河流和大的地表水体，东南部的樊山河为沁河的一条支流，为季节性河流，雨季降水沿沟谷向西流经沟底、皇城、郭峪、大桥沟在润城汇入沁河。沁河向南穿切太行山经河南省济源、沁阳、博爱、温县至武涉县南侧嘉应关注入黄河。

4.气象及地震

（1）气象

本区属东亚暖温带大陆性气候，一年内四季分明。据阳城县气象部门统计资料：无霜期184天左右，气候干燥，多年平均降水量583.9mm，最大年降水量为895.7mm(2003年)，最小年降水量为335.2mm(1965年)，最大日降水量为144.7mm(1982年8月1日)，最大每小时降雨量为49.3mm。雨季多集中于七、八月，多年平均蒸发量1735.7mm，超过降水量的近三倍；旱季为12月到翌年2月，多年平均气温11.8℃，6～8月气温最高，极端最高温度可达40.2℃(1966年6月22日)，12月至翌年2月气温最低，极端最低温度为﹣19.9℃(1958年1月16日)；每年11月至次年3月为冰冻期，最大冻土深度为39cm，结冻期与降雪从11月至翌年3月；冬春多为西北风，夏秋多为东南风，风力一般3～4级，最大风速17m/s，风频玫瑰图见图1-1-2。

（2）地震

据历史记载地震台网监测，阳城县历史上共发生有感地震23次，表现为震级小、频率低。根据中华人民共和国标准GB50011-2010《建筑抗震设计规范》（2016版），抗震设防烈度为6度，基本地震加速度值为0.05g。

图1-1-2   风频玫瑰图

5.井田四邻关系

现该矿井田外东北侧为山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司寺河矿，西北侧为山西晋煤集团阳城晋圣润东煤业有限公司，西南侧为山西阳城皇城相府集团大桥煤业有限公司，东南侧为山西阳城皇城相府集团史山煤业有限公司，东侧为山西阳城山城煤业有限公司。

矿井四邻关系见图1-1-3。

1.山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司寺河矿

位于井田外东北侧，1996年12月建矿，2002年11月投产，井田面积为114.4925km2，批准开采3-15号煤层，东井生产能力500万吨/年，现采3号煤层，煤尘无爆炸危险性，为不易自燃煤层。采用大采高综采回采工艺，采用长壁后退式开采法，皮带运输，井下涌水量4300～4500m3/d，机械排水，井下积水量不大。无越层越界开采行为，属煤与瓦斯突出矿井。

2.山西晋煤集团阳城晋圣润东煤业有限公司

位于井田外西北侧，兼并重组整合由原山西阳城上伏煤业有限公司、原山西阳城润城宝泰煤业有限公司、原山西阳城润东煤炭有限责任公司、原山西阳城润城西尧煤业有限公司、原山西阳城润城上庄煤业有限公司和原山西阳城白巷里煤业有限公司等六处矿井整合而成，整合后批准开采3-15号煤层，井田井田面积为9.1057km2，核准生产规模900kt/a。

该矿目前为建设矿井，采用斜井开拓，综采采煤法，全部垮落法管理顶板，属高瓦斯矿井。井下正常涌水量56.3m3/h，最大涌水量为89.6m3/h。

图1-1-3   四邻关系图

3.山西阳城皇城相府集团大桥煤业有限公司

位于井田外西南侧，该矿在2009年兼并重组整合时为单独保留矿井，整合后名称核准为山西阳城皇城相府集团大桥煤业有限公司。批准开采3-15号煤层，井田面积2.6063km2，其中3号煤层井田面积2.6063km²，9、15号煤层井田面积2.08000km²。

该矿于2012年12月由基建矿井转为正式生产矿井，2013年1月至2015年5月煤矿开采9号煤层，矿井生产能力45万吨/年；2014年6月完成3、9号煤层配采设计，设计能力600kt/a，2015年6月至2016年8月进行3号与9号煤层配采项目建设，2016年9月大桥煤业配采项目进行联合试运转，2017年1月10日通过竣工验收，同年5月11日转入正常生产矿井。目前3号煤层矿井正常涌水量为22.9m3/h，最大涌水量为45.0m3/h；9号煤层矿井正常涌水量为2.6m3/h，最大涌水量为5.4m3/h，采用3号、9号煤层2个排水系统进行井下排水。无越层越界开采行为，属低瓦斯矿井。

4.山西阳城山城煤业有限公司

位于井田外东侧，该矿始建于1985年6月，1986年12月建成投产。于2009年兼并重组批准为单独保留矿井，井田面积为5.943km2，批准开采3-15号煤层，生产能力600kt/a。现开采3号煤层，采用斜井开拓，机械化采煤，皮带运输，目前矿井正常涌水量为10.1m3/h，最大涌水量为13.2m3/h，采用机械排水。无越层越界开采行为，属高瓦斯矿井。

5.山西阳城皇城相府集团史山煤业有限公司

位于井田外东南侧，兼并重组整合由原山西阳城北留史山煤业有限公司、原山西阳城锦桦煤业有限公司和原山西阳城北留东封煤业有限公司三矿整合而成，批准开采3-15号煤层，其中3号煤层井田面积11.171km2；9、15号煤层井田面积10.378km2。核准生产能力900kt/a。

该矿联合开采3号、9号煤层，3号煤层布置一个生产采区，采区内布置一个生产能力为0.60Mt/a长壁综采工作面，综采放顶煤采煤方法，全部垮落法管理顶板。9号煤层布置一个生产采区，采区内布置一个生产能力为0.30Mt/a的长壁综采工作面，一次采全高，全部垮落法管理顶板。目前矿井正常涌水量为19.23 m3/h，最大涌水量为27.45 m3/h，属高瓦斯矿井。

二、矿井开采技术条件

1.井田地层

井田地层由老到新依次有：奥陶系中统下马家沟组（O2x）、上马家沟组（O2s）、峰峰组（O2f）；石炭系中统本溪组（C2b）；石炭系上统太原组（C3t）；二叠系下统山西组（P1s）；二叠系下统下石盒子组（P1x）；二叠系上统上石盒子组（P2s）；第四系中上更新统（Q2+3），第四系全新统（Q4）。现依次叙述如下：

1)奥陶系中统（O2）

(1)下马家沟组（O2x）

埋藏于井田深部，据区域资料，该组中上部为青灰色中厚层状石灰岩，下部为角砾状泥灰岩，底部为浅灰、黄绿色钙质泥岩，全组厚度37-213m，本组中上部岩溶裂隙发育，为区域主要含水层段。

(2)上马家沟组（O2s）

上部为灰黑色中厚层状豹皮灰岩夹灰岩，下部为泥灰岩和角砾状灰岩，本组中下部岩溶裂隙发育，为区域主要含水层段，全组厚度170-300m。

(3)峰峰组（O2f）

为含煤地层之基底，埋藏于井田深部。岩性为深灰、青灰色厚层状石灰岩，夹灰黄色、深灰色泥灰岩，含次生石膏及侵染状黄铁矿，下部裂隙岩溶发育，并为方解石脉充填，局部为角砾状石灰岩，据区域资料，厚度为72-94m。

2)石炭系中统本溪组（C2b）

本组厚0-18.00m，平均8.60m。岩性以浅灰色铝土质泥岩为主，底部为极不稳定的紫红色、褐红色赤铁矿层。上部铝土质泥岩中赋存星散状、鲕状及结核状黄铁矿，呈似层状。与下伏峰峰组呈平行不整合接触。

3)石炭系上统太原组（C3t）

为井田内主要含煤地层，由钻孔揭露一般厚74.35-107.58m，平均95.21m。本组地层主要由石灰岩、煤层、泥岩、砂质泥岩、粉砂岩、砂岩组成。灰岩一般有6层，灰岩中常夹有燧石结核或团块，富含海相生物化石，层位稳定，是煤层对比的重要标志层。太原组地层主要为海陆交互相旋回沉积，不同阶段形成了不同的岩性组合特征。根据岩性组合特征，自下而上可划分为三个岩性段。

一段（C3t1）：由K1砂岩底至K2灰岩底，全段厚5.54-22.39m，平均厚10.87m。岩性有粉砂岩、粉质泥岩、黑色泥岩及煤层，底部为石英砂岩局部夹细砂岩薄层，含黄铁矿结核，横向变化大，15号煤层赋存于该段顶部，井田内煤厚2.24-5.39m，平均3.27m，为全区稳定可采煤层。成煤环境主要为海进过程中形成的河口湾泥炭坪成煤环境。

二段（C3t2）：由K2灰岩底至K4灰岩顶，全段厚19.50-39.90m，平均厚30.98m。岩性有中厚层状生物屑石灰岩、粉砂岩及泥岩夹薄煤层（线）。粉砂岩、泥岩含炭质、钙质较高，并含黄铁矿颗粒及团块，往上石灰岩泥质增高并富含生物化石。

三段（C3t3）：由K4灰岩顶至K7砂岩底，全段厚41.62-58.18m，平均厚53.36m。主要由砂岩、粉砂岩、粉砂质泥岩、深灰色泥岩（常相变为粉砂岩，含植物化石碎片 ）、泥质灰岩、燧石层和煤层组成。本段底部含9号可采煤层，厚度1.06-2.06m，平均1.65m，全井田可采。

太原组地层沉积是继本溪组海侵开始，经历了海侵海退相互交替的古地理环境演化的过程中形成的，所以不同阶段形成了不同岩石组合特征的沉积地层。

4)二叠系下统山西组（P1s）

为井田主要含煤地层之一，厚40.23-61.14m，平均44.69m。底部以K7砂岩与下伏太原组地层整合接触，主要由砂岩、粉砂岩、煤层、粉砂质泥岩、泥岩组成。该组地层系受潮汐强烈改造的三角洲前缘席状砂沉积。井田主要可采的3号煤层赋存于本组下部，煤层厚度5.68-6.59m，平均6.17m。

5)二叠系下统下石盒子组（P1x）

本组厚70.00～79.00m，平均74.58m。底部以K8砂岩整合于山西组地层之上，主要有砂岩、粉砂岩、砂质泥岩、泥岩等组成。砂岩多集中分布于下部和中上部，一般为灰色中—细粒长石石英砂岩或岩屑长石砂岩，呈中厚层状，斜层理发育，在上部的砂岩中，常夹薄层粗粒砂岩，局部含细砾；砂质泥岩和泥岩多分布于中部，颜色呈深灰色或黑色，夹2～3层薄层细砂岩，，此外，在该组的上部，常见1～2层浅灰色铝土质泥岩，其中位于上部的铝土质泥岩比较稳定，具明显的鲕状结构，鲕粒成分多为铁质，俗称“桃花泥岩”，在区域上该层位稳定，多集中分布于下石盒子组顶部，特征明显，常作为上、下石盒子组的辅助分界标志。下石盒子组地层系陆相沉积，以湖泊、河流相沉积环境为主。

6)二叠系上统上石盒子组（P2s）

井田内有大片出露，井田内最大残留厚度约370m，岩性主要由砂岩和泥岩粉砂质泥岩组成。下部砂岩以灰绿色为主，泥岩以杏黄色、黄绿色为主，夹紫红色斑团或条带。上石盒子组地层主要为大陆河流～湖泊相环境。

7)第四系中上更新统（Q2+3）

该地层在井田内广泛分布，下部岩性为浅红色亚粘土，含钙质结核，上部岩性为浅黄色亚粘土，局部夹有砂层，厚0-30m，平均13.40m。

8)第四系全新统（Q4）

该地层在井田内较大沟谷有分布，岩性为浅黄、灰绿色砂及砂砾石，厚0～10m，平均3.0m。

2.井田构造

该矿井田位于太行山复式背斜西翼，沁水盆地东翼南段，晋获褶断带的西侧。井田内地层总体为一走向北东倾向北西的单斜构造，倾角约1°～6°。伴随发育有一宽缓的褶曲S1向斜，仅西北部开采3号煤层时揭露1条小型正断层，断层走向N70°W，倾向NE，倾角50°，断层落差4m，井田内未发现陷落柱构造存在，未见岩浆岩侵入。井田构造纲要见图1-1-4。

S1向斜：位于井田东北部，轴向北西-南东，倾向北西，井田内轴向长度约1.61km，北翼地层倾角约1º～4º，南翼地层倾角约3º～6º，南翼略陡。

根据《煤矿地质工作规定》相关规定，井田构造属简单类型。

图1-1-4   构造纲要图

3.煤层及煤质

（1）含煤性

井田内含煤地层为石炭系上统太原组和二叠系下统山西组，不同的聚煤环境，形成了不同的岩性组合、岩相特征，含煤性也存在有较大的差异性。

太原组地层平均厚度98.43m，含煤9层，编号自上而下为5、6、7、8、9、11、12、13、15号，煤层总厚度6.88m，含煤系数为6.99％。其中9号、15号煤层为可采煤层，9号煤层平均厚1.54m，15号煤层平均厚3.00m，可采煤层总厚4.54m，可采煤层含煤系数4.61％。其余煤层均为不可采煤层。

山西组地层平均厚度44.69m，含煤3层，编号自上而下为1、2、3号，煤层总厚度6.33m，含煤系数为14.16％。其中3号煤层为全区稳定可采煤层，煤层平均厚6.08m，可采煤层含煤系数13.60％。其余煤层均为不可采煤层。

含煤地层总厚143.12m，煤层总厚13.21m，含煤系数9.23％。井田内可采煤层为3号、9号、15号煤层，其余煤层均为不可采煤层。

（2）可采煤层

井田内3号煤层为稳定全区可采煤层，9号煤层为较稳定大部可采煤层，15号煤层为稳定全区可采煤层，3、9、15号煤层均为井田批采煤层，各煤层特征如下：

3号煤层：位于山西组下部，该煤层厚4.16（补15孔）～6.59m（106孔），平均厚6.08m。其煤层结构简单～复杂，含0～4层矸石。该煤层井田内全区稳定可采，直接顶板为粉砂岩、泥岩、砂质泥岩，厚2.50～6.78m。直接顶下常有0～0.20m的炭质泥岩或灰色泥岩伪顶。老顶位于直接顶之上或直接位于煤层之上，为灰色细粒砂岩、泥岩互层，厚约8.86m，不易垮落。煤层直接底板一般为泥岩、砂质泥岩、粉砂岩、细粒砂岩，厚1.47～3.43m。直接底上有时含薄层伪底，岩性为炭质泥岩或泥岩，薄而软弱，厚度不大，约0～0.40m。老底位于直接底之下或与煤层直接接触，岩石坚硬，常为粉砂岩、砂岩、砂质泥岩，厚约5.41m。

9号煤层：位于太原组三段下部，该煤层厚0.50（H-2孔）～2.50m（H-4孔），平均厚1.54m。据井田内以往施工的H-2号钻孔处揭露煤层厚度为0.50m；2018年补勘施工的补9、补10、补11、补15四个钻孔分布揭露煤层厚0.65m、0.75、0.70m、0.70m。此5个钻孔揭露9号煤层均不达可采线0.80m，其余施工的所有钻孔均达可采厚度。而H-2号钻孔处9号煤层资源矿井2005年原华树矿已回采。该H-2孔附近区域9号煤层均可采，仅点位附近煤层不可采。依据5个钻孔（H-2、补9、补10、补11、补15）揭露煤层厚度和邻近各孔揭露的厚度利用内插法切得0.80m可采边界线，从圈定结果来看，9号煤层井田内大部可采。该煤层结构简单～复杂，夹0～4层矸石。其直接顶板为粉砂岩、泥岩、砂质泥岩、中粒砂岩，局部为灰岩；底板为砂质泥岩、细砂岩、泥岩，局部为灰岩。

15号煤层：位于太原组一段顶部，K2灰岩之下，煤层厚2.22m(H-2孔)～5.40m(106孔)，平均厚3.00m（见15号煤层等厚线图3-3）。煤层结构简单～复杂，含0～4层矸石。煤层顶板为K2灰岩；底板为泥岩、砂质泥岩或铝质泥岩。该煤层现未开采，煤层埋藏较深，无剥蚀地段。故该煤层为稳定的全区可采煤层。

详见可采煤层一览表1-1-1。

表1-1-1             可采煤层一览表

| 含煤地层 | 煤层号 | 厚度 最大-最小 平均 （m） | 间距 最大-最小 平均 （m） | 结构 (夹矸数) | 稳定性 | 可采性 | 顶板 岩性 | 底板 岩性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 山 西 组 | 3 | 4.16-6.59 6.08 | 28.32-53.99 46.54 | 简单-复杂 （0-4） | 稳定 | 全区 可采 | 粉砂岩 泥岩 砂质泥岩 | 砂质泥岩 泥岩 粉砂岩 细粒砂岩 |
| 太 原 组 | 9 | 0.50～2.50 1.54 |  | 简单-复杂 （0-4） | 较稳定 | 大部 可采 | 粉砂岩 中粒砂岩 泥岩 砂质泥岩 石灰岩 | 细砂岩 泥岩 砂质泥岩 石灰岩 |
|  |  |  | 29.68-42.26 32.23 |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 2.22～5.40 3.00 |  | 简单-复杂 （0-4） | 稳定 | 全区 可采 | 石灰岩 | 泥岩 砂质泥岩 铝质泥岩 |

（3）煤质及工业用途

3号煤层为低灰～中灰、特低硫、中高固定碳～高固定碳、高发热量～特高发热量之无烟煤。

9号煤层为低灰、低硫～中硫、高固定碳、高发热量～特高发热量之无烟煤；15号煤层为低灰～中灰、中高硫～高硫、特高发热量之无烟煤。由于9号、15号煤层原煤硫分含量偏高，影响工业利用，不宜直接作合成氨与动力煤使用，但通过洗选、脱硫等技术加工途径降低煤中的硫分后，可作动力用煤与合成氨用煤。

各煤层煤质化验汇总见表1-1-2。

表1-1-2                     煤质特征表

| 煤层号 | 原煤 | 工业分析(%) |  |  |  | 发热量(MJ/kg) | 焦渣 特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浮煤 | Mad | Ad | Vdaf | St,d | Qgr,d | CRC |
| 3 | 原 | 0.04～3.88 0.95 | 10.25～23.63 15.07 | 6.33～9.69 7.61 | 0.24～0.32 0.29 | 27.75～31.45 30.14 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 浮 | 0.79～3.38 1.58 | 4.60～9.61 7.40 | 4.88～7.04 6.03 | 0.27～0.47 0.35 | 31.93～34.39 32.73 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 9 | 原 | 0.10～3.88 2.47 | 12.68～19.83 15.83 | 6.53～7.87 7.18 | 0.96～1.65 1.39 | 28.93～34.61 30.45 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 浮 | 1.05～3.69 2.35 | 4.81～9.03 7.21 | 4.67～6.58 5.75 | 0.74～1.14 0.93 | 32.06～33.05 32.65 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 15 | 原 | 2.58～3.01 2.83 | 14.32～23.30 18.80 | 6.56～7.95 7.35 | 2.17～3.01 2.59 | 34.03～34.44 34.25 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 浮 | 1.02～1.22 1.09 | 3.05～4.36 3.91 | 4.71～5.95 5.27 | 1.69～2.01 1.85 | 36.47 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |

（4）煤类

按照《中国煤炭分类》（GB/T5751－2009）对3号、9号煤层进行分类。井田内3号煤层的浮煤挥发分（Vdaf）为4.88％～7.04％，平均6.03％；氢元素（Hdaf）为2.65％～3.28％，平均3.01％，故3号煤层属于无烟煤二号-无烟煤三号（WY2-WY3）。

9号煤层的浮煤挥发分（Vdaf）为4.67％～6.58％，平均5.75％；氢元素（Hdaf）为2.64％～3.49％，平均2.89％，故9号煤层属于无烟煤二号-无烟煤三号（WY2-WY3）。

15号煤层的浮煤挥发分（Vdaf）为5.27％，氢元素（Hdaf）为2.49％～3.57%，故15号煤属于[WY2-WY3]。

4.水文地质

（1）水文地质

根据2019年7月阳城县皇城相府（集团）实业有限公司文件皇集煤发[2019]118号《关于山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司矿井水文地质类型划分报告的批复》，本井田3号、9号煤层矿井水文地质类型为中等类型。

（2）矿井涌水

根据实测数据和地质报告，预测未来3年3号煤层矿井正常涌水量为28m3/h，最大涌水量为44m3/h。9号煤层矿井正常涌水量为40.16m3/h，最大涌水量为60.24m3/h。

（3）供水水源

井田内无经济、可靠的地表水可利用。该矿目前矿井地面用水取自现有的深水井，深水井水源取自奥灰水，水量丰富，水质优良，可作为地面生产、生活用水的供水水源。

矿井建成后，井下排水经处理后可作为井下消防洒水、地面防尘洒水、绿化等用水水源，不足部分由生活用水水源补足。

5.其他开采技术条件

（1）瓦斯

根据阳城县皇城相府（集团）实业有限公司文件皇集煤发[2018]191号“关于集团煤矿2018年度瓦斯等级鉴定（测定）报告的批复”，山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司矿井绝对瓦斯涌出量为16.03m3/min，矿井相对瓦斯涌出量为6.82m3/t，回采工作面最大绝对瓦斯涌出量为5.93m3/min，掘进最大绝对瓦斯涌出量为2.78m3/min，认定为高瓦斯矿井。

根据阳城县皇城相府（集团）实业有限公司文件皇集煤发[2019]157号“关于2019年度集团下属煤矿瓦斯等级鉴定（测定）报告的批复”，山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司矿井绝对瓦斯涌出量为22.77m3/min，矿井相对瓦斯涌出量为8.11m3/t，回采工作面最大绝对瓦斯涌出量为9.45m3/min，掘进最大绝对瓦斯涌出量为0.44m3/min，认定为高瓦斯矿井。

根据煤科集团沈阳研究院有限公司2019年7月编制的《山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司3号、9号煤层配采(1.20Mt/a)瓦斯涌出量预测研究报告》，对山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司矿井生产能力达到1.20Mt/a时，3号、9号煤层配合开采时的矿井瓦斯涌出量进行了预测：

配采期（3号煤层0.60Mt/a，9号煤层0.60Mt/a），矿井最大绝对瓦斯涌出量为42.90m3/min，最大相对瓦斯涌出量为16.99m3/t；生产采区最大相对瓦斯涌出量为18.59m3/t，最大绝对瓦斯涌出量为23.47m3/min（为9号煤层一采区）；回采工作面最大相对瓦斯涌出量为13.28m3/t，最大绝对瓦斯涌出量为15.09m3/min（为9号煤层一采区工作面）；掘进工作面最大绝对瓦斯涌出量为1.23m3/min（为3号煤层工作面顺槽）。

按照《煤矿瓦斯等级鉴定办法》（煤安监技装[2018]9号）及《煤矿安全规程》（2016版）第169条规定，该矿井在1.20Mt/a产量条件下3号、9号煤层配采时为高瓦斯矿井。

（2）煤尘爆炸性及煤的自燃倾向性

根据煤科集团沈阳研究院有限公司2019年6月26日对该矿3号、9号煤层煤尘爆炸定性分析，火焰长度为0mm，抑制煤尘爆炸最低岩粉用量为0％，鉴定结论为3号、9号煤层煤尘无爆炸危险性。

根据煤科集团沈阳研究院有限公司2019年6月26日对该矿3号、9号煤层煤的自燃倾向性测试，结果为：3号、9号煤层自燃倾向性等级为Ⅲ类，自燃倾向性为不易自燃。

（3）地温及地压

根据区域资料，结合相邻煤矿地温、地压情况，本区地温梯度小于3℃/100m，属地温正常区。本井田煤层埋藏浅，属正常地温、地压区。

三、项目建设性质及隶属关系

本次项目是山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司3号、9号煤层配采项目，建设性质为改建，隶属于山西阳城皇城相府集团有限公司。

四、生产规模及服务年限

矿井设计生产能力120万吨/年。

3、9号煤层剩余服务年限为15.2a，其中3号煤层单独开采（配采项目建设期）1.9a，3号、9号煤层配采13.3a。

五、建设方案概述

1.矿井工业场地位置

（1）总平面布置

该矿为生产矿井，工业场地比较宽阔，该矿地面已有完善的主、辅助生产系统。配采投产后现有工业场地能够满足矿井120万吨/年生产能力要求，故本项目仍利用现有工业场地。

矿井分区域布置，分别为矿井工业场地、风井场地、矸石堆放场地。

①矿井工业场地平面布置

整合矿井工业场地利用原有矿井场地，场地形状不规则，根据主、副井井口布置及建、构筑物性质与使用要求、生产联系紧密程度，将工业场地分为三个功能区，分别为：主要生产区、辅助生产区、行政生活区。

a.主要生产区

主要生产区在工业场地的西部，场内利用现有的主斜井为生产井，包括：主斜井井口房、主斜井空气加热室、带式输送机栈桥及各种专用场地。

b.辅助生产区

辅助生产区位于工业场地的北部，利用现有的副斜井作为材料井，包括：副斜井井口房、副斜井空气加热室、天轮架、副斜井提升机房、压风机房、坑木加工房、综采设备库、消防材料库、器材库、井下水处理系统、35kV变电所等。其他相关的配套设施依据各自的功能特点进行分散布置。

c.行政生活区

行政生活区分两处布置，在主斜井井口的南侧和西侧建矿办公楼和职工宿舍楼，在副斜井的东侧建行人斜井，并在行人斜井附件建联合建筑办公楼（一层为库房、餐厅、二层为灯房、浴室、任务交待室、三层至五层为调度办公）、锅炉房、职工培训楼等。

②风井工业场地

风井场地位于工业场地北部，直线距离约1km的台地上，布置有风机房、配电室，安全出口、瓦斯抽放泵站等，占地面积0.5ha。

③矸石堆放场

排矸堆放场位于矿井工业场地东部约0.2km处的自然沟内，占地面积0.5ha。

矸石出井后运至矸石场地，层层堆放且及时平整压实，每层厚约1m。最后一层覆盖黄土，土层厚度约1m。覆土后及时种植草类作物或植树造林。

矸石场为V字型沟谷，设有洒水、喷雾设施。建有防渗基层、拦渣坝、排洪截洪沟等。四周种植适宜树种，形成全封闭的防尘隔离林带，并进行适宜的土地整治。

矸石场服务年限约5年，服务期满后，可在附近另选荒沟排矸。

④绿化

场地绿化占地系数为20.0%，绿化面积为18000m2。

（2）竖向布置

主要建筑物竖向布置如下：

①主斜井井口房的竖向布置

主斜井井口房为单层建筑，布置有带式输送机头。

②副斜井绞车房的竖向布置

副井绞车房为单层建筑，布置有操作台、配电室、滚筒、电机、天轮。

③锅炉房的竖向布置

锅炉房为单层建筑，布置有蒸汽锅炉、给水泵、全自动软水器等。

④生活污水处理站的竖向布置

生活污水处理站为单层建筑，布置有消毒装置、提升泵、沉水式鼓风机、反冲洗水箱、洗膜机等。

⑤井下水处理站的竖向布置

井下水处理站为单层建筑，布置有投药箱、提升泵、搅拌机、净水器、二氧化氯发生器。

2.井田开拓

矿井采用斜井开拓方式，投产时共布置主斜井、副斜井、行人斜井及回风立井4个井筒。

主斜井倾角为21°，斜长为654.2m，装备1000mm带式输送机，担负矿井煤炭提升任务，是矿井的进风井兼作矿井的安全出口。

副斜井倾角为22°，斜长为599.4m，井筒内铺设单轨，装备JK-2.5×2型单滚筒提升机，井筒铺设600mm轨距、30kg/m的轨道，担负大件及材料设备下放等全部辅助提升任务，是矿井的进风井并兼作矿井的安全出口。

行人斜井倾角为24°，斜长为617.1m，井筒内装备一台RJY55-30/1400B型架空乘人装置，担负人员提升任务，是矿井的进风井并兼作矿井的安全出口。

回风立井垂深为350.9m，井筒装备梯子间，是矿井的专用回风井并兼作矿井的安全出口。

井筒特征见表1-1-3，井田开拓方式见开拓方式平面图。

表1-1-3                 井 筒 特 征 表

| 序号 | 井筒特征 |  | 井筒名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主斜井 | 副斜井 | 行人斜井 | 回风立井 |
| 1 | 井口座标(m)(80系3度带) | X | 3934880.345 | 3934924.836 | 3934942.318 | 3835987.798 |
|  |  | Y | 38371138.831 | 38371220.731 | 38371274.449 | 38371174.844 |
| 2 | 井口标高(m) |  | +744.856 | +731.660 | +732.470 | +840.925 |
| 3 | 方位角(度) |  | 201 | 198 | 198 |  |
| 4 | 井筒倾角(度) |  | 21 | 22 | 24 | 90 |
| 5 | 落底标高(m) |  | +506.666 | +504.126 | +506.420 | 490.016 |
| 6 | 井筒斜长或垂深(m) |  | 654.2 | 599.4 | 617.1 | 350.9 |
| 7 | 井筒净宽或直径(m) |  | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 4.5 |
| 8 | 井筒掘进宽度或直径(m) |  | 4.0 | 4.0 | 3.74 | 5.5/5.2 |
| 9 | 井筒支护 | 支护形式 | 料石砌碹 | 料石砌碹 | 料石砌碹 | 混凝土 |
|  |  | 支护厚度(mm) 表土/基岩 | 350 | 350 | 120 | 500/350 |
| 10 | 断面积(m2) | 断面形状 | 三心拱/半圆拱 | 三心拱/半圆拱 | 半圆拱 | 圆形 |
|  |  | 净 | 8.11 | 8.11 | 10.06 | 15.90 |
|  |  | 掘进 | 10.90 | 10.90 | 11.47 | 23.76/21.24 |
| 11 | 井筒装备 |  | 带式输送机 台阶、扶手 | 600mm单轨 台阶、扶手 | 架空乘人装置 台阶、扶手 | 封闭梯子间 |
| 12 | 备注 |  | 利用已有 | 利用已有 | 利用已有 | 利用已有 |

3.开采水平划分、采区划分及开采顺序

（1）开采水平

根据本矿井煤层赋存的实际情况、煤质条件、井型等要求，设计3号、9号煤层进行配采，井下共设二个水平开采。其中，一水平落底于3号煤层，水平标高为+570m，服务3号煤层；二水平落底于9号煤层，水平标高为+510m，服务于9号煤层。

（2）采区划分

根据开拓布置及煤层赋存条件，结合采区划分原则，设计矿井共划分6个采区。其中：一水平3号煤层划分2个采区，即301采区、302采区；二水平9号煤层共划分4个采区，即901采区、902采区、903采区和904采区。

（3）开采顺序

本项目属生产矿井的技术改造项目，根据矿井的服务年限分配情况，由于目前在3号煤层为301采区的和302采区交替生产，配采项目建设时仍属于正常生产状态，剩余的资源用于配采设计，根据自上而下的开采顺序原则，本矿井在3号煤层和9号煤层配采，配采结束后，单独开采15号煤层。

首采区为3号煤层301采区和9号煤层901采区进行配采，矿井投产时在3号煤层一采区中部布置1个回采工作面和2个掘进工作面，回采工作面生产能力为0.60Mt/a；在9号煤层一采区布置1个回采工作面和2个掘进工作面，回采工作面生产能力为0.60Mt/a。

4.井底车场及硐室

矿井配采时，新掘9号煤层煤仓。井底车场利用已有，利用已有硐室包括：变电所、水泵房、水仓、管子道，新掘消防材料库和避难硐室。

5.首采区布置及采煤方法

（1）采区布置

矿井在3号煤层301采区中部布置1个回采工作面和2个掘进工作面，回采工作面生产能力为0.60Mt/a；在9号煤层901采区布置1个回采工作面和2个掘进工作面，回采工作面生产能力为0.60Mt/a。

（2）采区巷道布置

根据井田开拓布置，为满足矿井生产能力及通风要求，9号煤层采区准备巷道布置三条，分别为901采区轨道巷、901采区胶带巷和901采区回风巷，均沿9号煤层底板布置。其中901采区轨道巷担负矿井材料、人员、设备等全部辅助运输任务；901采区胶带巷担负矿井煤炭运输任务；901采区回风巷做为专用的回风巷，担负矿井回风任务。

9号煤层工作面巷道采用双巷布置、U型通风，即布置工作面运输顺槽、和工作面回风顺槽。工作面回风顺槽铺设轨道，担负工作面材料运输任务和回风任务；工作面运输顺槽铺设可伸缩带式输送机，担负工作面煤炭运输任务和进风任务。工作面巷道均沿煤层底板布置。

皇联煤业先回采9101工作面，再依次回采9103、9105工作面，然后依次回采9201、9203、9205工作面。

（3）采煤方法

3号煤层为目前回采煤层，采用综采放顶煤采煤方法，全部垮落法管理顶板。

矿井9号煤层采用综采一次采全高采煤工艺。

采区巷道布置见采区巷道布置图。

6.提升设备

（1）主斜井提升设备

根据该矿3号、9号煤层配采初步设计，主斜井井筒内一侧敷设一部DTC100/50/2×250S型带式输送机，带宽1m、带速2.0m/s，小时运量500t的带式输送机担负矿井煤炭提升任务。

（2）副斜井提升

根据该矿3号、9号煤层配采初步设计，副斜井井筒装备JK-2.5×2型单滚筒提升机，滚筒直径2500mm，滚筒宽2000mm，配套电机功率400kW，井筒内敷设单轨，担负大件及材料设备下放等全部辅助提升任务。

7.通风系统

（1）通风方式

矿井为高瓦斯矿井，采用中央分列式、机械抽出式通风方式。

主斜井、副斜井、行人斜井为进风井，回风立井担负矿井的回风任务。

主通风机采用抽出式的通风系统，局部通风采用局部通风机压入式。主要进回风巷道之间设2道连锁的双向风门。

（2）采、掘工作面通风系统及硐室通风

3号煤层回采工作面采用U型全负压独立通风方式,工作面运输顺槽进风，工作面回风顺槽回风；9号煤层工作面巷道采用两条顺槽双巷布置、U型通风，即布置工作面运输顺槽和工作面回风顺槽。工作面回风顺槽，担负工作面回风任务和材料运输任务；工作面运输顺槽铺设可伸缩带式输送机，担负工作面煤炭运输任务。工作面巷道均沿煤层底板布置；掘进工作面采用局部通风机压入式独立通风方式；井下除3号、9号煤层采区变电所为独立通风外，其余硐室均为新风并联或扩散通风。

（3）通风设备

矿井投产需风量为149m3/s，矿井通风容易、困难时期负压分别为1722Pa、2037Pa，等积孔分别为3.23m2和2.45m2，通风难易程度属容易。

建设单位现有FBCDZ№30防爆抽出式对旋轴流通风机2台，1台工作，1台备用。该风机配用YBF630-10型电机, 功率355kW×2。本项目利用现有的两台主通风机能够满足矿井通风需要。

表1-1-4                 通风设备一览表

| 设备名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 主通风机 | FBCD№30型通风机 | 2台 |
| 局部通风机 | FBD№7.1/2×30型 | 8台 |

投产时通风系统图见通风系统图。

8.排水系统

（1）3号煤层

中央水泵房设于3号煤层井底车场附近，矿井涌水经由水泵房、管子道、副斜井井筒的排水管路排至地面井下水处理站。

矿井3号煤层实际正常涌水量30m3/h，实际最大涌水量63m3/h。

矿方现已安装三台MD85-45×7型水泵，额定流量85m3/h，额定扬程315m，配用YBK2-315M-2型防爆电机，电压等级1140V，功率132kW，转速2975r/min，效率72％，必须汽蚀余量4.2m。正常涌水一台工作，一台备用，一台检修。最大涌水两台工作。经计算，已有三台MD85-45×7型水泵满足复采需要。

301采区现有采区排水点设备排出矿井涌水。采区排水点安装有BQS60-80-30/N型矿用隔爆潜水泵两台：额定流量60m3/h，额定扬程80m，电机功率30kW，同步转速3000r/min，水泵效率41％。从排水点敷设两趟Φ108×4型无缝钢管沿3100材料巷、北材料巷、排水通道至中央水泵房主、副水仓，再由主排水泵排至地面矿井工业场地井下水处理站。在副斜井一水平井底车场附近西侧设计主、副水仓，主水仓容量为900m3，副水仓容量为600m3。主排水泵房装设MD85-45×7多级耐磨离心泵三台，扬程315m，额定流量85m3/h，其中一台工作，一台备用，一台检修。排水管路采用两趟φ133×4mm沿副斜井敷设。

（2）9号煤层

9号煤层正常涌水量45m3/h，最大涌水量65m3/h，主排水泵房现装设DF155-67×6矿用耐磨多级离心水泵三台，扬程402m，额定流量155m3/h，配用电机功率280kW，10kV，其中一台工作，一台备用，一台检修。排水管路采用两趟φ159×4.5mm沿副斜井敷设。在副斜井二水平井底车场附近东侧设计主、副水仓，主水仓容量为1400m3，副水仓容量为800 m3。

设计在9号煤一采区设泵房、水仓，采用二级排水，一采区矿井涌水经经采区水泵房排至9号煤主水仓后由副斜井排至地面水处理站。

采区水泵选用3台MD155-67×3型离心水泵，正常涌水及最大涌水时为均为1台工作，1台备用，1台检修；该泵额定流量为155m3/h，一级扬程为67m。排水管路选用Φ159×4.5排水管路2趟。正常涌水及最大涌水时均为1趟管路工作，1趟管路备用。电机选型为YB3355S1-2型电机，功率185kW，电压660V，转速2950rpm。

9.压风系统

矿井目前在地面工业场地设有压风机房，由副斜井集中向井下风动设备供风，现有2台EAS350A/8型螺杆空气压缩机，额定排气量41.4m3/min，额定排气压力0.85MPa，配用电机功率250kW。

根据该矿3号、9号煤层配采初步设计，新选用2台DA-315型螺杆空气压缩机，额定排气量55.9m3/min，额定排气压力0.85MPa，风冷，配用电机功率315kW，10kv，现有2台EAS350A/8型螺杆式空气压缩机空压机作为备用，额定排气量41.4m3/min，额定排气压力0.85MPa，配用电机功率250kW，正常生产时及灾害出现时，均为两台工作，两台备用，能够满足井下正常生产及灾害发生时全部工人的供气量。

10.瓦斯抽采系统

根据煤科集团沈阳研究院有限公司2019年8月编制的《山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司3号、9号煤层配采（1.20Mt/a）矿井瓦斯抽采工程设计》，9号煤层瓦斯抽采利用了皇联煤业原有的高负压系统和低负压系统，监测监控系统、防雷接地系统，配电系统、供水系统等地面泵站配套系统。在3号煤层井下建设临时瓦斯抽采泵站，对3号煤层上隅角及采空区进行瓦斯抽采。

即9号煤层高负压系统利用地面泵站现有2BEC60型水环真空泵（一用一备），单台泵抽气量约为205m3/min；9号煤层低负压系统利用地面泵站现有2BEC72型水环真空泵，单台泵抽气量约为370 m3/min。

3号煤层瓦斯抽采在井下建立临时抽采泵站，选用ZYW380/450-G型井下移动瓦斯抽采真空泵，井下临时抽采瓦斯泵站共布置一套瓦斯抽采系统，配备两台抽采瓦斯真空泵，一台工作、一台备用。

11.井下运输方式

3号煤层运输系统为3107工作面运输顺槽带式输送机→3100运输巷带式输送机1（已有）→3100运输巷带式输送机2（已有）→3号煤层北运输巷带式输送机（已有）→上仓带式输送机（已有）→煤仓→主斜井带式输送机（已有）→地面。

3号煤辅助运输系统流程：副斜井→3号煤井底车场、北材料巷、3100材料巷（SQ-80B无极绳连续牵引车）→301采区南材料巷→回采及掘进工作面顺槽。

3号煤层北材料巷、3100材料巷现布置有SQ-80B型无极绳连续牵引车，负责材料、设备和大件的辅助运输任务。

9号煤层运输系统为9101工作面运输顺槽带式输送机(新选)→901采区胶带巷带式输送机(新选)→9号煤层胶带大巷带式输送机(新选)→9号煤层煤仓→9号煤层集中胶带巷带式输送机(新选)→主斜井带式输送机(已有)→地面。

9号煤辅助运输系统流程：副斜井→9号煤井底车场→9号煤北材料巷→9号煤轨道大巷→901采区轨道巷→回采及掘进工作面顺槽。

选用3部SQ-50/55B型无极绳连续牵引车完成辅助运输任务。

12.安全避险“六大系统”

（1）矿井监测监控系统

矿井配备一套KJ83X(A)型煤矿安全生产监控系统，符合《煤矿安全监控系统通用技术要求（AQ6201－2018）》的要求，依据《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范(AQ151039-2007)》的规定布置分站及传感器，对井下生产环境以及各主要生产设备运行状态实时监测，并将监测数据传入上级管理部门瓦斯监测监控网络。

（2）煤矿井下人员定位系统

根据已批复的初步设计及变更，矿井需安要求配备一套KJ69J型矿井人员考勤定位系统，，对下井人员进行考勤及实时定位，按照《煤矿矿用人员定位管理系统使用规范（AQ1048-2007）》的要求，在矿井各个人员出入的井口、井下各硐室出/入口、避难硐室出/入口、救生舱出/入口、井下巷道分支处等地点应设置分站、读卡器，并为所有下井人员佩戴识别卡。实现监测携卡人员出/入井、出/入各硐室、出/入避难硐室、出/入救生舱的要求。

（3）矿井压风自救系统

矿井建设有完善的压风自救安全避险系统。

地面、副斜井井筒主管采用Φ219×6mm型无缝钢管沿副斜井敷设至井下，运输大巷、行人巷及材料大巷选用Φ159×4.5mm型无缝钢管，回采工作面及掘进工作面选用Φ89×3.5mm型无缝钢管。地面管路采用冻土层下焊接直埋敷设，井下管路敷设至风动工具使用处及有人员集中工作的地点。在副斜井井筒中和井下采用快速管接头连接。井下压风管路要采取保护措施，防止灾变破坏。

井下压风管路上装设压风自救装置。

压风自救装置安装在掘进工作面巷道和回采工作面巷道内的压缩空气管道上，在距采掘工作面25～40m的巷道内、爆破地点、撤离人员与警戒人员所在的位置以及回风道有人作业处等以上每个地点至少设置一组压风自救装置，在长距离的掘进巷道中，每隔50m设置一组。每组压风自救装置应可供5～8个人使用，平均每人的压缩空气供给量不少于0.3m3/min。

压风管路引至避难硐室和救生仓中，避难硐室内设有减压装置和带有阀门控制的呼吸嘴。

（4）矿井供水施救系统

煤矿企业必须按照《煤矿安全规程》的要求，建设完善的防尘供水系统；除按照《煤矿安全规程》要求设置三通及阀门外，还要在所有采掘工作面和其他人员较集中的地点设置供水阀门，保证各采掘作业地点在灾变期间能够实现提供应急供水的要求。要加强供水管路维护，不得出现跑、冒、滴、漏现象，保证阀门开关灵活。

矿井供水施救系统水源引自高山水池(生活用水)，管道引入井下，送至采掘工作面及一切工作地点。每隔50m设置供水阀门，在支管处设置三通。井下供水施救管路要采取保护措施，防止灾变破坏。每隔一个月对供水施救管路进行维护，防止管路出现跑、冒、滴、漏，保证在灾变期间提供应急供水。

（5）矿井通信联络系统

矿井采用一套数字程控调度交换机型号为SOC8000型，实现全矿井生产调度通信。

矿井采用一套矿用无线通信系统型号KT135型系统，在井筒、大巷及采掘工作面顺槽等处安装基站，给有关人员配备本安手机，实现井下及地面移动通信。无线通信系统通过相应接口与矿井程控调度交换机相连，实现全矿有线调度与移动通信联网。

矿井已安装一套KXT23型井下广播系统。系统正常情况下为工人提供音乐与安全知识教育，提高煤矿安全生产意识，丰富职工的文化生活；当出现紧急情况时，可以根据事先设定程序，调动相关应急预案，指挥现场人员撤离；也可以人工调用应急预案语音，播放给指定区域；还可以通过麦克风，直接指挥有关人员撤离。

（6）井下紧急避险系统

根据井田开拓部署，按照《煤矿安全规程》的要求，设计为下井人员配备了额定防护时间不低于45分钟的隔绝式压缩氧自救器。本矿井目前在3号煤层井底车场附近设有1个永久避难硐室，额定避险人数100人，主要为井下3号煤层作业人员提供避难场所。本次设计在9号煤层回风立井井底附近的9号煤层轨道大巷中部增设1个永久避难硐室，额定避险人数100人，主要为井下9号煤层作业人员提供避难场所。

避难硐室应接入矿井压风、供水、监测监控、人员定位、通讯和供电系统。压风、供水、监测监控、人员定位、通讯、供电等管线在接入硐室前应采取保护措施。接入的矿井压风管路，应设减压、消音、过滤装置和带有阀门控制的呼吸嘴，压风出口压力在0.1～0.3MPa之间，连续噪声不大于70dB，过滤装置具备油水分离功能。接入的矿井供水管路，应有专用接口和供水阀，水量和水压满足额定避险人员避险时的需要。硐室内部和外部应分别设置安全监测监控系统传感器，对硐室内外的O2、CH4、CO2、CO、温度等进行实时监测。硐室入、出口处应设人员定位基站，实时监测人员进出紧急避险设施情况。硐室入口处和内部应分别安设直通矿调度室的固定电话，硐室内宜加配无线电话或应急通讯设施。避难硐室应按设计的额定避险人数配备供氧和有害气体去除设施、食品和饮用水，以及自救器、急救箱、照明、工具箱、灭火器、人体排泄物收集处理装置等辅助设施，备用系数不低于20％的。

13.供配电系统

（1）供电电源

矿井供电来自皇城相府集团35kV皇联站，其中一回35kV供电电源引自距矿井工业场地约7.5km的润城110kV变电站的35kV母线段，导线型号为LGJ-240mm2；另一回35kV供电电源引自距矿井工业场地约10.5km的川底110kV变电站的35kV母线段，导线型号为LGJ-240mm2。两回电源线路均没有分接任何负荷。矿井电源采用分列运行方式，当其中任何一回出现故障，另一回能保证全矿井负荷的供电要求，以确保矿井供电的连续性。

（2）地面供配电

矿井供电来自皇城相府集团35kV皇联站，以两回10kV分别向井下中央变电所、主通风机房、主井提升、副井绞车房、压风机、生产系统10kV变电所、行人斜井工业场地10kV变电所等供电。以一回10kV电源向综采设备库供电。以两回380V电源分别向主井井口房、副井井口房、主井空气加热室、副井空气加热室、主井锅炉房、二级加压泵站等负荷供电。以一回380V电源分别向坑木加工、机修锻造金属支架、水源井等负荷供电。

本次配采设计地面新增两台空气压缩机，电源引自地面空压机房配电室，增加两台KYN28A-12高压开关柜，满足空气压缩机的供电需求，其余设计维持原设计不变。

（3）井下供配电

该矿井3号、9号煤层实施配采后。该系统仍采用10kV下井供电，下井电缆采用 MYJV22-8.7/10kV 3×120mm2  0.805km两回,沿主斜井下井至3号层井下中央电所。两回电源同时工作，互为备用，即当任一回电源停止供电时，另一回电源仍能保证井下全部设备正常运行。

配采后，在9号煤层新设主变电所。该变电所两回10kV电源引自3#煤层中央变电所10kV不同母线段，电缆型号为MYJV22-8.7/10-3×95，线路长度2×200m。主变电所10kV、0.69kV母线采用单母线分段供电方式。

9#煤层主变电所设KBSG-630/10  10/0.69kV矿用隔爆型干式变压器1台，10kV侧选用PJG40-10Y矿用隔爆型高压真空配电装置；660V侧选用KBZ矿用隔爆型真空馈电开关(带选择性漏电保护)。

9#煤层主变电所以两回10kV向9#煤层采区变电所供电；以三回路10kV向主水泵一对一供电；以一回660V向无极绳牵引车、胶带输送机等设备供电。

配采后，在9号煤层新设采区变电所。该变电所两回10kV电源引自井下9#煤层主变电所10kV不同母线段，电缆型号为MYJV22-8.7/10-3×70，线路长度2×1600m。采区变电所10kV、0.69kV母线采用单母线分段供电方式。

井下9#煤层采区变电所设KBSG-200/10  10/0.69kV矿用隔爆型干式变压器2台，KBSG-630/10  10/0.69kV矿用隔爆型干式变压器2台，10kV侧选用PJG40-10Y矿用隔爆型高压真空配电装置；660V侧选用KBZ矿用隔爆型真空馈电开关(带选择性漏电保护)。

采区变电所各以一回路10kV向9101回采工作面移变、9103工作面回风顺槽移变、902采区轨道掘进面移变供电，以两回路10kV向掘进面局部通风机专用变压器供电；以两回路660V向9号层采区水泵、无极绳、带式输送机供电。

14.给排水

（1）给水系统

根据不同的用水对象、水量、水质供水系统分为三个即：生产、生活给水系统；井上下防尘洒水、消防供水系统；风井场地供水系统。

①生产、生活给水系统

生活给水系统供水对象是矿井工业场地的生活用水（含锅炉、浴室洗浴用水）。水源取自皇城村奥灰水，用深井汲取。井水由深井泵提升并加消毒剂后进入高山水池，池水自流进入生活用水管网使用。

②井上下防尘洒水、消防供水系统

井下防尘、消防供水系统供水对象是矿井工业场地的生产消防用水、井下防尘、消防供水系统水源为处理后的井下排水，井下排水经矿井水处理站净化处理，水质达到井下消防洒水用水水质标准后，供井下消防、洒水及防尘用。井下消防洒水管路由高山静压水池V=4500m³清水池（其中包含备用静压水池）经副斜井下至井底，静压供给井下各用水点，井下安设洒水管路、风流净化水幕和转载点喷雾洒水装置等。

③风井场地供水系统

风井场地供水系统水源取自水源取自山泉水，在风井场地设置高位储水池，生产、生活、消防采用合并的供水系统。

（2）排水系统

井下排水主要污染物为SS、少量COD、BOD、油类等，对矿井水水质预测平均值为：SS＝600mg/L，COD=120mg/L。工业场地设井下水处理站一座。处理后的井下排水水质达到选煤生产用水、井下消防洒水以及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的水质标准。

生活污水主要污染物为SS、COD、BOD、油脂、洗涤剂等，对生活污、废水水质预测平均值为：SS＝200mg/L ，BOD5＝120mg/L，COD＝250mg/L。工业场地设生活污水处理站一座。处理工艺采用生物接触氧化法+砂滤+臭氧氧化，处理后出水水质满足《城市杂用水标准》（GB/T16920-2002），主要水质指标为：SS≤10mg/L，BOD5≤15mg/L，COD≤30mg/L，NH3-N≤10mg/L，PH=6.0～9.0，大肠杆菌≤3个/L。处理后生活污水全部回用于厂区绿化、地面降尘及选煤厂生产用水。

①井下水处理站

井下水处理站处理能力为80ｍ3/ｈ。水处理工艺采用调节、混凝、沉淀、过滤、消毒等工艺；煤泥处理采用污泥浓缩、脱水等工艺。处理后的井下排水水质达到选煤生产用水、井下消防洒水以及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的水质标准。

②生活污水处理

矿井在工业场地设生活污水处理站一座，处理能力分别为15ｍ3/h，处理工艺采用生物接触氧化法+砂滤+臭氧氧化，处理后出水水质满足《城市杂用水标准》（GB/T16920-2002），主要水质指标为：SS≤10mg/L，BOD5≤15mg/L，COD≤30mg/L，NH3-N≤10mg/L，PH=6.0～9.0，大肠杆菌≤3个/L。

15.煤层注水

依据国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局颁发的《煤矿安全规程》第154条规定，采煤工作面应采取煤层注水防尘措施。根据井田开拓方案部署，矿井投产及达产设计生产能力时，3号煤层和 9号煤层各布置1个回采工作面。本设计回采工作面均配备了煤层注水设备，对3号、9号煤层原煤水分小于4%的回采工作面进行采前预注水。

16.主要技术经济指标

（1）设计生产能力：1.20Mt/a。

（2）井田开拓方式：斜井开拓。

（3）水平划分及水平标高：井田3号、9号煤层划分为两个水平，在3号煤层设一水平，水平标高+570m，服务3号煤层。在9号煤层设二水平，水平标高为+510m，服务于9号煤层。

本次设计3号煤层和9煤层实施配采。

（4）矿井移交生产时新增井巷工程量7497m，新增总掘进体积89709m3，万吨掘进率为83.3m/万t。

（5）本次设计建设项目总资金27554.45万元，其中井巷工程11644.22万元，机电设备购置7163.83万元，安装工程2353.53万元，其他基本建设费用3008.37万元，工程预备费1691.91万元，抽采瓦斯工程1692.59万元。吨煤投资229.62元/t。

（6）建设工期：22个月。

17. 劳动定员及劳动生产率

矿井年设计生产能力1.20Mt／a，年工作日330 天，地面三八制作业，井下三八制作业。劳动定员配备及劳动生产率，执行煤炭工业矿井设计规范。原煤生产人员工效为5.42t／工，在籍系数井下工人为1.45，地面工人1.35，其余人员为1.0，全矿定员为1046人。

本项目用工为矿方已有人员，不再另行招聘。

18.生产过程中主要原辅材料消耗量及产品、废弃物产量

本项目生产过程中主要原辅材料消耗量及产品、废弃物产量见表1-1-5。

表1-1-5  生产过程中主要原辅材料消耗量及产品、废弃物产量表

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原辅料 | 水泥 | 根据实际需求 | 井下采煤、掘进支护 |
| 2 |  | 砂石 | 根据实际需求 |  |
| 3 |  | 锚杆、锚网、锚索 | 根据实际需求 |  |
| 4 | 原辅料 | 乳化液 | 根据实际需求 | 液压支架用 |
| 5 |  | 聚合氯化铝PAC | 根据实际需求 | 水处理 凝聚、絮凝剂 |
| 6 |  | 聚丙烯酰胺PAM | 根据实际需求 |  |
| 7 | 产品 | 原煤产量 | 120万吨/年 | 外售 |

19.本项目的工程利旧情况

本项目主要工程利旧情况见表1-1-6。

表1-1-6   主要工程利旧情况

| 工程类别 |  | 名称 | 主要工程利旧内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | - | 井筒和工业场地 | 矿井3、9号煤层配采充分利用已有的井筒和工业场地。 |
|  | 井下生产系统 | 开拓方式 | 利用矿井现开拓方式，即斜井开拓方式。 |
|  |  | 开采水平 | 矿井3号煤层采用一个水平开采，即+570水平。主斜井、副斜井、行人斜井和回风立井均已落底至9号煤层。 |
|  | 井下生产系统 | 大巷开拓 | 3号煤层沿煤层底板布置运输巷、材料巷和回风巷三条大巷。运输巷内设有带宽为1000 mm的胶带输送机，担负煤炭运输任务，材料巷采用无极绳连续牵引车运输，担负材料运输任务，回风巷担负专用回风任务。在主斜井井底布置有井下煤仓、通风联络巷，在主斜井井底附近布置有中央变电所、主副水仓、主排水泵房、管子道、等主要硐室。该矿二水平目前未开采，9号煤层巷道仅布置二水平车场、二水平主变电所、二水平主水泵房、二水平主副水仓、主斜井井底落底到9号煤，且与二水平车场用联络巷进行了沟通，9号煤层向北布置有一条巷道与回风立井井底沟通，形成通风系统。 |
| 主体工程 | 井下生产系统 | 井底车场及硐室 | 井底车场利用已有，利用已有硐室包括：变电所、水泵房、水仓、管子道。 |
|  |  | 采区巷道布置 | 矿井3号煤布置两个采区，分别为一采区和二采区。 该矿目前在3号煤层二采区布置一个3201综采放顶煤工作面，在一采区布置了3112运输顺槽和3112回风顺槽两个综掘工作面。 |
|  |  | 井下采掘 | 3号煤采掘工作面设备均利用原有。 |
|  | 井下运输系统 | 原煤运输 | 井下大巷采用带式输送机运输。 |
|  |  | 辅助运输 | 井下辅助运输采用无极绳连续牵引车牵引矿车，担负全矿井设备、材料及大件等辅助运输任务。 |
|  | 井下辅助生产系统 | 矿井通风 | 矿井通风系统采用中央分列式通风，通风方法为机械抽出式。通风系统采用3个井筒进风（主斜井、副斜井、行人斜井），回风立井回风。回风立井安装有FBCDZ№30/2×355型对旋式轴流风机2台，1台工作，1台备用。该风机配用YBF630-10型电机, 功率355kW×2。 |
|  |  | 井下压风 | 矿井地面现有一座空压机站，站内设有2台EAS350A/8型螺杆式空压机，1台工作1台备用。额定排气量41.4m3/min，排气压力0.85MPa。在主斜井、副斜井、井下各运输、材料大巷安设Φ133×4型无缝钢管，顺槽支管采用Φ89×3.5型无缝钢管。 |
|  |  | 井下排水 | 利用井下中央水泵房排水设备、排水管路。 |
|  |  | 井下供电 | 利用井下中央变电所接线系统、设备进行供电。 |
|  | 地面生产系统 | 主井、副井、行人斜井提升系统 | 利用矿井现有的主井带式输送机、副斜井提升设备、行人斜井提升设备。 |
|  | 地面辅助生产系统 | - | 利用地面现有的变电站、水处理站、压风机房、通风机房、机修车间、提升机房、瓦斯抽放泵站等辅助生产设施均能满足配采要求，不需要进行改造。 |
| 辅助工程 | 智能化系统 | 安全监测监控系统 | 矿井现已安装1套KJ83X（A）型矿井安全监测及生产监控系统。 |
|  |  | 矿井作业管理系统 | 矿井目前现有1套KJ69J型人员位置监测系统 |
|  |  | 产量监控系统 | 矿井目前现有一套型号为KJ219产量监控系统。 |
|  |  | 行政与调度通信系统 | 矿井目前现有一套SOC8000型通信系统井下共安装本安型调度直通合一电话机23部。 |
|  |  | 无线通信系统 | 矿井目前现有KT135型煤矿无线通信系统，在作业人员活动的主要场所如采区大巷、采掘工作面、主要机电硐室等处安装基站，通过无线局域网络覆盖井下巷道，给有关人员配备防爆手机，实现井下移动通信。 |
|  |  | 矿用广播通信系统 | 矿井目前现有KXT23型矿用广播通信系统，在轨道大巷、采掘工作面，转载机头、硐室等地点安装广播音箱， |
| 公用工程 | 给排水系统 | 给水系统 | 供水：工业场所生活用水由皇城村深水井供给、井下消防防尘供水系统水源为处理后的井下排水，井下排水经矿井水处理站净化处理，水质达到井下消防洒水用水水质标准后，供井下消防、洒水及防尘用。井下消防洒水管路由高山静压水池V=4500m³清水池（其中包含备用静压水池）经副斜井下至井底，静压供给井下各用水点，井下安设洒水管路、风流净化水幕和转载点喷雾洒水装置等。 |
|  |  | 排水系统 | 在副斜井一水平井底车场附近西侧设主、副水仓，主水仓容量为900 m3，副水仓容量为600 m3。主排水泵房装设MD85-45×7多级耐磨离心泵三台，扬程315m，额定流量85m3/h，其中一台工作，一台备用，一台检修。排水管路采用两趟φ133×4mm沿副斜井敷设。 |
| 公用工程 | 采暖供热 | 采暖 | 工业场地锅炉房内设置三台锅炉，一台型号为WNS2.8-1.0/95/70-Q型；两台型号为WNS4-1.25/184-Q型；夏季一台运行，供浴室、食堂蒸煮用汽，冬季三台锅炉同时运行供全矿井采暖、浴室及食堂等用热。 |
|  | 瓦斯抽采 | 瓦斯抽采系统 | 9号煤层高负压系统利用地面泵站现有2BEC60型水环真空泵（一用一备），单台泵抽气量约为205m3/min；9号煤层低负压系统利用地面泵站现有2BEC72型水环真空泵，单台泵抽气量约为370 m3/min。 |
|  | - | 办公楼 | 在工业场地设公寓宿舍楼、行政办公楼、联合建筑综合办公楼和调度楼（其中1至2层为食堂、澡堂、矿灯房、材料库房等，3至5层为任务交待室、会议室、各科队办公室和调度信息中心等） |
|  |  | 宿舍 |  |
|  |  | 调度楼 |  |
|  |  | 综合楼 |  |

20.主要工程内容

本项目主要工程内容见表1-1-7。

表3-5    主要工程内容

| 工程类别 |  | 项目名称 | 主要工程内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 井下生产系统 | 开采水平 | 在9号煤层设二水平，水平标高为+510m，服务于9号煤层。 |
|  |  | 大巷开拓 | 矿井9号煤层划分为四个采区。矿井开采9号煤层时，利用回风立井南侧9号煤层已有的两条巷道作为9号煤层回风大巷和9号煤层轨道大巷，9号煤层回风大巷与回风立井相连，9号煤层轨道大巷通过9号煤层集中轨道巷与井底车场相连，平行布置9号煤层胶带大巷，在9号煤层胶带大巷东部设9号煤层煤仓，9号煤层集中胶带大巷直接与主斜井相连。垂直9号煤层轨道大巷布置901采区、902采区和904采区三条采区巷道，分别与9号煤层回风大巷、9号煤层轨道大巷和9号煤层胶带大巷相连。在901采区轨道巷和904采区轨道巷最低处设采区水泵房、水仓。沿9号煤层胶带大巷将9号煤层西北部划分为三个双翼采区，分别为901采区、902采区和904采区。由于904采区上覆3号煤层为山西晋煤集团晋圣润东煤业有限公司井田，待润东煤业开采完毕3号煤层后，方可开采904采区。 工业场地西侧的9号煤层划分为903采区，利用工业场地西侧已有的两条巷道作为9号煤南轨道巷和9号煤南胶带巷，分别与9号煤层轨道大巷和9号煤层煤仓相连，平行布置9号煤南回风巷与9号煤层回风大巷相连。单翼开采903采区。 |
| 主体工程 | 井下生产系统 | 硐室 | 矿井配采时，新掘9号煤层井底煤仓、消防材料库和避难硐室。 |
|  |  | 采区巷道布置 | 9号煤层采区准备巷道布置三条，分别为901采区轨道巷、901采区胶带巷和901采区回风巷，均沿9号煤层底板布置。其中901采区轨道巷担负矿井材料、人员、设备等全部辅助运输任务；901采区胶带巷担负矿井煤炭运输任务；901采区回风巷做为专用的回风巷，担负矿井回风任务。 9号煤层工作面巷道采用双巷布置、U型通风，即布置工作面运输顺槽、和工作面回风顺槽。工作面回风顺槽铺设轨道，担负工作面材料运输任务和回风任务；工作面运输顺槽铺设可伸缩带式输送机，担负工作面煤炭运输任务和进风任务。工作面巷道均沿煤层底板布置。 |
| 主体工程 | 井下生产系统 | 井下采掘 | 9号煤集中胶带巷、9号煤胶带大巷、采区胶带巷均采用矩形断面，净宽4.50m，净高2.50m，锚网索喷支护，净断面积11.25m2。 北材料巷、9号煤轨道大巷、采区轨道巷采用矩形断面，净宽4.50m，净高2.50m，锚网索喷支护，净断面积11.25m2。 9号煤回风大巷、采区回风巷采用矩形断面，净宽5.00m，净高2.50m，锚网索喷支护，净断面积12.50m2。 工作面运输顺槽沿9号煤层底板布置，净宽4.20m，净高2.40m，矩形断面，锚网索支护，净断面10.08m2。 工作面回风顺槽沿9号煤层底板布置，净宽4.20m，净高2.40m，矩形断面，锚网索支护，净断面积10.08m2。 9号煤层配备一个采煤工作面，两个掘进工作面。 |
|  | 井下运输系统 | 原煤运输 | 9101工作面运输顺槽带式输送机(新选)→901采区胶带巷带式输送机(新选)→9号煤层胶带大巷带式输送机(新选)→9号煤层煤仓→9号煤层集中胶带巷带式输送机(新选)→主斜井带式输送机(已有)→地面。 |
|  |  | 辅助运输 | 副斜井→9号煤井底车场→9号煤北材料巷→9号煤轨道大巷→901采区轨道巷→回采及掘进工作面顺槽。 |
|  | 井下辅助系统 | 井下排水 | 在9号煤一采区设泵房、水仓，采用二级排水，一采区矿井涌水经经采区水泵房排至9号煤主水仓后由副斜井排至地面水处理站 |
|  |  | 井下供电 | 配采后，在9号煤层新设主变电所。该变电所两回10kV电源引自3#煤层中央变电所10kV不同母线段，电缆型号为MYJV22-8.7/10-3×95，线路长度2×200m。主变电所10kV、0.69kV母线采用单母线分段供电方式。 配采后，在9号煤层新设采区变电所。该变电所两回10kV电源引自井下9#煤层主变电所10kV不同母线段，电缆型号为MYJV22-8.7/10-3×70，线路长度2×1600m。采区变电所10kV、0.69kV母线采用单母线分段供电方式。 |
|  |  | 井下瓦斯抽采 | 3号煤层瓦斯抽采设计在井下建立临时抽采泵站，设计选用ZYW380/450-G型井下移动瓦斯抽采真空泵，井下临时抽采瓦斯泵站共布置一套瓦斯抽采系统，配备两台抽采瓦斯真空泵，一台工作、一台备用。 |
|  | 井下辅助系统 | 井下压风 | 选用2台DA-315型螺杆空气压缩机，额定排气量55.9m3/min，额定排气压力0.85MPa，风冷，配用电机功率315kW,10kv。现有空压机作为备用。正常生产时及灾害出现时，均为两台工作，两台备用，能够满足井下生产及全部工人的供气量。 |

21.其它

该矿现有主、副井、通风设备、供电系统、给排水系统、“六大系统”和地面生产系统及其辅助设施均能满足此次配采生产能力120万吨/年的要求，不需要进行改造，不在本次设计范围内。

## 第二节  生产工艺及工艺流程

一、掘进生产系统工艺流程及主要设备

根据开拓开采布置及回采工作面正常接续需要，矿井3号煤层配备两个综掘掘进工作面，9号煤层配备两个综掘掘进工作面。

投产时，四个综掘工作面位于3号、9号煤层，即301采区南翼运输巷、301采区南翼回风巷、9103工作面回风顺槽、902采区轨道巷。

工艺流程如下：

掘进前先用探水钻机打探水钻孔，查看有没有突水危险，没有突水危险再采用综掘进机掘进。掘进机掘进出煤（矸）后装入刮板输送机，由刮板机输送至可伸缩胶带输送机输送至井下主运输系统。出煤（矸）后，顺槽掘进工作面煤壁采用锚网支护，永久性巷道采用锚网喷支护。掘进工作面主要设备详见表1-2-1。

表1-2-1             掘进工作面设备配备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 功率（kW） | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 掘进机 | EBZ-160 | 210 | 1 |  |
| 2 | 刮板输送机 | SGB620-40T | 40 | 1 |  |
| 3 | 胶带输送机 | DSJ800/40×2 | 2×40 | 1 |  |
| 4 | 风动潜水泵 | FQW20-50/K |  | 2 |  |
| 5 | 探水钻机 | ZQJC-920/10.0S | 10.0 | 1 |  |
| 6 | 局部通风机 | FBD№7.1/2×30 | 2×30 | 2 |  |
| 7 | 激光指向仪 | YHJ-800 |  | 1 |  |
| 8 | 气动绞车 | JQHS-30×12 |  | 2 |  |
| 9 | 风钻 | ZQS-30/2.5 |  | 2 |  |
| 10 | 单体柱 | DW31.5-200/100 |  | 100 |  |
| 11 | 喷雾泵 | BPW250/10MPa | 15 | 2 |  |
| 12 | 混凝土喷射机 | JD350 | 5.5 | 2 |  |
| 13 | 混凝土搅拌机 | PZ-5B | 5.5 | 2 |  |
| 14 | 湿式除尘风机 | KCS-230D | 18.5 | 1 |  |

2.掘进支护工艺流程

根据矿井井巷围岩状况，井下运输大巷、轨道大巷半圆拱形断面，锚网喷支护；运输顺槽、回风顺槽采用矩形断面锚网支护，除工作面顺槽超前压力范围用单体液压支柱加强支护外，其余均采用锚网支护；主要硐室采用锚网喷支护。

锚网支护：掘进出煤（矸）后，用风镐等对巷道进行维修，经检查巷道规格符合要求后，在巷道顶板和煤帮上标注锚眼位置，用锚杆打眼安装机打眼、安装锚杆和铁丝网支护。

锚网喷支护：在地面将沙子过筛，然后将水泥、石子和沙子通过矿车运输到井下喷浆点，在井下将材料按一定比例加入混料机搅拌，最后将混料装入混凝土喷射机进行喷浆；大巷掘进出煤（矸）后，检查巷道规格，找到活矸、浮煤进行处理后，将混料装入混凝土喷射机，加速凝剂，经喷枪与水混合对巷道壁进行初喷。其后标定锚杆、锚索眼，用锚杆打眼安装机打眼、固定锚杆、钢筋、锚索，对巷道壁复喷混凝土到设计厚度。

二、回采生产系统工艺流程及主要设备

根据井田开拓部署，3号煤层为目前回采煤层，采用综采放顶煤采煤方法，全部垮落法管理顶板。

9号煤层采用综采一次采全高采煤工艺。采煤机采用端头斜切进刀方式，双向割煤，液压支架支护方式为及时支护。采空区顶板自行垮落，采煤机采用两端头斜切进刀，进刀距离约30m。

回采工艺流程：双滚筒采煤机双向穿梭割煤，前滚筒割顶煤，后滚筒割底煤，滚筒自旋使其截齿将煤破碎。采煤机端头斜切进刀，割三角煤采煤，割煤与移架、推刮板输送机顺序进行。利用机组滚筒叶片和输送机铲煤板将煤自行装入刮板输送机。

即：双滚筒采煤机斜切进刀→割煤→伸伸缩梁→移架→推刮板输送机。

工作面设备见表1-2-2～3。

表1-2-2   3号煤综放工作面机械设备配备表

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单 位 | 数 量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 使用 | 备用 | 合计 |
| 1 | 双滚筒采煤机 | MG200/500-AWD1 | 台 | 1 | - | 1 |
| 2 | 可弯曲刮板输送机(前部) | SGZ764/264 | 台 | 1 | - | 1 |
| 3 | 可弯曲刮板输送机(后部) | SGZ764/264 | 台 | 1 | - | 1 |
| 4 | 转载机 | SZZ-764/132 | 台 | 1 | - | 1 |
| 5 | 破碎机 | PCM110 | 台 | 1 | - | 1 |
| 6 | 可伸缩胶带输送机 | DSJ100/63/75×2 | 台 | 2 | - | 2 |
| 7 | 放顶煤液压支架 | ZF5600/17/32 | 架 | 82 | 6 | 88 |
| 8 | 过渡支架 | ZFG6000/19/33 | 架 | 7 | - | 7 |
| 9 | 铰接梁 | DJB-1000 | 根 | 200 | 40 | 240 |
| 10 | 4m π型梁 | - | 根 | 8 | 4 | 12 |
| 11 | 气动绞车 | JQHS-50×12 | 台 | 2 | - | 2 |
| 12 | 注液枪 | DZ-Q1 | 支 | 4 | 2 | 6 |
| 13 | 探水钻 | ZQJC-920/10.0S | 台 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | 乳化液泵站 | BRW315/31.5 | 套 | 2 | - | 2 |
| 15 | 喷雾泵站 | BPW320/10MPa | 套 | 2 | - | 2 |
| 16 | 无极绳连续牵引车 | SQ-80 | - | 1 | - | 1 |

表1-2-3    9号煤综采工作面机械设备配备表

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单 位 | 数 量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 使用 | 备用 | 合计 |
| 1 | 采煤机 | MG2×160/711-WD | 台 | 1 | - | 1 |
| 2 | 可弯曲刮板输送机 | SGZ730/320 | 台 | 1 | - | 1 |
| 3 | 转载机 | SZZ730/110 | 台 | 1 | - | 1 |
| 4 | 破碎机 | PLM1000 | 台 | 1 | - | 1 |
| 5 | 可伸缩胶带输送机 | DSJ100/63/2×100 | 台 | 1 | - | 1 |
| 6 | 乳化液泵 | BRW315/31.5 | 台 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | 喷雾泵站 | BPW-320/10MPa | 台 | 2 | - | 2 |
| 8 | 液压支架 | ZY4600/13/25 | 架 | 120 | 12 | 132 |
| 9 | 铰接顶梁 | DJB-1000 | 根 | 25 | - | 25 |
| 10 | 风动小水泵 | - | 台 | 2 | - | 2 |
| 11 | 注水泵 | 7BZ-4.5/16 | 台 | 1 | - | 1 |
| 12 | 探水钻、注水钻 | ZDY1250 | 台 | 2 | - | 2 |

三、井下运输及辅助生产系统工艺流程

1.井下原煤运输生产系统工艺流程

3号煤层运输系统为3107工作面运输顺槽带式输送机→3100运输巷带式输送机1（已有）→3100运输巷带式输送机2（已有）→3号煤层北运输巷带式输送机（已有）→上仓带式输送机（已有）→煤仓→主斜井带式输送机（已有）→地面。

9号煤层运输系统为9101工作面运输顺槽带式输送机(新选)→901采区胶带巷带式输送机(新选)→9号煤层胶带大巷带式输送机(新选)→9号煤层煤仓→9号煤层集中胶带巷带式输送机(新选)→主斜井带式输送机(已有)→地面。

掘进煤全部在采区处理，直接将煤与煤流系统混合在一起提升出井至地面生产系统。

3号煤层原煤运输系统生产设备见表1-2-4。

9号煤层原煤运输系统生产设备见表1-2-5。

表1-2-4    3号煤层原煤运输系统主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带式输送机 | B=1000mm，V=2.5m/s，Q=750t/h，L=687m | 部 | 1 | 3100运输巷 |
| 2 | 带式输送机 | B=1000mm，V=2.5m/s，Q=750t/h，L=758m | 部 | 1 | 3100运输巷 |
| 3 | 带式输送机 | B=1000mm，V=2.5m/s，Q=750t/h，L=835m | 部 | 1 | 北运输巷 |
| 4 | 带式输送机 | B=1000mm，V=2.5m/s，Q=630t/h，L=55m | 部 | 1 | 上仓巷 |

表1-2-5    9号煤层原煤运输系统主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带式输送机 | B=1000mm，V=2.5m/s，Q=500t/h，L=1010m | 部 | 1 | 后期904采区胶带巷 |
| 2 | 带式输送机 | B=1000mm，V=2.5m/s，Q=750t/h，L=428m | 部 | 1 | 前期901采区胶带巷 |
| 3 | 带式输送机 | B=1000mm，V=2.5m/s，Q=500t/h，L=1117m | 部 | 1 | 9号煤层胶带大巷 |
| 4 | 带式输送机 | B=1000mm，V=2.5m/s，Q=500t/h，L=313m | 部 | 1 | 9号煤层集中胶带巷 |

2.井下辅助运输系统

3号煤辅助运输系统流程：副斜井→3号煤井底车场、北材料巷、3100材料巷（SQ-80B无极绳连续牵引车）→一采区南材料巷→回采及掘进工作面顺槽。

9号煤辅助运输系统流程：副斜井→9号煤井底车场→9号煤北材料巷→9号煤轨道大巷→901采区轨道巷→回采及掘进工作面顺槽。

3号煤层井下辅助运输系统生产设备见表1-2-6。

9号煤层井下辅助运输系统生产设备见表1-2-7。

表1-2-6    3号煤层井下辅助运输系统生产设备

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无极绳连续牵引车 | SQ-80B型 | 部 | 1 | 3号煤层北材料巷 |

表1-2-7    9号煤层井下辅助运输系统生产设备

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无极绳连续牵引车 | SQ-50/55B型 | 部 | 1 | 9号轨道大巷 |
| 2 | 无极绳连续牵引车 | SQ-50/55B型 | 部 | 1 | 901采区轨道巷 |
| 3 | 无极绳连续牵引车 | SQ-50/55B型 | 部 | 1 | 9101工作面进风顺槽 |

四、井下辅助生产系统

1.井下通风

根据矿井的开拓布置方式，矿井移交生产时，通风方式采用中央分列式通风，通风方法为机械抽出式。

主通风机采用抽出式的通风系统，局部通风采用局部通风机压入式。主要进回风巷道之间设2道连锁的双向风门。

该系统存在的主要职业病危害因素为风机运行产生的噪声。

2.井下排水

采掘工作面水通过水泵排至顺槽巷道后在通过水泵排至运输巷，然后自流至井底水仓；最后通过主排水泵房的水泵经管道及副斜井敷设的排水管排至地面井下水处理站。

井下排水系统存在职业病危害因素为水泵运行产生的噪声。

3.井下供电

井下供电系统主要由井下中央变电所、采区变电所组成。

井下变电所存在的职业病危害因素为变压器运行产生的工频电磁场、噪声。

4.井下压风

矿井在地面工业场地设有压风机房，由副斜井集中向井下风动设备供风，现有2台EAS350A/8型螺杆空气压缩机，额定排气量41.4m3/min，额定排气压力0.85MPa，配用电机功率250kW。

本次配采重新选用2台DA-315型螺杆空气压缩机，额定排气量55.9m3/min，额定排气压力0.85MPa，风冷，配用电机功率315kW，10kv。现有空压机作为备用。正常生产时及灾害出现时，均为两台工作，两台备用，能够满足井下生产及全部工人的供气量。

该系统产生的主要职业病危害因素为空压机运行产生的噪声。

# 第二章  职业病危害因素分析及危害程度预测

第一节  生产过程中产生或可能产生的职业病危害因素及接触人员情况

一、职业病危害因素识别

根据本矿已评审的职业病危害预评价报告，该项目建设期间、调试期间及投产后，主要职业病危害因素的分布场所详述如下：

1.生产过程职业病危害因素分布

通过工程分析，确定矿井3、9号煤层配采项目生产工艺过程中可能存在的职业病危害因素主要有：粉尘、化学毒物、物理因素。

粉尘：包括煤尘、矽尘、水泥尘、其他粉尘、石灰石粉尘。

化学毒物：包括一氧化碳、二氧化硫、硫化氢、二氧化氮、氨、甲烷。

物理因素：包括噪声、手传振动、工频电场、高温。

各生产系统职业病危害因素分布见表2-1-1。

表2-1-1    各生产系统职业病危害因素分布

| 序号 | 生产系统 |  | 主要职业病危害因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井下生产系统 | 采煤系统 | 煤尘、矽尘、噪声、一氧化碳、二氧化硫、硫化氢、二氧化氮、甲烷、手传振动、高温 |
| 2 |  | 掘进系统 | 煤尘、矽尘、噪声、一氧化碳、二氧化硫、硫化氢、二氧化氮、甲烷、手传振动、高温 |
| 3 | 井下运输系统 | 原煤运输系统 | 煤尘、噪声 |
| 4 |  | 辅助运输系统 | 噪声、矽尘、煤尘、石灰石粉尘、水泥粉尘 |
| 5 | 井下辅助生产系统 | 井下通风系统 | 噪声 |
| 6 |  | 井下排水系统 | 噪声 |
| 7 |  | 井下供配电系统 | 工频电场、噪声、高温 |

2.生产环境中的有害因素

本项目为井工煤矿，作业空间相对狭小，环境阴暗，气流中含氧量低、气流不均衡；采煤及掘进工作面由于采煤、掘进过程中产生煤尘，加之井下有机物的腐烂、煤炭氧化、爆破作业以及煤层开采释放出一氧化碳、二氧化硫、硫化氢、氮氧化物、氨、甲烷等有害气体污染作业环境。

3.劳动过程中的有害因素

劳动过程中的有害因素主要包括劳动组织和劳动作息制度不合理；精神（心理）过度紧张；劳动强度过大或生产定额不当；个别器官或系统过度紧张；长时间处于某种不良体位或使用不合理的工具等。

在采煤、掘进工作面工作的劳动者存在长时间处于弯腰体位；移架推溜工、支护工等工种存在劳动强度大等。

4.建设施工期职业病危害因素分布

表2-1-2    建设施工期职业病危害因素分布

| 序号 | 工作场所 |  | 产生的职业病危害因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井下采掘工作面施工场地 | 掘进工作面 | 煤尘、矽尘、噪声、一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、硫化氢、甲烷、手传振动、高温 |
| 2 | 井下巷道、硐室施工场地 | 打炮眼作业场所 | 噪声、振动、煤尘、矽尘 |
| 3 |  | 爆破后装煤、岩工作场所 | 噪声、煤尘、矽尘、一氧化碳、二氧化氮、甲烷 |
| 4 |  | 煤、岩运输过程 | 噪声、煤尘、矽尘 |
| 5 |  | 支护作业场所 | 煤尘、矽尘、水泥粉尘、噪声、振动、一氧化碳、二氧化硫、硫化氢、甲烷、高温 |
| 6 |  | 施工材料设备运输场所 | 噪声、水泥粉尘、石灰石粉尘 |
| 7 | 井下设备安装调试场地 | 机械、电气设备安装、调试场所 | 噪声、工频电场、手传振动 |
| 8 | 地面设备安装调试场地 | 机械、电气设备安装、调试场所 | 电焊烟尘、电焊弧光、一氧化碳、氮氧化物、锰及其化合物、噪声、工频电场、手传振动 |

二、职业病危害因素来源分析

1.井下生产系统

（1）3号煤综放系统

综放系统职业病危害因素来源分析见表2-1-3。

表2-1-3    采煤系统职业病危害因素来源分析

| 序号 | 工艺过程 | 主要职业病 危害因素 | 来源分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采煤机割煤、清理浮煤 | 煤尘、矽尘 | 采煤机割煤、落煤、装煤过程产生 |
| 2 |  | 噪声、高温 | 采煤机运行产生的机械性噪声；割煤、落煤、装煤过程中煤块、矸石的摩擦、碰撞产生的机械性噪声。 采煤机运行过程中设备产生高温；巷道狭小温度偏高，易产生高温作业。 |
| 3 |  | CO、H2S 、SO2、NO2、甲烷 | 采煤机割煤、落煤过程煤层中的各种毒物逸散产生。 |
| 4 | 工作面刮板输送机、带式输送机运输过程 | 煤尘 | 煤、矸石的运输过程中摩擦、碰撞产生。 |
| 5 |  | 噪声 | 工作面刮板输送机、可伸缩带式输送机运行产生的机械性噪声 |
| 6 | 转载 | 煤尘 | 转载过程中煤块的摩擦、碰撞产生。 |
| 7 |  | 噪声 | 转载过程中煤块摩擦、碰撞产生的机械性噪声。 |
| 8 | 移架、移溜 | 煤尘 | 移架、支护、移溜过程中产生的煤尘。 |
| 9 |  | 噪声、高温 | 管理顶板、刮板输送机、超前支护前移等过程中产生的机械性噪声。 巷道狭小温度偏高，易产生高温作业。 |
| 10 | 喷雾泵站、乳化液泵运行过程 | 噪声 | 喷雾泵、乳化液泵运行产生的机械性噪声。 |

（2）9号煤综采系统

综采系统职业病危害因素来源分析见表2-1-4。

表2-1-4    采煤系统职业病危害因素来源分析

| 序号 | 工艺过程 | 主要职业病 危害因素 | 来源分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采煤机割煤、清理浮煤 | 煤尘、矽尘 | 采煤机割煤、落煤、装煤过程产生 |
| 2 |  | 噪声、高温 | 采煤机运行产生的机械性噪声；割煤、落煤、装煤过程中煤块、矸石的摩擦、碰撞产生的机械性噪声。 采煤机运行过程中设备产生高温；巷道狭小温度偏高，易产生高温作业。 |
| 3 |  | CO、H2S 、SO2、NO2、甲烷 | 采煤机割煤、落煤过程煤层中的各种毒物逸散产生。 |
| 4 | 工作面刮板输送机、带式输送机运输过程 | 煤尘 | 煤、矸石的运输过程中摩擦、碰撞产生。 |
| 5 |  | 噪声 | 工作面刮板输送机、可伸缩带式输送机运行产生的机械性噪声 |
| 6 | 转载 | 煤尘 | 转载过程中煤块的摩擦、碰撞产生。 |
| 7 |  | 噪声 | 转载过程中煤块摩擦、碰撞产生的机械性噪声。 |
| 8 | 移架、移溜 | 煤尘 | 移架、支护、移溜过程中产生的煤尘。 |
| 9 |  | 噪声、高温 | 管理顶板、刮板输送机、超前支护前移等过程中产生的机械性噪声。 巷道狭小温度偏高，易产生高温作业。 |
| 10 | 喷雾泵站、乳化液泵运行过程 | 噪声 | 喷雾泵、乳化液泵运行产生的机械性噪声。 |

（3）综掘系统

综掘系统职业病危害因素来源分析见表2-1-5。

表2-1-5   掘进系统职业病危害因素来源分析

| 序号 | 工艺 | 主要职业病 有害因素 | 来源分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 掘进机掘进 | 煤尘 | 掘进机掘进过程、落煤、装煤过程产生。 |
| 2 |  | 噪声、高温 | 掘进机运行产生的机械性噪声；落煤、装煤过程中煤块摩擦、碰撞产生的机械性噪声。 掘进机运行过程中设备产生高温；巷道狭小温度偏高，易产生高温作业。 |
| 3 | 综掘机掘进 | CO、H2S 、SO2、NO2、甲烷 | 掘进机掘进过程中煤层中的各种毒物逸散产生。 |
| 4 | 刮板输送机、带式输送机 | 煤尘 | 煤在运输过程中摩擦、碰撞产生。 |
| 5 |  | 噪声 | 刮板输送机、胶带运输机运行产生的机械性噪声；煤的运输过程中由于碰撞，摩擦产生的机械性噪声。 |
| 6 | 转载机 | 煤尘 | 转载过程中煤块摩擦、碰撞产生。 |
| 7 |  | 噪声 | 转载过程中煤块摩擦、碰撞产生的机械性噪声。 |
| 8 | 局部通风机 | 噪声 | 局部通风机运行产生的机械性噪声与流体动力性噪声的叠加。 |
| 9 | 探水钻探水 | 煤尘、矽尘 | 探水过程产生。 |
| 10 |  | 噪声、手传振动 | 探水过程产生的机械性噪声、接触振动工具产生的振动。 |
| 11 |  | CO、H2S 、SO2、甲烷 | 探水过程产生。 |

（4）支护工艺

支护工艺职业病危害因素来源分析见表2-1-6。

表2-1-6  支护工艺职业病危害因素来源分析

| 序号 | 工艺过程 | 主要职业病 危害因素 | 来源分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锚杆机打眼 | 煤尘、矽尘 | 锚杆机打眼过程产生。 |
|  |  | 噪声 | 锚杆机打眼过程与煤壁的摩擦产生的机械性噪声。 |
|  |  | 振动 | 工人手握锚杆机打眼过程中对工人手臂产生的振动。 |
| 2 | 安装固定锚杆、锚网支护 | 噪声 | 工作场所各设备运行产生的机械性噪声叠加 |
| 3 | 混凝土搅拌 | 矽尘、水泥粉尘、石灰石粉尘 | 混料机混合沙子、水泥、石灰石过程产生。 |
|  |  | 噪声 | 混料机运行产生的机械性噪声与混料过程中各物料混合、碰撞产生的机械性噪声的叠加。 |
| 4 | 喷射混凝土 | 水泥尘 | 混凝土喷射机喷浆过程产生。 |
|  |  | 噪声 | 混凝土喷射机运行过程的机械性噪声与喷浆过程的流体动力性噪声的叠加。 |
|  |  | 振动 | 工人手握混凝土喷射机喷浆过程中对工人手臂产生的振动。 |

2.井下运输系统

（1）井下原煤运输系统

井下原煤运输系统职业病危害因素来源分析见表2-1-7。

表2-1-7   井下原煤运输系统职业病危害因素来源分析

| 序号 | 工艺过程 | 主要职业病 危害因素 | 来源分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带式输送机运输 | 煤尘 | 原煤运输过程产生。 |
|  |  | 噪声 | 带式输送机运行产生的机械性噪声与煤炭运输过程中煤块的摩擦、碰撞产生的机械性噪声的叠加。 |
| 2 | 井底煤仓 | 煤尘 | 井底煤仓落煤过程产生。 |
|  |  | 噪声 | 井底煤仓落煤过程煤块的摩擦、碰撞产生。 |

（2）井下辅助运输系统

井下辅助运输系统职业病危害因素来源分析见表2-1-8。

表2-1-8    井下辅助运输系统职业病危害因素来源分析表

| 序号 | 工艺过程 | 主要职业病危害因素 | 来源分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辅助材料运输 | 矽尘、水泥粉尘、石灰石粉尘 | 运送矸石、石子、沙子、水泥、石灰石混料过程中粉尘的逸散。 |
|  |  | 噪声 | 矿车运行过程产生的机械性噪声。 |

3.井下辅助生产系统

（1）井下通风系统

表2-1-9  井下通风系统职业病危害因素来源分析

| 序号 | 工艺过程 | 主要职业病有害因素 | 来源分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风机运行 | 噪声 | 通风机运行产生的机械性噪声、电磁性噪声、空气动力性噪声。 |

（2）井下排水系统

表2-1-10  井下排水系统职业病危害因素来源分析

| 序号 | 工艺过程 | 主要职业病有害因素 | 来源分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水 | 噪声 | 水泵运行时电机产生的电磁性噪声，水流动时产生的动力性噪声，水泵运转产生的机械性噪声。 |

（3）井下供配电系统

表2-1-11  井下供配电系统职业病危害因素来源分析

| 序号 | 工艺过程 | 主要职业病有害因素 | 来源分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备运行 | 噪声 | 设备运行时产生的噪声。 |
| 2 |  | 工频电磁场 | 设备运行时产生的工频电磁场。 |
| 3 |  | 高温 | 机电硐室内机电设备行时产生的高温。 |

4.建设施工及设备安装调试过程中职业病危害因素来源分析

建设施工及设备安装调试过程职业病危害因素来源分析见表2-1-12。

表2-1-12   建设施工期职业病危害因素来源分析

| 序号 | 生产系统 | 工艺过程 | 主要职业病危害因素 | 来源分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井下施工 | 掘进、支护过程 | 煤尘、矽尘 | 在工作面掘进、支护过程中产生。 |
| 2 |  |  | 一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、硫化氢、氨、甲烷 | 在工作面掘进、支护过程中逸散产生。 |
| 3 |  | 爆破、打眼过程 | 煤尘、矽尘、其他粉尘 | 爆破前打眼、清理炮眼以及工作面岩石、土爆破、装卸、运输过程产生。 |
| 4 |  |  | 一氧化碳、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、甲烷、氨 | 炸药爆破各种毒物逸散产生。 |
| 5 |  |  | 噪声 | 打眼、放炮过程产生的机械性噪声；矸石、土装运过程摩擦、碰撞产生的机械性噪声。 |
| 6 |  |  | 振动 | 打眼过程。 |
| 7 | 井下设备安装调试 | 机械、电气设备安装工 | 噪声、工频电磁场、手传振动 | 设备安装、调试运行过程产生机械性噪声；调试过程产生的工频电磁场；接触振动工具产生的振动。。 |
| 8 | 地面设备安装调试 | 机械、电气设备安装工 | 电焊烟尘、电焊弧光、一氧化碳、氮氧化物、锰及其化合物、噪声、工频电场、手传振动 | 电焊作业时产生；设备安装、调试运行过程产生机械性噪声；调试过程产生的工频电磁场；接触振动工具产生的振动。 |

三、职业病危害因素接触人员情况

主要职业病危害因素分布及接触人员情况具体见表2-1-13。

表2-1-13                         矿井职业病危害因素分布及接触人员情况表

| 生产系统 | 工 种 | 生产过程及设备 | 职业病危害因素名称 | 接触 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 掘 进 生 产 系 统 | 掘进机司机 | 掘进机运行、割煤 | 煤尘、矽尘、噪声、二氧化碳、二氧化硫、硫化氢、甲烷 | 16 |
|  | 掘进支护工 | 风钻打眼、锚杆打眼安装机打眼、装锚杆、 | 煤尘、矽尘、噪声、手传振动、二氧化碳、二氧化硫、 | 48 |
|  |  | 锚索、风镐清理巷道 | 硫化氢、甲烷 |  |
|  | 瓦检安全员 | 有毒有害气体检测 | 煤尘、矽尘、噪声、二氧化碳、二氧化硫、硫化氢、甲烷 | 16 |
|  | 测量工 | 测量 |  | 16 |
|  | 清煤工 | 人工清煤 |  | 16 |
|  | 胶带输送机司机 | 胶带输送机运行 |  | 16 |
|  | 机电维护工 | 机械设备、局扇风机巡检维护 |  | 32 |
|  | 材料运输工 | 掘进材料运输 |  | 32 |
|  | 其 他 | 压风管、洒水管、电缆敷设等辅助作业 |  | 24 |
|  | 探放水工 | 探水钻运行 | 矽尘、石灰石粉尘、手传振动、一氧化碳、二氧化碳、 | 32 |
|  |  |  | 二氧化硫、硫化氢、甲烷、噪声 |  |
| 采 煤 生 产 系 统 | 采煤机司机 | 采煤机运行、割煤 | 煤尘、矽尘、噪声、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、 硫化氢、甲烷 | 16 |
|  | 端头支护工 | 端头和顺槽超前支护 |  | 32 |
|  | 端尾支护工 | 端尾和顺槽超前支护 |  | 32 |
|  | 清煤工 | 架间和端头端尾清煤 |  | 12 |
|  | 机电维护工 | 机械设备检修维护 |  | 8 |
|  | 泵站司机 | 喷雾泵站、乳化液泵站运行、维护 |  | 8 |
|  | 转载机、破碎机司机 | 转载机、破碎机运行 |  | 8 |
|  | 胶带输送机司机 | 胶带输送机运行 |  | 8 |
|  | 材料运输工 | 材料运输 |  | 24 |
|  | 支架工 | 移架、维修支架 |  | 27 |
|  | 瓦检安全员 | 有毒有害气体检测 |  | 8 |
|  | 测量工 | 测量 |  | 4 |
|  | 探放水工 | 探水钻运行 | 煤尘、矽尘、手传振动、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、 硫化氢、甲烷、噪声 | 12 |
|  |  |  |  | 6 |
| 井 下 辅 助 生 产 系 统 | 煤炭运输工 | 胶带输送机运行、检修 | 煤尘、噪声、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、甲烷 | 16 |
|  | 机电维护工 | 机电设备检修维护 |  | 16 |
|  | 辅助运输工 | 矿车、猴车运行及检修 | 煤尘、噪声、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、 碳氢化合物、炭黑颗粒物、甲烷 | 24 |
|  | 巷修工 | 巷道维护、修缮 | 煤尘、矽尘、噪声、二氧化碳、甲烷 | 8 |
|  | 配电工 | 移动供电设备检修维护 | 煤尘、噪声、甲烷 | 12 |
|  | 水泵司机 | 井下主排水泵运行 | 煤尘、噪声、甲烷 | 12 |
|  | 变电所值守工 | 变电所设备看护 | 煤尘、噪声、甲烷 | 8 |
|  | 库工 | 材料发放 | 煤尘、甲烷 | 8 |
|  | 通风安全队 | 井下粉尘防护、井下通风构筑物维护、 | 煤尘、矽尘、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、甲烷 | 28 |
|  |  | 气体检测等 |  |  |
| 管理 技术 人员 | 矿长、副矿长、总工程师、安全监察部、生产技术部、机电管理部等部室 | 井上下带班、巡检 | 煤尘、矽尘、噪声、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、 硫化氢、甲烷 | 49 |
| 合计 |  |  |  | 642 |

第二节  产生职业病危害因素种类、存在的形态及危害程度、接触限值

一、产生职业病危害因素种类、存在的形态及危害程度

1.粉尘类

矿井粉尘产生于采掘、运输等工艺环节，粉尘一般粒径为1mm以下的细微颗粒，粒径小于0.07um的粉尘叫呼吸性粉尘，对人体的危害最大。矿井生产过程中尘源较广泛，对工人健康和安全生产危害很大。井下粉尘还会污染作业环境，使作业人员视线不清、感觉不适等，从而引发工伤事故和降低劳动效率。

（1）煤尘

矿井生产煤尘主要存在于煤巷打眼、煤巷加固、采煤机割煤、工作面回采、原煤转载及运输、巷道支护等作业环节。

致纤维化作用：长期吸入生产性粉尘，可引起肺组织弥漫性纤维化病变，长期吸入不同种类的粉尘可引起不同类型的尘肺或肺部疾患。主要表现为胸闷、胸痛、气短、咳嗽等呼吸系统症状，肺通气功能也有一定程度的损伤。

局部作用：人体吸入粉尘后，使呼吸道粘膜毛细血管扩张、粘液分泌增多，长期的粘膜毛细血管扩张导致粘膜肥大，继而发生粘膜的营养不良而致萎缩，形成萎缩性鼻炎，还可引起咽炎、喉炎、气管炎及支气管炎。

生产性粉尘可到作业场所空气中粉尘的化学成分和浓度是直接决定其对人体危害性质和严重程度的重要因素。

X线胸片表现主要有圆形小阴影、不规则形小阴影和大阴影。

可能导致职业病为尘肺病。

（2）矽尘

矿井生产矽尘主要存在于岩巷、半煤岩巷综掘或普掘、出矸、喷浆砌碹、打眼、巷壁加固、运输煤（矸），矸石运输等作业环节。

人体长期吸入含有游离二氧化硅（＞10%）的生产性粉尘达一定量后，可引起肺组织弥漫性纤维化病变，称矽肺。

矽肺患者可在相当长时期内无明显自觉症状。随着病情的进展，或有合并症时，出现胸闷、气短、胸痛、咳嗽、喀痰等症状和体征，并逐渐加重。

病理改变为矽结节、肺间质纤维化、团块状纤维化、胸膜粘连增厚、肺气肿、肺门淋巴结增大等。X线胸片表现为圆形小阴影、不规则形小阴影、大阴影、胸膜改变、肺气肿或肺大泡、肺门和肺纹理改变等。

（3）电焊烟尘

电焊烟尘主要存在于设备安装期间需要电焊时。

接触电焊烟尘可致电焊工尘肺。该病发病缓慢，发病工龄多在2～23年，平均约20年。临床症状主要有胸闷、胸痛、咳嗽、咳痰和气短等，但很轻微，一般不影响工作。早期肺功能损害不明显，晚期肺功能可有障碍，当合并有肺部感染时，症状和体征趋于明显。电焊工可合并有锰中毒。

X胸片表现：早期以不规则小阴影为主，以两中、下肺区为多，间有类圆形小阴影，且有分布广、密集度低的特点；有的则以圆形水阴影为主，且密集度高，个别病例晚期可见块状大阴影。脱离作业后，少有进展。

（4）水泥粉尘

矿井生产水泥尘主要存在于砌碹、锚喷、拌料、巷道加固等作业环节。

长期接触较高浓度的水泥粉尘可致水泥尘肺。发病工龄8～34年，一般在接尘后20年以上。临床主要表现有胸闷、气短、咳嗽、咳痰、鼻粘膜充血、鼻甲肥大、鼻粘膜萎缩。

X胸片表现：两中、下肺区可见弥散性不规则小阴影和细小的网影；或出现圆形“P”形小阴影，较软，分散细疏。

2.物理因素类

（1）噪声

随着煤矿生产逐步向机械化、自动化发展，生产性噪声问题就显得较为突出，煤矿掘进机组、采煤机组、装矸机、绞车房、局部通风机、空压机、主通风机、振动筛等设备均能产生很强噪声。

煤矿井下空间狭窄，有一定封闭性，声波不能扩散，周围大多是坚硬的岩石，吸声能力差，容易形成声反射，而且声源种类多，声级强度高，频谱范围广，作业人员多，因此积极防治噪声性耳聋，是煤矿劳动卫生工作中一项重要任务。

在煤矿生产过程中，噪声与振动主要来源于凿岩工具的空气动力噪声，设备在运转中的振动、摩擦、碰撞产生的机械噪声和电动机等电噪声。

产生噪声和振动的设备和场所主要有：空压机和空压机房；通风机和通风机房；局部通风机、采掘作业风钻；水泵和水泵房；绞车和绞车房；破碎设备和破碎作业场所；凿岩设备和凿岩工作面；运输设备和设备通过的巷道；装岩机和装岩作业场所；机修车间等。瞬时噪声多产生于放炮、撞击等。

长期接触比较强烈的噪声可引起听力损伤，表现为暂时性听阈位移、永久性听阈位移，直至噪声性耳聋。

对神经系统的影响：可出现头痛、头晕、心悸、睡眠障碍、全身乏力、记忆力减退、情绪不稳定等神经衰弱综合症。

对心血管系统的影响：早期可表现为心率加快或减慢，长期接触较强噪声可引起血压升高。

对其它系统的影响：可引起免疫功能降低、胃肠功能紊乱及人体脂代谢障碍等。

（2）振动

① 手传振动

手传振动产生于矿井生产过程中的凿岩、打眼、岩巷装载、岩巷掘进等作业环节。

手传振动对机体的影响是全身性的，可引起神经系统、心血管系统、骨骼-肌肉系统、听觉器客、免疫系统和内分泌系统等多方面改变。而最为主要和最严重的是导致局部振动病。

手传振动病是长期使用振动工具而引起的以末稍循环障碍为主的疾病。主要临床表现为手麻、手痛、手胀、手凉、手掌多汗等，其典型表现为发作性手指变白。还可有神经衰弱症状：头痛、头晕、失眠、乏力、记忆力下降等。

② 全身振动

全身振动主要存在于井下生产系统中的综采、综掘、普掘及支护作业环节和地面生产系统中的筛分破碎作业环节，包括采煤机、破碎机、掘进机的运行以及锚杆打眼、筛分破碎等工序。

多为大振幅、低频率的振动。常引起足背部周围神经和血管的改变，脚痛，易疲劳，轻者感觉减退或过敏，腿及脚部肌肉有触痛，足背动脉搏动减弱。还有趾甲床毛细血管有痉挛倾向，脚部皮肤温度低，严重者皮质出现异常。此外，由于前庭和内脏的反射作用，常引起脸色苍白、出冷汗、唾液分泌增多、恶心、呕吐、头痛、头晕、食欲不振、全身衰弱、呼吸浅表频数和体温降低等。

（3）工频电场

工频电场主要存在于井下中央变电所及采区变电所，地面变电站和各类设备配电室。

工频电场对人体的影响主要为神经衰弱综合征，有头昏、头痛、乏力、记忆力减退、睡眠障碍、心悸、消瘦和脱发等，常伴有植物神经功能紊乱。

（4）高温和热辐射

该矿属地温正常区，只有在机电设备集中场所可能会产生高温，如井下变电所、水泵房等，这些场所通过合理通风能得以解决，地面高温场所主要在锅炉房等。

高温作业时，机体可出现一系列生理功能改变。主要为体温调节、水盐代谢、循环、消化、神经、泌尿等系统的适应性变化。如果这种变化超过一定限度，就会产生不良影响，导致中暑。

中暑是高温环境下由于热平衡和水盐代谢紊乱等而引起的一种以中枢神经系统和心血管系统障碍为主要表现的急性热致疾病（热射病、热痉挛、热衰竭）。主要表现头昏、胸闷、心悸、面色潮红、体温升高、肌肉痉挛、恶心、呕吐、意识障碍、嗜睡、昏迷等，其中以热射病最为严重，死亡率较高。

（5）紫外辐射

电焊工作业时眼部受到电弧光（紫外线光源）照射，轻度表现为眼部不适，如眼干、眼胀、异物感及灼热感等；重度可致电光性眼炎，表现为眼部异物感、灼热感加重，并出现剧痛，畏光、流泪，眼睑痉挛；角膜上皮脱落，上下眼睑及相邻的颜面皮肤潮红，结膜充血或伴有球结膜水肿。

电焊作业还可致电光性皮炎，皮损发生在面、手背和前臂等暴露部位。表现为急性皮炎，轻者表现为界限清楚的水肿性红斑，有灼热及刺痛感；重者除上述症状外，可发生水疱或大疱，甚至表皮坏死，疼痛剧烈。

3.化学物质类

（1）一氧化碳

一氧化碳主要存在于工作面打眼、采煤机割煤、原煤转载及运输、工作面支护、锅炉房不充分燃烧等环节。井下发生瓦斯或煤尘爆炸、放炮、火灾、煤层自燃都产生一定的一氧化碳，在通风不良的独头巷道和上山掘进头极易发生一氧化碳气体积聚。

一氧化碳进入机体后可与血液中的血红蛋白结合，形成碳氧血红蛋白，使机体组织缺氧。短时间内吸高浓度的一氧化碳可致急性中毒。中毒分为轻度中毒、中度中毒和重度中毒。

轻度中毒：出现剧烈的头痛、头昏、四肢无力、恶心、呕吐，出现轻度至中度意识障碍。血液HbCO浓度可高于10%。

中度中毒：除上述症状外，出现浅至中度昏迷，经抢救恢复后无明显并发症。血液HbCO浓度可高于30%。

重度中毒；出现深昏迷或去大脑皮层状态。可并发脑水肿、休克或严重的心肌损害、肺水肿、呼吸衰竭、上消化道出血、脑局灶损害如锥体系或锥体外系损害。血液HbCO浓度可高于50%。

急性一氧化碳中毒后发症：急性一氧化碳中毒意识障碍恢复后，经约2～60天的“假愈期”，可出现神经、精神症状，称为急性一氧化碳中毒后发症。

（2）二氧化碳

煤矿井下二氧化碳主要存在于煤层逸出（或突出）、坑木腐烂、人员呼吸、爆破等。

二氧化碳为单纯窒息性气体，二氧化碳的存在可使空气中的氧含量降低，引起人体肺内氧分压的下降，以致动脉血氧分压的下降，从而导致机体缺氧窒息。

（3）氮氧化物

氮氧化物主要存在于巷道爆破作业环节。井下放炮过程中会产生NO和NO2，是氮氧化物主要来源。

氮氧化物是氮和氧化合物的总称，为刺激性气体。主要有氧化氩氮、一氧化氮、二氧化氮、三氧化二氮、四氧化二氮、五氧化二氮等。吸入的氮氧化物以一氧化氮为主时，对人的危害主要以高铁血红蛋白血症和中枢神经系统损害明显。二氧化氮为刺激性气体，但对呼吸道粘膜刺激作用弱，主要进入呼吸道深部的细支气管及肺泡，与水起作用，形成硝酸和亚硝酸对肺组织产生刺激和腐蚀作用，导致肺水肿。硝酸与亚硝酸进入血液形成高铁血红蛋白血症，引起组织缺氧。吸入气中以二氧化氮为主时，肺水肿为主，可有组织缺氧表现。二氧化氮引起的肺水肿为迟发性病变，潜伏期为6～72小时。

轻度中毒：经一定潜伏期后，出现胸闷、咳嗽、咳痰可伴有轻度头晕、头痛、无力、心悸、恶心、等症状。

中度中毒：除上述症状外，可有呼吸困难、胸部紧迫感，咳嗽加剧，咳痰或咳血丝痰，轻度发绀。

重度中毒：咳嗽加剧，咳大量白色或粉红色泡沫样痰，呼吸窘迫，明显发绀。有的可并发较重程度的气胸、纵隔气肿或出现窒息。

（4）二氧化硫

在井下回采及掘进生产过程中会产生一定的二氧化硫。

对眼和呼吸道有强烈刺激作用，吸入高浓度二氧化硫可引起喉水肿、肺水肿、声带水肿及痉挛导致窒息。

轻度中毒：主要表现为上呼吸道刺激反应及头痛、恶心、呕吐、乏力等全身症状。

中度中毒：除上述症状外，肺部症状加重，可出现呼吸困难。

重度中毒：除出现中度中毒症状外，可出现化学性肺炎、肺水肿，甚至死亡。

（5）硫化氢

硫化氢主要存在于井下有机物腐烂、硫化矿物水解，井下积水的老塘和采空区，地面水处理站等。由于煤及岩石中的硫和水作用生成硫化氢蓄积于水中，一旦挠动便会大量逸出而使人中毒。

具有腐蛋臭的无色气体，低浓度硫化氢主要刺激上呼吸道和眼睫膜，是刺激性气体；它在组织内可与氧化型细胞色素氧化酶的三价铁结合，使酶丧失活性，导致细胞内窒息，所以它也是窒息性气体。

轻度中毒：表现为眼胀痛、畏光、咽干、咳嗽，轻度头痛、头晕、乏力、恶心、呕吐等。

中度中毒：可有明显的头痛、头晕症状，并出现轻度意识障碍，或有明显的粘膜刺激症状，咳嗽、胸闷、视物模糊、眼结膜水肿及角膜溃疡等。

重度中毒：可出现昏迷、肺水肿、呼吸循环衰竭死亡。

（6）瓦斯、氮气等窒息性气体

矿井瓦斯是指从煤、岩内涌出的以甲烷（CH4）为主的各种有害气体的总成。矿井瓦斯主要存在于井下采掘过程中煤（岩）逸出。

此外，煤矿井下甲烷、氮气等单纯窒息性气体其本身无毒，由于其过量存在，会使空气中氧浓度相对降低，造成机体缺氧，氧含量低于17％时，可出现呼吸急促，心率过速，低于12％时导致昏迷，低于6％可发生心跳停止和死亡；另外，该矿为高瓦斯矿井，在通风不良或不通风的巷道内，随着瓦斯中CH4浓度的升高，则有可能引发燃烧和爆炸。

（7）锰及其化合物

锰及其化合物在设备安装期间电焊时产生。

生产中过量吸入锰烟及锰尘可引起中毒。

慢性锰中毒早期主要表现为类神经征，继而出现锥体外系神经受损症状，肌张力增高，手指明显震颤，健反射亢进，并有神经情绪改变;严重患者锥体外系神经障碍恒定而突出，表现为帕金森病样症状。

4.其他职业病危害因素

由于煤矿井下特殊的作业环境，存在不良作业条件（压迫及摩擦），长期不良的劳动体位，日照时间短、潮湿等。

可能导致的职业病：煤矿井下工人滑囊炎、皮肤病，同时考虑到井下工作环境差，可能造成心理性疾病等。

煤矿井下工人滑囊炎是指煤矿井下工人在特殊的劳动条件下，致使滑囊急性外伤或长期摩擦、受压等机械因素所引起的无菌性炎症改变。发生原因为工人的劳动条件和姿势特殊，在劳动时因受跪、爬行、侧卧、肩抗等因素的影响，使膝关节、肘关节、肩关节较易受累，易患髌前滑囊炎、膝外侧滑囊炎、鹰嘴滑囊炎、肩峰下滑囊炎。分急性滑囊炎、亚急性滑囊炎和慢性滑囊炎三期。

综合以上叙述，本项目运行期间和建设期间可能产生的主要职业病危害因素对人体健康的影响见表2-2-1～2。

表2-2-1      主要职业病危害因素对劳动者健康的影响

| 生产系统 | 工作 场所 | 岗位 工种 |  | 可能接触的职业病危害因素 | 类比检测 结果 | 进入途径 | 可能对人体健康的影响及可能导致的职业病 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井下生产系统 | 采煤工作面 | 采煤机司机、刮板机司机、泵站司机、皮带司机、设备维修工、跟班电工、安全员、瓦斯员 |  | 煤尘、噪声、一氧化碳、二氧化硫、硫化氢、二氧化氮、矽尘 | 个别工种粉尘接触浓度不符合限值要求 | 呼吸道、听觉器官 | 预测该系统粉尘浓度存在超标现象，不排除本项目岗位工种在不采取个体防护的情况下，长期接触粉尘，导致煤工尘肺病或矽肺病发生的可能； 预测该系统工作场所噪声强度虽符合职业接触限值要求，但不能排除本项目岗位工在不采取个体防护的情况下，长时间接触噪声，则有导致听觉迟钝，听力下降，直至发生职业性噪声聋的可能； 预测该系统有毒有害气体不存在超标现象。一般情况下不会发生急性职业病中毒事故，建议矿方加强通风管理，对工作场所有毒有害气体进行实时监测监控，并进行预警。 |  |
|  | 掘进工作面 | 综掘机司机、打眼工、皮带机司机、锚喷支护工、跟班电工、安全员、瓦斯员、设备维修工 |  | 煤尘、噪声、一氧化碳、二氧化硫、硫化氢、二氧化氮、矽尘 | 个别工种粉尘接触浓度不符合限值要求 | 呼吸道、听觉器官、手臂 | 预测该系统粉尘浓度存在超标现象，不排除本项目岗位工种在不采取个体防护的情况下，长期接触粉尘，导致煤工尘肺病或矽肺病发生的可能； 预测该系统工作场所噪声强度虽符合职业接触限值要求，但不能排除本项目岗位工在不采取个体防护的情况下，长时间接触噪声，则有导致听觉迟钝，听力下降，直至发生职业性噪声聋的可能； 预测该系统有毒有害气体不存在超标现象。一般情况下不会发生急性职业病中毒事故，建议矿方加强通风管理，对工作场所有毒有害气体进行实时监测监控，并进行预警。 |  |
| 井下运输系统 | 煤炭运输系统 | 带式输送机司机 |  | 煤尘、噪声、矽尘 | 符合限值要求 | 呼吸道、听觉器官 | 预测该系统粉尘浓度符合职业接触限值要求，但不排除本项目岗位工种在不采取个体防护的情况下，长期接触粉尘，导致煤工尘肺病或矽肺病发生的可能； 预测该系统工作场所噪声强度虽符合职业接触限值要求，但不能排除本项目岗位工在不采取个体防护的情况下，长时间接触噪声，则有导致听觉迟钝，听力下降，直至发生职业性噪声聋的可能； |  |
| 井下运输系统 | 辅助运输系统 |  | 绞车司机 | 煤尘、噪声、矽尘 | 符合限值要求 | 呼吸道、听觉器官 |  | 预测该系统粉尘浓度符合职业接触限值要求，但不排除本项目岗位工种在不采取个体防护的情况下，长期接触粉尘，可能导致煤工尘肺病或矽肺病的发生； 预测该系统工作场所噪声强度虽符合职业接触限值要求，但不能排除本项目岗位工在不采取个体防护的情况下，长时间接触噪声，则有导致听觉迟钝，听力下降，直至发生职业性噪声聋的可能； |
| 井下辅助生产系统 | 井下通风系统 |  | 测风工 | 煤尘、噪声、矽尘 | 符合限值要求 | 呼吸道、听觉器官 |  | 预测该系统粉尘浓度符合职业接触限值要求，但不排除本项目岗位工种在不采取个体防护的情况下，长期接触粉尘，导致煤工尘肺病或矽肺病发生的可能； 预测该系统工作场所噪声强度虽符合职业接触限值要求，但不能排除本项目岗位工在不采取个体防护的情况下，长时间接触噪声，则有导致听觉迟钝，听力下降，直至发生职业性噪声聋的可能； |
|  | 井下排水系统 |  | 水泵工 | 噪声 | 符合限值要求 | 听觉器官 |  | 预测该系统工作场所噪声强度虽符合职业接触限值要求，但不能排除本项目岗位工在不采取个体防护的情况下，长时间接触噪声，则有导致听觉迟钝，听力下降，直至发生职业性噪声聋的可能； |
|  | 井下供配电系统 |  | 变电所值班员 | 工频电场、噪声 | 符合限值要求 | 听觉器官、体表 |  | 预测该系统工作场所噪声强度虽符合职业接触限值要求，但不能排除本项目岗位工在不采取个体防护的情况下，长时间接触噪声，则有导致听觉迟钝，听力下降，直至发生职业性噪声聋的可能； 预测接触工频电磁场的强度可符合限值要求，对于岗位工种危害程度不大，但不能排除长期暴露有对免疫功能造成影响和导致肿瘤、白血病的可能。 |
|  | - |  | 泵站操作工、放煤工 | 噪声、煤尘、矽尘 | 符合限值要求 | 听觉器官 |  | 预测该系统粉尘浓度符合职业接触限值要求，但不排除本项目岗位工种在不采取个体防护的情况下，长期接触粉尘，导致煤工尘肺病或矽肺病发生的可能； 预测该系统工作场所噪声强度虽符合职业接触限值要求，但不能排除本项目岗位工在不采取个体防护的情况下，长时间接触噪声，则有导致听觉迟钝，听力下降，直至发生职业性噪声聋的可能； |

表2-2-2  建设期可能产生的职业病危害因素对人体健康的影响分析

| 生产 系统 | 岗位/工种 | 可能接触的职业病危害因素 | 进入途径 | 可能对人体健康产生的影响及可能导致的职业病 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 井下生产系统及设备安装 | 掘进工、支护工、清煤工打眼工、装卸工、运输工、爆破员 | 矽尘、煤尘 | 呼吸道 | 井下巷道、硐室施工过程可能产生该职业病危害因素。建设期工作日接触时间约8-12h，短期接触不会对人造成影响，长期接触可引起以肺组织纤维化为主的疾病，即矽肺。 |
|  |  | 其他粉尘 | 呼吸道 | 机械设备运行造成扬尘，建设期工作日接触时间约8-12h，短期接触不会对人造成影响，长期接触高浓度的其他粉尘可致尘肺。 |
|  |  | 一氧化碳、二氧化硫、硫化氢、氮氧化物、氨、甲烷 | 呼吸道 | 井巷、硐室、工作面施工时煤体垮落可能逸散出有害气体，建设期工作日接触时间约为8-12h，一般情况下不会发生急性职业病中毒事故，建议矿方加强通风管理，对工作场所有毒有害气体进行实时监测监控，并进行预警。 |
|  |  | 噪声 | 听力器官 | 机械设备运行过程中产生。短期接触不会对人造成影响。 |
|  |  | 振动 | 手臂传导接触 | 建设期使用电锯、电钻等设备时产生该职业病危害因素，短期接触不会对人造成影响，长期接触会引起末梢循环障碍病变，表现为白指症。 |
|  | 机械设备安装工、电气设备安装工 | 噪声 | 听力器官 | 各种机械设备运行过程中产生。短期接触不会对人造成影响。 |
|  |  | 工频电磁场 | 身体体表接触 | 对于岗位工种危害程度不大，但不能排除长期暴露有对免疫功能造成影响和导致肿瘤、白血病的可能。 |
|  |  | 电焊弧光、电焊烟尘 一氧化碳、氮氧化物、锰及其化合物 | 身体体表接触呼吸道 | 建设期使用电焊等设备时产生该职业病危害因素，一般情况下不会发生急性职业病中毒事故，建议矿方加强通风管理，对工作场所有毒有害气体进行实时监测监控，并进行预警。加强劳动者个人防护用品的使用。 |

二、职业病危害因素的接触限值

根据上述各种职业病危害因素对劳动者健康的影响，现行相关规范对其接触限值规定如下：

表2-2-3          井下有毒有害气体接触限值一览表

| 序号 | 危害因素名称 | 接触限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一氧化碳 | 0.0024% |
| 2 | 一氧化氮（换算成二氧化氮） | 0.00025% |
| 3 | 二氧化硫 | 0.0005% |
| 4 | 硫化氢 | 0.00066% |
| 5 | 氨 | 0.004% |
| 6 | 二氧化碳 | 0.5% |
| 备注：表中数据参考《煤矿安全规程》及国家安全生产监督管理总局令第73号 |  |  |

表2-2-4       地面有毒有害气体及粉尘接触限值一览表

| 序号 | 名 称 | 接触限值（mg/m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PC-TWA | PC-STEL | MAC | 最大超 限倍数 |
| 1 | 电焊烟尘（总尘） | 4 | － | － | 2 |
| 2 | 砂轮磨尘（总尘） | 8 | － | － | 2 |
| 3 | 水泥粉尘 | 4 | － | － | - |
| 4 | 其他粉尘(总尘) | 8 | － | － | 2 |
| 5 | 水泥粉尘 | 1.5 | － | － | 2 |
| 6 | 一氧化氮 | 15 | － | － | 2 |
| 7 | 二氧化氮 | 5 | 10 | － | － |
| 8 | 一氧化碳 | 20 | 30 | － | － |
| 9 | 二氧化碳 | 9000 | 18000 | － | － |
| 10 | 二氧化硫 | 5 | 10 | － | － |
| 11 | 二氧化氯 | 0.3 | 0.8 | － | － |
| 12 | 硫化氢 | － | － | 10 | － |
| 13 | 氯化氢 | － | － | 7.5 | － |
| 14 | 臭 氧 | － | － | 0.3 | － |
| 15 | 锰及其无机化合物 | 0.15 | － | － | 3 |

注：PC-TWA—时间加权平均容许浓度；PC-STEL—短时间接触容许浓度；MAC—最高容许浓度。

表2-2-5           井下作业场所粉尘浓度接触限值一览表

| 粉尘种类 | 游离SiO2含量（%） | 时间加权平均容许浓度（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总粉尘 | 呼吸性粉尘浓度 |
| 煤尘 | ＜10 | 4 | 2.5 |
| 矽尘 | 10≤～≤50 | 1 | 0.7 |
|  | 50＜～≤80 | 0.7 | 0.3 |
|  | ＞80 | 0.5 | 0.2 |
| 水泥尘 | ＜10 | 4 | 1.5 |
| 备注：表中数据参考《煤矿作业场所职业病危害防治规定》（国家安全生产监督管理总局令第73号） |  |  |  |

表2-2-6              地面粉尘接触限值一览表

| 序号 | 名 称 |  | PC-TWA（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总尘 | 呼尘 |
| 1 | 电焊烟尘 |  | 4 | － |
| 2 | 煤 尘（游离SiO2含量＜10%） |  | 4 | 2.5 |
| 3 | 木粉尘 |  | 3 | — |
| 4 | 石灰石粉尘 |  | 8 | 4 |
| 5 | 水泥粉尘（游离SiO2含量＜10%） |  | 4 | 1.5 |
| 6 | 矽尘 | （10%≤游离SiO2含量≤50%） | 1 | 0.7 |
| 7 |  | （50%＜游离SiO2含量≤80%） | 0.7 | 0.3 |
| 8 |  | （游离SiO2含量＞80%） | 0.5 | 0.2 |
| 9 | 其他粉尘 |  | 8 | － |

表2-2-7          其他职业病危害因素接触限值一览表

| 序号 | 名 称 | 接触限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工频电场强度 | 5kV/m |
| 2 | 热辐射 | 700w/m2 |

表2-2-8           工作场所噪声等效声级接触限值

| 序号 | 日接触噪声时间（h） | 接触限值〔dB(A)〕 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 85 |
| 2 | 4 | 88 |
| 3 | 2 | 91 |
| 4 | 1 | 94 |
| 5 | 0.5 | 97 |
| 备注 | 噪声每超过3dB(A),在噪声环境中的劳动时间减半。 |  |

表2-2-9             工作场所手传振动接触限值

| 序号 | 接触时间 | 等能量频率计权振动加速度(m/s2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4h | 5 |

表2-2-10               全身振动强度接触限值

| 序号 | 工作日接触时间（t，h） | 接触限值（m/s2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4＜t≤8 | 0.62 |
| 2 | 2.5＜t≤4 | 1.10 |
| 3 | 1.0＜t≤2.5 | 1.40 |
| 4 | 0.5＜t≤1.0 | 2.40 |
| 5 | t≤0.5 | 3.60 |

表2-2-11             工作场所紫外辐射接触限值

| 序号 | 紫外光谱分类 | 8h职业接触限值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 辐照度（µW/cm2） |
| 1 | 电焊弧光 | 0.24 |

表2-2-12     工作场所不同体力劳动强度WBGT限值（℃）

| 接触时间率 | 体力劳动强度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 100% | 30 | 28 | 26 | 25 |
| 75% | 31 | 29 | 28 | 26 |
| 50% | 32 | 30 | 29 | 28 |
| 25% | 33 | 32 | 31 | 30 |
| 注：体力劳动强度分级参考常见职业体力劳动强度分级表 |  |  |  |  |

第三章  职业病防护设施和有关防控措施及其控制性能

## 第一节  选址及总平面布置分析

- 一、场地选址

山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司煤矿位于阳城县城北东约12km北留镇皇城村、沟底村、王街村一带。行政区划隶属阳城县北留镇管辖。隶属于山西阳城县皇城相府(集团)实业有限公司。

工业场地所处地区不属于自然疫源地，场地周围无无自然保护区、风景名胜区、国家重点文物保护区、历史文化保护区、生态敏感与脆弱区；厂址周围无社会敏感区，如学校、幼托机构等。

根据已评审的《山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司3号、9号煤层配采项目职业病危害预评价报告》，该矿工业场地选址符合《工业企业设计卫生标准》等职业卫生标准的要求。

- 二、平面布置

该矿为生产矿井，工业场地比较宽阔，该矿地面已有完善的主、辅助生产系统。配采投产后现有工业场地能够满足矿井120万吨/年生产能力要求，故本项目仍利用现有工业场地。

该项目矿井分区域布置，分别为矿井工业场地、风井场地、矸石堆放场地。

1.矿井工业场地平面布置

整合矿井工业场地利用原有矿井场地，场地形状不规则，根据主、副井井口布置及建、构筑物性质与使用要求、生产联系紧密程度，将工业场地分为三个功能区，分别为：主要生产区、辅助生产区、行政生活区。

（1）主要生产区

主要生产区在工业场地的西部，场内利用现有的主斜井为生产井，包括：主斜井井口房、主斜井空气加热室、带式输送机栈桥及各种专用场地。

（2）辅助生产区

辅助生产区位于工业场地的北部，利用现有的副斜井作为材料井，包括：副斜井井口房、副斜井空气加热室、天轮架、副斜井提升机房、压风机房、坑木加工房、综采设备库、消防材料库、器材库、井下水处理系统、35kV变电所等。其他相关的配套设施依据各自的功能特点进行分散布置。

（3）行政生活区

行政生活区分两处布置，在主斜井井口的南侧和西侧建矿办公楼和职工宿舍楼，在副斜井的东侧建行人斜井，并在行人斜井附件建联合建筑办公楼（一层为库房、餐厅、二层为灯房、浴室、任务交待室、三层至五层为调度办公）、锅炉房、职工培训楼等。

2.风井工业场地

风井场地位于工业场地北部，直线距离约1km的台地上，布置有风机房、配电室，安全出口、瓦斯抽放泵站等，占地面积0.5ha。

3.矸石堆放场

排矸堆放场位于矿井工业场地东部约0.2km处的自然沟内，占地面积0.5ha。

矸石出井后运至矸石场地，层层堆放且及时平整压实，每层厚约1m。最后一层覆盖黄土，土层厚度约1m。覆土后及时种植草类作物或植树造林。

矸石场为V字型沟谷，设有洒水、喷雾设施。建有防渗基层、拦渣坝、排洪截洪沟等。四周种植适宜树种，形成全封闭的防尘隔离林带，并进行适宜的土地整治。

矸石场服务年限约5年，服务期满后，可在附近另选荒沟排矸。

4.绿化

场地绿化占地系数为20.0%，绿化面积为18000m2。

根据已评审的《山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司3号、9号煤层配采项目职业病危害预评价报告》，矿井总平面布置符合《工业企业设计卫生标准》及《煤炭工业矿井设计规范》的要求。

- 三、竖向布置

主要建筑物竖向布置如下：

1.主斜井井口房的竖向布置

主斜井井口房为单层建筑，布置有带式输送机头。

2.副斜井绞车房的竖向布置

副井绞车房为单层建筑，布置有操作台、配电室、滚筒、电机、天轮。

3.锅炉房的竖向布置

锅炉房为单层建筑，布置有蒸汽锅炉、给水泵、全自动软水器等。

4.生活污水处理站的竖向布置

生活污水处理站为单层建筑，布置有消毒装置、提升泵、沉水式鼓风机、反冲洗水箱、洗膜机等。

5.井下水处理站的竖向布置

井下水处理站为单层建筑，布置有投药箱、提升泵、搅拌机、净水器、二氧化氯发生器。

根据已评审的《山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司3号、9号煤层配采项目职业病危害预评价报告》，矿井竖向布置符合《工业企业设计卫生标准》及《煤炭工业矿井设计规范》的要求。

## 第二节  粉尘防护设施及措施

一、井下防尘设施及措施

（一）防尘供水系统

1.供水水源及管网

（1）井下消防防尘供水系统水源为处理后的井下排水，井下排水经净化处理，水质达到井下消防洒水用水水质标准后，供井下消防、洒水及防尘用。

（2）井下消防洒水管路由高山静压水池V=4500m³清水池（其中包含备用静压水池）经副斜井下至井底，静压供给井下各用水点，井下安设洒水管路、风流净化水幕和转载点喷雾洒水装置等，井下防尘供水用水量统计见表3-2-1。

（3）井下消防、洒水系统和生产用水采用合流制，管网呈枝状布置，管道由副斜井引入井下，送至各消防、洒水及井下各用水设施的用水点。同时利用井下消防洒水系统作为供水施救系统，主要是灾变时期通过改变水源，将井下消防洒水系统的生产用水改变为生活用水。

表3-2-1              井下防尘洒水用水量计算表

| 序号 | 用水项目 | 用水量（L/s） | 用水时间 （h） | 水压 （Mpa） | 日用水量 （m3/d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采煤机 | 1.30 | 8.00 | 0.50 | 74.88 | 2台 |
| 2 | 转载喷雾 | 0.10 | 10.00 | 2.00 | 14.40 | 4处 |
| 3 | 破碎喷雾 | 0.10 | 10.00 | 2.00 | 7.20 | 2处 |
| 4 | 防尘用喷雾装置 | 0.20 | 10.00 | 1.20 | 43.20 | 6处 |
| 5 | 风流净化水幕 | 0.32 | 18.00 | 2.00 | 1016.06 | 49处 |
| 6 | 掘进机喷雾 | 1.33 | 8.00 | 0.50 | 153.22 | 4台 |
| 7 | 煤层注水 | 4.42 | 8.00 | 0.50 | 254.59 | 2处 |
| 8 | 锚喷前冲洗 | 0.50 | 2.00 | 0.40 | 7.20 | 2处 |
| 9 | 采区喷雾 | 0.15 | 8.00 | 2.00 | 8.64 | 2处 |
| 小计 |  |  |  |  | 1579.39 |  |
| 合计 | 富裕系数取1.25 |  |  |  | 1974.24 |  |

经统计，本矿井下防尘用水水量为1974.24m3/d，井下消防洒水管路由高山静压水池V=4500m³清水池（其中包含备用静压水池）作为井下洒水水源，满足贮水量不小于2小时连续用水量的规定。

2.给水栓的设置

在下列部位设置相应规格的给水栓：

在井下运输、回风大巷、采区运输、回风顺槽和掘进工作面运输、回风巷道等，均敷设有井下消防洒水管道，并每隔100m(运输巷为50m)设支管阀门，阀门后装快速管接头，作用有二，其一作消防用，其二作冲洗巷道用。详见3号、9号煤层井下消防洒水供水系统平面图。

2.管材选用及管道规格

（1）副斜井下井防尘洒水管道管径选型：

根据井下用水量计算表，该项目井下降尘、洒水等日用水量1974.24m3/d，井下用水小时不平衡系数取1.5，井下用水小时取平均时间14h，计算该矿井下降尘、洒水计算小时用水量分别为：Q=1974.24÷14×1.5=211.53m3/h。

根据规范设计手册，给水主管道经济流速≤2.5m/s，给水支管道经济流速≤1.8m/s，给水管经济流速≤2.5m/s。

计算管道最小内直径：

配采初步设计选取的下井防尘洒水管道为D159×6.0无缝钢管。经计算：

该下井管道为主管道，均满足V计≤2.5m/s，满足规范要求经济流速，选择副斜井下井管道为D159×6.0无缝钢管，能满足设计要求。

（2）主斜井下井防尘洒水管道管径选型

根据井下用水量计算表，主斜井管路系统日用水量43.28m3/d，根据配采初步设计，主斜井敷设消防洒水管道为D89×3.5无缝钢管，初步设计管径选型满足设计要求。

（3）胶带大巷、轨道大巷、回风大巷井下防尘洒水管管径选型

根据配采初步设计，井下+570水平及+510水平胶带大巷、轨道大巷、回风大巷防尘洒水管管径选择如下：

表3-2-2             大巷防尘供水管路管径一览表

| 巷道名称 | 管径 |
| --- | --- |
| 3号、9号煤运输大巷 | D133×6.0 |
| 3号、9号煤材料大巷 | D108×4.0 |
| 3号煤回风大巷、行人巷 | D89×3.5 |
| 3100回风巷、9号煤回风大巷 | D57×3.5 |

因大巷防尘洒水管路均为给水支管，根据下井主管计算结果可知，初步设计管径选型满足设计要求，本次设计不做改变。

（4）顺槽井下防尘洒水管管径选型

根据初步设计，井下顺槽防尘洒水管管径选择如下：

表3-2-3              顺槽防尘供水管路管径一览表

| 巷道名称 | 管径 |
| --- | --- |
| 3107回采工作面胶带顺槽 | D108×4.0 |
| 3107回采工作面轨道顺槽 | D89×3.5 |
| 9101回采工作面胶带顺槽 | D108×4.0 |
| 9101回采工作面轨道顺槽 | D89×3.5 |

根据下井主管及大巷支管计算结果可知，配采初步设计顺槽管径选型满足设计要求，本次设计不做改变。

表3-2-4            防尘供水管路管径一览表

| 序号 | 管径 | 敷设长度（m） |
| --- | --- | --- |
| 1 | D159×6.0 | 1750 |
| 2 | D133×6.0 | 5700 |
| 3 | D108×4.0 | 7200 |
| 4 | D89×3.5 | 7100 |
| 5 | D57×3.5 | 5000 |

3.防尘用水的水质及水压要求

（1）悬浮物含量不得超过30mg/L。

（2）悬浮物的粒度直径不得大于0.3mm。

（3）水的PH值应当在6～9范围内，水的碳酸盐硬度不超过3mmol/L。

（3）向各地点水幕的供水水压不低于2.5×105～3.0×105Pa，每个喷嘴流量不得小于4.5L/min。

（4）通风工区每半年取防尘用水的末端用水送有资质单位化验分析，各管理单位每次安装后用压力表测出供水水压，达不到要求时矿方必须统一安排，从源头检查，及时解决。

（5）按照《煤矿安全规程》规定，本次设计在采煤工作面、掘进工作高压喷雾泵出水口设置JSYL-GDX-SD-KJ51型矿用自冲洗式水质过滤器，共6套，防尘用水经高压闸阀进入水质过滤器体，水质过滤器体由无缝钢管筒体、不锈钢筛网及堵板等组成。该装置滤尘效率可达到90%～98%。

（二）回采工作面防尘设施及措施

1.煤层预注水

依据国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局颁发的《煤矿安全规程》第154条规定，采煤工作面应采取煤层注水防尘措施。

井工煤矿的所有煤层必须进行煤层注水可注性测试。对于可注水煤层必须进行煤层注水。煤层注水过程中应当对注水流量、注水量及压力等参数进行监测和控制，单孔注水总量应当使该钻孔预湿煤体的平均水分含量增量不得低于1.5%，封孔深度应当保证注水过程中煤壁及钻孔不漏水、不跑水。在厚煤层分层开采时，在确保安全前提下，应当采取在上一分层的采空区内灌水，对下一分层的煤体进行湿润。

根据井田开拓方案部署，矿井投产及达产设计生产能力时，3号煤层和 9号煤层各布置1个回采工作面。本设计回采工作面均配备了煤层注水设备，对3号、9号煤层原煤水分小于4%的回采工作面进行采前预注水。

2.回采工作面风流净化水幕的设置

每个回采工作面的回风顺槽距工作面50m范围内各设置两道全断面自动控制风流净化水幕；每个回采工作面的运输顺槽距工作面50m范围内各设置一道全断面自动控制风流净化水幕；每个回采工作面回风顺槽距回风绕道口30m范围内设置一道全断面自动控制风流净化水幕。

本矿投产时共布置2个回采工作面，共设置8道自动控制风流净化水幕。

3.全断面捕尘网的设置

设计在每个工作面回风顺槽第一道风流净化水幕下风侧约200mm处安设一道全断面捕尘网，捕尘网采用30mm×3mm角铁构成骨架，角铁之间采用螺栓固定，为便于行车、行人，捕尘网留有一扇门，骨架及门扇上每隔150mm钻直径8mm的孔，用于固定窗纱。

捕尘网的工作原理如下：净化水幕开启后水滴湿润捕尘网上的窗纱，从而形成无数含水的空隙，含尘风流经过捕尘网时，粉尘被含水空隙吸附，随着净化水幕的持续喷雾，吸附的粉尘随着水从捕尘网上流下，通过排水沟排至井底水仓，从而起到捕获粉尘的作用。

4.喷雾降尘

根据“《煤矿作业场所职业病危害防治规定》的通知”（国家安全生产监督管理总局第73号令）的要求，采煤机作业时，必须使用内、外喷雾装置。内喷雾压力不得低于2MPa，外喷雾压力不得低于4MPa。如果内喷雾装置不能正常使用，外喷雾压力不得低于8MPa，否则采煤机必须停机。液压支架必须安装自动喷雾降尘装置，实现降柱、移架同步喷雾。破碎机必须安装防尘罩，并加装喷雾装置或者除尘器。放顶煤采煤工作面的放煤口，必须安装高压喷雾装置（喷雾压力不低于8MPa）或者采取压气喷雾降尘。

本矿井在开采期间，回采工作面设置了防尘供水管网，喷雾降尘的水源取自井下防尘供水系统管网。

设计在3、9号煤层回采工作面各配备喷雾泵站1套，泵站内设置两台喷雾泵，一用一备，并配备一台移动水箱，体积5m3。喷雾系统与采煤机及液压支架联动，实现与割煤移架同步作业。为了减少移架时产生粉尘，在每架液压支架上安设2个喷嘴，在移架时自动喷雾降尘。

表3-2-5          回采工作面喷雾泵站参数表

|  | 型号 | 公称流量（L/min） | 公称压力（MPa） | 电机功率（kW） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3号煤 | BPW-320/10M | 320 | 10 | 75 | 1套（两泵一箱） |
| 9号煤 | BPW-320/10M | 315 | 10 | 75 | 1套（两泵一箱） |

5.破碎机、转载机除尘

破碎机设有整体密闭防尘罩，密闭罩坚固耐用，密封性能好，便于操作和维修，防尘罩内部设有喷雾降尘装置。

在落差大于0.5m的转载点，转载机设置有溜槽和导向板，并在转载机上方设置喷雾降尘装置。

6. 3号煤层放顶煤开采防尘措施

因3号煤层采煤方法为倾向长壁综合机械化放顶煤开采，顶板管理采用全部垮落法。回采过程中，要严格执行以下防尘措施：

（1）作业人员割煤时要佩戴好防尘口罩，减少吸入肺部的煤尘，搞好个体防护。

（2）采煤机要有完好的内外喷雾泵装置，保证开机洒水，否则严禁割煤。

（3）各转载点前后要有洒水装置，保证开机洒水喷雾。

（4）开机时，机组后方的架间喷雾必须及时打开。

（5）工作面顺槽必须布置防尘管路，运输顺槽每50m设一洒水阀门，回风顺槽每100m设一洒水阀门，定期洒水，保持巷道清洁。

（6）必须定期对工作面电气设备、电缆、支架、管线等进行清扫。

（7）喷雾系统要由检修班定期进行检修，加强喷雾系统的管理和维护。

（8）工作面所有设备必须保证班班清理，保持清洁。

（9）在煤岩层中钻孔必须采用湿式打眼或采取捕尘、降尘措施。

（10）通风部门定期检测工作面的煤尘含量，并及时向有关领导、部门汇报。

（11）工作面支架附带有架间喷雾系统，工作面升降支柱、移架和放顶煤时，实现同步喷雾降尘。

（12）工作面、顺槽的积尘以及设备上的浮沉采用橡胶软管接静压水管对其进行冲洗。

（13）工作面运输巷的转载点、溜煤眼上口及破碎机处必须安装喷雾装置，并指定专人负责管理。

（14）在回采工作面的回风顺槽距切眼50m范围内设置二道全断面自动控制风流净化水幕；在回采工作面的回风顺槽距回风绕道口30m范围内设置一道全断面自动控制风流净化水幕。每道防尘水幕由4个喷嘴构成，水幕可以封闭轨道顺槽全部断面，安装喷嘴时，喷嘴朝向风流来向。

7.粉尘传感器的设置

设计在工作面回风顺槽距工作面10～15m范围内设置粉尘传感器GC1000J，粉尘传感器位置为人呼吸位置，并应不影响行人和行车。

8. 温度传感器的设置

设计在工作面回风顺槽距工作面10～15m范围内设置温度传感器GWD100(A)，温度传感器应垂直悬挂，距顶板（顶梁）不得大于300mm，距巷壁不得小于200mm，并应安装维护方便，不影响行人和行车。

（三）掘进工作面防尘设施及措施

1.掘进工作面风流净化水幕的设置

投产时，布置四个综掘工作面。

在顺槽综掘巷道内设三道全断面自动控制风流净化水幕，第一道在距掘进头25-40m处，第二道在距掘进头40-50m处，第三道在距掘进工作面回风绕道出口10-20m处；

投产时，掘进工作面共设置12道自动控制风流净化水幕。

2.全断面捕尘网的设置

设计在掘进工作面第一道净化水幕下风侧约200mm处安设一道全断面捕尘网，设置规格同回采工作面捕尘网。

3.喷雾降尘

根据“《煤矿作业场所职业病危害防治规定》的通知”（国家安全生产监督管理总局第73号令）的要求，根据《煤矿安全规程》规定，综掘机作业时，应使用内、外喷雾装置和控尘装置、除尘器等构成的综合防尘系统。掘进机内喷雾压力不得低于2MPa，外喷雾压力不得低于4MPa。内喷雾装置不能正常使用时，外喷雾压力不得低于8MPa；除尘器的呼吸性粉尘除尘效率不得低于90%。

设计在综掘工作面配备一套BPW250/10MPa喷雾泵站，泵站内设置两台喷雾泵，一用一备。掘进机掘进时，高压喷雾的雾流覆盖整个掘进机截割头，高压喷雾除尘系统与掘进机设置联锁装置。高压喷雾的水源来自井下防尘供水系统。

掘进工作面喷雾泵参数见表3-2-6。

表3-2-6               掘进工作面喷雾泵站参数表

| 型号 | 公称压力(MPa) | 公称流量(L/min) | 功率(kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| BPW-250/10 | 10 | 250 | 75 |

4.设计在井下每个综掘工作面配备了一台KCS-230D型湿式除尘风机，功率18.5kW，能有效的使含尘空气就地净化。

5. 爆破防尘

井下巷道掘进爆破时，必须采用湿式钻眼，使用水炮泥，爆破前后冲洗井壁巷帮，爆破过程中采用高压喷雾（喷雾压力不低于8MPa）或者压气喷雾降尘、装岩（煤）洒水和净化风流等综合防尘措施。

爆破时通过高压喷雾进行降尘。在距离爆破点15m处安装ZPS-127远程放炮自动喷雾装置，同时采取有效保护装置防治爆破对高压喷嘴的破坏。自动喷雾装置选用声电控自动单水喷雾系统，固定在巷道顶板中间，放炮后喷雾时间5min以上。高压喷雾的雾粒充满整个巷道断面。

炮孔封孔采用水炮泥封孔，水炮泥就是将装水的塑料袋代替一部分炮泥，水炮泥的充水容量为200～250mL，填于炮眼内，如图所示。

水袋应有很好的破坏特性，在爆破时能将水袋的水爆破成雾状，以达到爆破时降尘效果。

1—黄泥  2—水炮泥  3—炸药包

6. 粉尘传感器的设置

设计在距掘进工作面迎头10～15m范围内设置粉尘传感器GC1000J，粉尘传感器位置为人呼吸位置，并应安装维护方便，不影响行人和行车。

7. 温度传感器的设置

设计在距掘进工作面迎头5m范围内设置温度传感器GWD100(A)，温度传感器应垂直悬挂，距顶板（顶梁）不得大于300mm，距巷壁不得小于200mm，并应安装维护方便，不影响行人和行车。

（四）锚喷支护工作面防护措施及设施

1.巷道支护打锚杆眼应当实施湿式钻孔；

2.沙石混合料颗粒粒径不得超过15mm，并在下井前洒水预湿；

3.混凝土喷射机选用转子-Ⅱ型，喷射工艺采用潮喷工艺，喷射机、喷浆点应当配备捕尘、除尘装置；

4.喷射机下风侧布置一台KCS-230D型湿式除尘风机，功率18.5kW，该风机总粉尘除尘效率≥99%；

5.采用低风压近距离喷射工艺，其重点是控制以下参数：

输料管长度………………………………≤50m

工作风压………………………………0.12～0.15MPa

喷射距离………………………………0.4～0.8m

6.距离锚喷作业点下风向100m内，设置2道自动控制风流净化水幕。

（五）运输及转载系统粉尘防护措施及设施

1.风流净化水幕的设置

投产时井下共布置46道风流净化水幕，其中9号煤新增16道风流净化水幕，自动控制风流净化水幕由专人负责维护与管理，每天生产作业时间开启，作业完毕后关闭，人员通过时暂时关闭。风流净化水幕设置位置见表3-2-7~8，设置要求如下：

（1）水幕与巷道顶板轮廓一致，距顶板（顶梁）为100mm，每道水幕距巷道顶板的距离应统一，安装位置应避开巷道高冒区或调整喷嘴方向达到覆盖全断面的要求。

（2）喷嘴必须逆着风流方向安装，与巷道顶板风流方向呈75～80°夹角，雾化效果好，雾流随风飘逸距离在5m以上。

（3）为适应巷道的宽度变化，水幕做成多节时连接必须采用管箍或三通（三通连接喷嘴），不得采用软连接。

（4）自动控制水幕的阀门必须安装在人行道侧，方便人员操作，阀门灵敏可靠，各连接处不漏水。

（5）净化水幕开启后，水雾必须能够封闭巷道全断面、阀门灵敏可靠、喷雾飘逸距离不小于5m。

（6）水幕在检修停工期间要关闭，锚喷作业（拌料）前开启喷雾、作业完毕后关闭。

（7）在水幕的下方5～10m施工临时引水沟，防止水乱流恶化环境。引水沟的规格：宽×深=200×100mm，采用混凝土施工，标号＞C15，厚度≥100mm，引水沟向排水沟有一定的流水坡度（＞3‰），便于水流淌，水幕挪移后引水沟应及时填平、夯实，达到卫生标准。

表3-2-7               3号煤风流净化水幕设置位置表

| 序号 | 类型 | 设置位置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动控制风流净化水幕 | 主斜井井筒距井口40米处 | 1 |  |
| 2 | 自动控制风流净化水幕 | 主斜井井筒中部 | 1 |  |
| 3 | 自动控制风流净化水幕 | 副斜井井筒距井口40米处 | 1 |  |
| 4 | 自动控制风流净化水幕 | 副斜井井筒中部 | 1 |  |
| 5 | 自动控制风流净化水幕 | 行人斜井井筒距井口40米处 | 1 |  |
| 6 | 自动控制风流净化水幕 | 行人斜井井筒中部 | 1 |  |
| 7 | 自动控制风流净化水幕 | 3号煤行人通道 | 1 |  |
| 8 | 手动控制风流净化水幕 | 3号煤煤仓下风侧20米处 | 1 |  |
| 9 | 手动控制风流净化水幕 | 副斜井井底 | 1 |  |
| 10 | 手动控制风流净化水幕 | 3号煤302采区专用回风巷北部 | 1 |  |
| 11 | 手动控制风流净化水幕 | 3号煤302采区专用回风巷联络巷 | 1 |  |
| 12 | 自动控制风流净化水幕 | 3100材料巷东部 | 1 |  |
| 13 | 自动控制风流净化水幕 | 3100运输巷东部 | 1 |  |
| 14 | 手动控制风流净化水幕 | 3号煤北运输巷北部 | 1 |  |
| 15 | 手动控制风流净化水幕 | 3号煤总回风巷与3100回风巷交叉点北部 | 1 |  |
| 16 | 手动控制风流净化水幕 | 301采区南翼回风巷与3100回风巷交叉点北部 | 1 |  |
| 17 | 自动控制风流净化水幕 | 301采区南翼运输巷北部 | 1 |  |
| 18 | 自动控制风流净化水幕 | 3100运输巷中部 | 1 |  |
| 19 | 手动控制风流净化水幕 | 3100回风巷西部 | 1 |  |
| 20 | 手动控制风流净化水幕 | 301采区南翼回风巷距南端320米处 | 1 |  |
| 21 | 手动控制风流净化水幕 | 301采区南翼回风巷距南端40米处 | 1 |  |
| 22 | 自动控制风流净化水幕 | 投产时2个掘进工作面距回风联络巷口10-20米处 | 2 |  |
| 23 | 自动控制风流净化水幕 | 投产时2个掘进工作面距掘进头25-40米处 | 2 |  |
| 24 | 自动控制风流净化水幕 | 投产时2个掘进工作面距掘进头40-50米处 | 2 |  |
| 25 | 自动控制风流净化水幕 | 投产时回采面回风顺槽距工作面40-50米处 | 2 |  |
| 26 | 自动控制风流净化水幕 | 投产时回采面回风顺槽距回风绕道30米处 | 1 |  |
| 27 | 自动控制风流净化水幕 | 投产时回采面运输顺槽距工作面50米处 | 1 |  |

表3-2-8               9号煤风流净化水幕设置位置表

| 序号 | 类型 | 设置位置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动控制风流净化水幕 | 9号煤北材料巷南部 | 1 |  |
| 2 | 自动控制风流净化水幕 | 9号煤集中胶带巷南部 | 1 |  |
| 3 | 自动控制风流净化水幕 | 9号煤煤仓下风侧20米处 | 1 |  |
| 4 | 手动控制风流净化水幕 | 9号煤回风大巷与回风立井井底联络巷交叉口 | 2 |  |
| 5 | 手动控制风流净化水幕 | 9号煤回风大巷西部 | 1 |  |
| 6 | 自动控制风流净化水幕 | 902采区轨道巷掘进工作面距回风联络巷口10-20米处 | 1 |  |
| 7 | 自动控制风流净化水幕 | 902采区轨道巷掘进工作面距掘进头25-40米处 | 1 |  |
| 8 | 自动控制风流净化水幕 | 902采区轨道巷掘进工作面距掘进头40-50米处 | 1 |  |
| 9 | 自动控制风流净化水幕 | 9103回风顺槽掘进工作面距回风联络巷口10-20米处 | 1 |  |
| 10 | 自动控制风流净化水幕 | 9103回风顺槽掘进工作面距掘进头25-40米处 | 1 |  |
| 11 | 自动控制风流净化水幕 | 9103回风顺槽掘进工作面距掘进头40-50米处 | 1 |  |
| 12 | 自动控制风流净化水幕 | 9101首采面回风顺槽距工作面40-50米处 | 2 |  |
| 13 | 手动控制风流净化水幕 | 9101首采面回风顺槽距回风绕道30米处 | 1 |  |
| 14 | 自动控制风流净化水幕 | 9101首采面运输顺槽距工作面50米处 | 1 |  |

2.转载点喷雾降尘装置的设置

胶带运输机机头和机尾处设置防尘罩，在井底煤仓胶带运输机头安装金属溜槽和导向板。

运输系统中煤仓、溜煤眼、装岩机、胶带输送机、刮板输送机、转载机等的转载点处均设置自动喷雾降尘装置（喷雾压力应当大于0.7MPa）或者密闭尘源除尘器抽尘净化等措施。转载点落差超过0.5m，必须安装溜槽或者导向板。

井下所有煤仓和溜煤眼都应保持一定的存煤，不得放空，其中煤仓放煤口、溜煤眼放煤口设置一套BPW320/10MPa型喷雾泵站，进行喷雾降尘，达到净化风流的目的。

根据上述要求，自动喷雾降尘装置设置要求如下：

（1）转载点喷雾降尘装置使用4×30mm角铁固定于带式输送机头上，喷雾高度400mm，角度为向外60°。

（2）刮板机喷雾喷头数量为1个，带式输送机机头喷雾为2个，喷头间距为中心线向两侧200mm。

（3）自动喷雾降尘装置阀门设置在人行一侧，胶管盘好整齐。

（六）其他粉尘防护措施及设施

1.矿井投产后，必须建立定期冲尘制度，配备冲尘软管。采煤队必须对所辖采煤工作面及其外50m内的进回风巷每班进行冲洗一次；距工作面50～l00m内的进回风巷每天冲洗一次；l00m之外的进回风巷每天冲洗一次，如果积尘超过规定随时冲洗或清扫，要有记录。开拓掘进队必须对所辖掘进工作面50m范围内的巷道每班冲洗一次；距掘进工作面50～l00m的巷道每天冲洗一次；距掘进头100m之外的掘进巷道每天冲洗一次，要有记录。运煤系统的转载、卸载点前后20m范围内的巷道每班随时进行冲洗。

2.通风除尘

矿井通风系统为中央分列式，各采区回采、掘进工作面以及大巷掘进工作面均为独立通风系统。掘进工作面所需风量由局部通风机对其压入式供给。

投产时，矿井总进风量为149m3/s，各用风地点风量分配合理，风速适宜，能保证合理降尘、排除瓦斯、调节井下气象条件，且不引起二次扬尘。

矿井风量分配如下（表3-2-9）。

3.个体防护

个体防护的用具主要为防尘口罩，要求所有接触粉尘作业人员必须佩戴防尘口罩，对防尘口罩的基本要求是：阻尘率高，呼吸阻力和有害空间小，佩戴舒适，不妨碍视野。其目的是使佩戴者能呼吸净化后的清洁空气而不影响正常工作。对口罩过滤棉网的管理：过滤棉必须及时更换，保持滤棉网的清洁，保证口罩的透气性良好，更换后的过滤棉必须放入指定的地点，不可随意丢弃。

表3-2-9          矿井用风点风量分配表

| 巷道名称 | 允许最低风速(m/s) | 允许最高风速(m/s) | 设计最大风量(m3/s) | 净断面 (m2) | 设计风速(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主斜井 |  | 4 | 30 | 8.11 | 2.98 |
| 副斜井 |  | 8 | 60 | 8.11 | 4.60 |
| 行人斜井 |  | 8 | 59 | 10.06 | 6.76 |
| 回风立井 |  | 8 | 149 | 15.90 | 5.66 |
| 3号煤北运输巷 | 0.25 | 6 | 25 | 8.18 | 1.76 |
| 3号煤北材料巷 | 0.25 | 6 | 12 | 8.18 | 1.47 |
| 302采区专用回风巷 | 0.25 | 6 | 14 | 12.00 | 3.14 |
| 3100运输巷 | 0.25 | 6 | 15 | 12.00 | 1.85 |
| 3100材料巷 | 0.25 | 6 | 12 | 12.00 | 2.59 |
| 3100回风巷 | 0.25 | 6 | 37 | 12.00 | 5.11 |
| 3107工作面胶带顺槽 | 0.25 | 4 | 12 | 12.90 | 1.7 |
| 3107工作面回风顺槽 | 0.25 | 4 | 12 | 12.00 | 1.7 |
| 3107工作面 | 0.25 | 4 | 12 | 22.50 | 1.14 |
| 9号煤北材料巷 | 0.25 | 6 | 9 | 11.25 | 2.47 |
| 9号煤胶带大巷 | 0.25 | 6 | 35 | 11.25 | 2.75 |
| 9号煤轨道大巷 | 0.25 | 6 | 20 | 11.25 | 3.11 |
| 9号煤回风大巷 | 0.25 | 6 | 55 | 12.50 | 2.86 |
| 9101工作面运输顺槽 | 0.25 | 4 | 11 | 10.08 | 2.14 |
| 9101工作面回风顺槽 | 0.25 | 4 | 14 | 10.08 | 1.88 |
| 9101工作面 | 0.25 | 4 | 11 | 24 | 1.0 |

二、建设期间及调试期间防尘设施及措施

1.井巷工程施工期间防尘防治

矿井建设期间井巷施工主要采用综掘，综掘工作面防尘前已叙述。

2.井下工程设备安装调试期间防尘措施

确定合理的风量、风速，设计根据各用风地点所需的风量，选择适当的巷道断面和有效的通风装置，使风速大小符合《煤矿安全规程》要求，风量满足生产需要，并保证有相当的风量带走巷道中呈悬浮状态的粉尘，又不至于使已经沉降下来的粉尘再次被吹起飞扬。加强个体防护，借助于防尘口罩、防尘面罩等装备，将风流中的浮游粉尘过滤掉，阻止呼吸性粉尘进入作业人员的呼吸道，使作业人员吸入清洁空气。调试期间，应配备防尘口罩及防尘面具。

三、粉尘检测

1.检测机构

该矿兼并重组后由通风安全科承担日常检测任务，每月两次对各采掘工作面的作业工序的总粉尘浓度进行检测，每月一次对各采掘工作面的呼吸性粉尘浓度进行检测。对于井下粉尘分散度和游离二氧化硅等无法完成的测定项目，矿方需委托有资质单位每半年进行一次现场检测、分析和评价。

2.粉尘监测采样点的选择和布置

要求如下：

表3-2-10       粉尘监测采样点的选择和布置要求表

| 类别 | 生产工艺 | 测尘点布置 | 测尘点数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 回采工作面 | 采煤机落煤、工作面多工序同时作业 | 回风侧10～15m处 | 1×2 |
|  | 司机操作采煤机、液压支架工移架、回柱放顶移刮板输送机 | 在工人作业的地点 | 3×2 |
|  | 工作面顺槽钻机钻孔 | 在回风侧3～5m处 | 5×2 |
| 顺槽掘进工作面 | 掘进机作业、机械装岩、人工装岩、刷帮、挑顶、拉底 | 距作业地点回风侧 4～5m处 | 3×4 |
|  | 掘进机司机操作掘进机、砌碹、切割联络眼、工作面爆破作业 | 在工人作业地点 | 3×4 |
|  | 风钻打眼、打眼与装岩机同时作业 | 距作业地点3～5m 处巷道中部 | 2×4 |
| 锚喷 | 打眼、打锚杆、喷浆、搅拌上料、装卸料 | 距作业地点回风侧 5～10m处 | 1 |
| 转载点 | 刮板输送机作业、带式输送机作业、装煤（岩）点 | 回风侧5～10m处 | 5 |
|  | 人工装卸料 | 作业人员作业地点 | 1 |
| 井下其他场所 | 维修巷道等 | 作业人员回风侧 3～5m处 | 2 |
|  | 材料库、配电室、水泵房、机修硐室等处工人作业 | 作业人员活动范围内 | 5 |

根据《煤矿安全规程》第六百四十二条，监测周期如下：

表3-2-11               粉尘监测周期

| 监测种类 | 监测地点 | 监测周期 |
| --- | --- | --- |
| 总粉尘浓度 | 采、掘工作面 | 1个月2次 |
|  | 其他地点 | 1个月2次 |
| 呼吸性粉尘 |  | 1个月1次 |
| 粉尘分散度 |  | 6个月1次 |
| 游离二氧化硅含量 |  | 6个月1次 |

根据该矿井下采掘巷道布置情况，本矿井下共设置测尘点64处，根据《煤矿作业场所职业危害防治规定》，该矿共配备专职粉尘监测人员4人，配备了以下矿井粉尘检测类仪器、仪表，详见表3-2-12。

表3-2-12         矿井粉尘检测类仪器仪表

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉尘采样器 | ccz-20 | 台 | 4 |
| 2 | 呼吸性粉尘采样器 | AQH-1 | 台 | 4 |
| 3 | 矿用粉尘采样器 | AFQ-20A | 台 | 4 |
| 4 | 直读式粉尘测定仪 | ccz-1000 | 台 | 2 |
| 5 | 呼吸性粉尘测定仪 | ACH-1 | 台 | 4 |
| 6 | 矿用个体粉尘采样器 | ACGT-1 | 台 | 2 |
| 7 | 电光分析天平 | TG-328A | 台 | 1 |
| 8 | 电热恒温干燥器 | QZ77-104 | 台 | 1 |
| 9 | 呼吸性粉尘连续监测仪 | ALJH-1 | 台 | 1 |

## 第三节  噪声和振动防护设施及措施

一、井下防噪声与振动设施及措施

1.回采工作面转载用破碎机配备有防尘罩，在防尘的同时可以减少破碎过程中产生的高噪声的传播。

2.工作面所选的乳化液泵具有噪音小的特点，为减少噪声对泵站操作工的危害，设计为泵站操作工配备了防噪声耳塞。

3.井下水泵进出口连接管设计采用柔性接头连接方式，水泵电机基础设置RM型橡胶减振器。

4.井下局部通风机必须在出气口安装消声器。

5.为井下工作人员能接触噪声和振动的需带个体防护用品，如防噪耳塞，防振手套等，防护用品配备见个体防护用品配备表。

6.矿井装备2台噪声测定仪，对井上下作业场所噪声每6个月进行一次噪声测定。

二、手传振动防护措施

1.对风动凿岩机、风镐、探水钻等振动工具进行及时维修和定期保养，遇到振动工具异常应及时维修。

2.建立合理劳动制度，坚持工间休息及定期轮换工作制度，以利于各器官系统功能的恢复。

3.改进技术工艺，能采用机械自动化设备的，尽量采用自动化设备，减少作业人员与振动工具、机械的接触。

4.员工佩戴防护手套，吸收手传振动，起到防振的效果。

三、建设及调试期间噪声防护措施

1.矿井工程噪声防治措施

（1）水泵进出口连接管设计采用柔性接头连接方式，各种钻机采用噪声小的设备；

（2）局部通风机必须在出气口安装消声器；

（3）为接触噪声与振动的工作面人员配备做个数量的防噪声耳塞和防振手套等。

四、空压机房防噪声与振动措施

根据《山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司3号、9号煤层配采项目初步设计》矿井目前在地面工业场地设有压风机房，由副斜井集中向井下风动设备供风，现有2台EAS350A/8型螺杆空气压缩机，额定排气量41.4m3/min，额定排气压力0.85MPa，配用电机功率250kW。经验算不能满足要求。配采设计重新选用2台DA-315型螺杆空气压缩机，额定排气量55.9m3/min，额定排气压力0.85MPa，风冷，配用电机功率315kW,10kV。现有空压机作为备用。正常生产时及灾害出现时，均为两台工作，两台备用，能够满足井下生产及全部工人的供气量。

EAS350A/8型螺杆空气压缩机和DA-315型螺杆空气压缩机出厂噪音均在70±2dB(A)范围内，同时出厂时在空压机底座设有DYF阻尼弹簧减震器，空压机进气口为百叶窗式进气。

同时，站内设置隔声值班室，值班室设置隔声操作室。操作人员一方面可在值班室观察设备运行情况，另外对空压机进行定期巡检，以缩短人与噪声接触时间。

## 第四节  有毒有害气体防护设施及措施

一、井下有毒有害气体防护设施及措施

1.井下通风

（1）本次设计回风立井配备2台FBCDZ№30型矿用防爆对旋轴流通风机，1台工作，1台备用，备用通风机必须能在10min内开动。主要通风机安装在地面，并能保证连续运转。回风井口应安装防爆门，防爆门每6个月检查维修1次。至少每月检查1次主要通风机。

矿井开采期间总进风量为149m3/s，矿井生产初期形成中央分列式通风系统，即主斜井、副斜井、行人斜井为进风井，回风立井为回风井，服务于全井田，服务时间与矿井服务年限相同。

（2）每个掘进工作面配2台局部通风机，一用一备。掘进巷道断面大小应保持相对稳定，避免忽大忽小，巷道发生冒顶、片帮后，须将垮落带充填密实，并进行封闭处理，以防有害气体积聚。

投产后，矿井风量分配合理，风速适宜，能有效冲淡有毒有害气体，使其降低在《煤矿安全规程》标准以下，回采工作面根据实际需风量配风，工作面风路畅通；工作面采用上行通风，风流方向与瓦斯自然流动方向一致，有利于工作面瓦斯排放。在工作面上隅角安设导风板，并安装瓦斯监测报警系统，以免因上隅角产生瓦斯积聚而发生安全事故。主要通风机、局部通风机等通风设备、设施和通风构筑物要按标准安装好、构筑好、维护好，确保其有效性。

2.其他措施

（1）由于井下地质条件复杂多变，爆破作业不可避免。放炮钻眼采用湿式作业、喷雾降尘，并且使用水炮泥。人员躲炮应尽可能在全负压新鲜风流中，以减少有害气体的吸入。喷雾器和水炮泥爆破后产生的水雾能溶解炮烟中的二氧化氮、二氧化碳等有害气体，降低其浓度，方法简单有效。

（2）加强对通风不良处和井下盲巷的管理。工作面采空区应及时封闭；临时通风的巷道要设置栅栏及警示标识，需要进入时必须首先进行有害气体检查，确认无害时方可进入。

（3）井下人员必须随身佩带自救器。一旦矿井发生火灾、瓦斯煤尘爆炸事故，人员可迅速使用自救器撤离危险区。

（4）在巷道爆破前打眼时，必须采用湿式钻眼、水炮泥、放炮喷雾、装煤（岩）洒水等综合防治措施。在掘进巷道、通风不良处等地点进行爆破作业时应当设置局部通风机，保证足够的新风量。设计配置了适当数量的粉尘采样器，爆炸粉尘浓度遥测装置及粉尘连续监测仪，并配置一氧化碳、甲烷传感器，实时监测一氧化碳、甲烷浓度。

3.瓦斯抽放系统防护

瓦斯抽放系统主要存在的职业病危害因素为甲烷气体的逸出，设计采取以下措施：

（1）瓦斯管路必须采取有效的防腐、防锈蚀措施；

（2）管路底部安装支架，支架高度不低于30cm，以防止底鼓损坏管路；

（3）倾斜巷道的瓦斯管路，应用卡子将管道固定在巷道支护上，以免下滑；

（4）管路敷设要求平、直，避免急弯；

（5）敷设在运输巷道的管路，应将其牢固地悬挂（或架）在专用支架上，且管路高度不得小于1.8m，以便于行人和运输，并对瓦斯管路（进风巷段）进行全封闭隔绝；

（6）管路敷设时，要考虑流水坡度，要求坡度尽量一致，避免高低起伏，低洼处需安设放水器；

（7）新敷设的管路要进行漏气试验；

（8）地面瓦斯管路只可直埋，不得沿地沟敷设；

（9）瓦斯主管与其它建筑物相交时，其垂直距离大于0.15米，与动力、照明电缆及电话线大于0.5米，且距相交构筑物2米范围内，管路不准有接头和布置管件；

（10）瓦斯主管距建筑物大于5m，距动力电缆大于1米，距水管和排水沟大于1.5米，距铁路大于4m，距木电线杆大于2米；

（11）瓦斯管不准穿过其它管路，确需穿过，应加钢套管；

（12）回采工作面回风顺槽瓦斯管路与回风大巷瓦斯管连接处必须绝缘；

（13）管路防漏气、防砸坏、防带电措施：

抽采系统设置负压测定装置和截止阀门，并进行气密性检查，正常抽采的管路亦应定期进行气密性检查。敷设抽采管路的巷道，在管路上要悬挂警示牌，管路外部涂红色以示区别，提醒车辆注意，并要每天巡回检查，发现问题及时更换。管路管材选用螺旋焊接钢管，防静电、阻燃、强度高。在管路低凹处设放水器。瓦斯管路不与带电物体接触；

（14）管路防腐及地面管路防冻措施：

地面管路外表均要先涂刷二层樟丹，再涂刷一层油性调和漆；管路直埋部分再涂一层热沥青，外缠玻璃丝布和聚氯乙烯，并位于防冻层以下。

（15）抽采管路系统按规定设置安全监测控制设施，并符合以下要求：

①抽采管路系统状态参数监测、显示及报警；

②在发生瓦斯燃烧或爆炸时，能控制安全保障设备快速启动，将瓦斯燃烧或爆炸控制在一定范围内；

（16）在抽采管路系统的入泵口、排空管口、入井口及井底处按规定设置水封式阻火泄爆装置；

（17）在距抽采钻孔100m内的管道上安设自动喷粉抑爆装置，每组抑爆装置安设两个喷粉罐，两个喷粉罐间距为50m。

（18）抽采钻孔施工前，必须编制施工作业规程，指定施工安全措施，打钻时，必须配备专职瓦斯检查员，严格执行《煤矿安全规程》的有关规定，杜绝无水钻进、瓦斯超限作业等违章作业。打钻过程中如遇喷孔、喷水、压力突然增大等异常现象，必须立即停钻，采取处理措施，并向有关领导汇报。

4.监测监控

设计选用一套KJ83X(A)型安全监控系统，实现了对煤矿井下瓦斯、一氧化碳浓度、温度、风速等的实时动态的监控，用于监测甲烷浓度、一氧化碳浓度、风速、风压、温度、烟雾、馈电状态、风门状态、风筒状态、局部通风机开停、主通风机开停，并实现甲烷超限声光报警、断电和甲烷风电闭锁控制。传感器设置如下：

（1）在工作面上隅角设甲烷传感器1个；在工作面回风顺槽距工作面不超过10m处设甲烷传感器1个；在工作面回风顺槽靠近回风大巷10～15m的范围内设置甲烷传感器各1个。

（2）在距掘进工作面小于5m处设甲烷传感器1个，在掘进顺槽靠近大巷10～15m处设置甲烷传感器1个，在局部通风机风筒末端设风筒传感器1个。

（3）在工作面回风顺槽、3100回风巷、9号煤回风大巷测风站设置风速、甲烷传感器各1个。

（4）在通风机风硐内设置风速及负压传感器各1个。

（5）在带式输送机滚筒下风侧10～15m处设一氧化碳和烟雾传感器各1个。

（6）在井下机电硐室内设置温度传感器1个；在工作面回风顺槽靠近回风大巷10～15m的范围内设置温度传感器1个。

（7）在采煤机、掘进机上设置便携式甲烷检测报警仪。

（8）对通风机、井下局扇的运行状态和主要负荷的馈电状况进行连续监测。

（9）在避难硐室内设置氧气传感器、甲烷传感器、二氧化碳传感器、一氧化碳传感器、温度传感器及湿度计；在救生舱及避难硐室外设置氧气传感器、甲烷传感器、二氧化碳传感器及一氧化碳传感器，对救生舱及避难硐室内外的环境参数进行实时监测。

（10）在地面瓦斯抽放泵站设置分站，分站所带各类传感器包括甲烷、一氧化碳、温度、风速、负压、开停、馈电、烟雾等。系统中心站具有手动遥控断电功能。

5.甲烷传感器布置点及断电范围：

（1）在回采工作面上隅角及回风顺槽距工作面不超过10m处设甲烷传感器，当瓦斯浓度达以下数值时，分别进行报警、断电、复电。

≥0.8%CH4 报警    ≥1.2%CH4  断电    ＜0.8%CH4  复电

断电范围：工作面及其回风巷内全部非本质安全型电气设备。

（2）在回风顺槽靠近总回风巷以里10～15m处安装甲烷传感器，当瓦斯浓度达以下数值时，分别进行报警、断电、复电。

≥ 0.8%CH4报警    ≥0.8%CH4   断电    ＜0.8%CH4    复电

断电范围：工作面及其回风巷内全部非本质安全型电气设备

（3）回采工作面顺槽长度超过1000m时，在工作面回风顺槽中部距离顺槽口500m处安装甲烷传感器，当瓦斯浓度达以下数值时，分别进行报警、断电、复电。

≥0.8%CH4报警     ≥1.2%CH4断电     ＜0.8%CH4复电

断电范围：工作面及其回风巷内全部非本质安全型电气设备。

（4）在掘进工作面设置甲烷传感器，尽量在靠近工作面设置(≤5m)甲烷传感器；当甲烷传感器达以下数值时，分别进行报警、断电、复电。

≥0.8%CH4报警    ≥1.2%CH4断电    ＜0.8%CH4复电

断电范围：掘进巷道内全部非本质安全型电气设备。

（5）在掘进工作面的回风流与进风留混合处10-15m处设有甲烷传感器，当甲烷传感器达以下数值时，分别进行报警、断电、复电。

≥0.8%CH4报警    ≥1.2%CH4断电    ＜0.8%CH4复电

断电范围：掘进巷道内全部非本质安全型电气设备

（6）在井下煤仓上口安装煤位及瓦斯传感器，当瓦斯浓度达到以下值时,分别进行报警、断电、复电。

≥1.5%CH4  报警   ≥1.5%CH4   断电   ＜1.5%CH4  复电

断电范围：带式输送机地面走廊内全部设备。

（7）在地面瓦斯抽放泵站内设置甲烷传感器，

≥0.5%CH4  报警

（8）在瓦斯抽放管路中设管道甲烷传感器，当瓦斯浓度达到以下值时,进行报警。

≤30%CH4  报警

6.急性中毒事件防护措施

本矿井为兼并重组整合矿井，井田部分地段存在采（古）空区。本项目开采3号、9号煤时，在揭露盲巷或采空区时会涌出有毒有害气体，如一氧化碳、二氧化碳、甲烷、硫化氢等。另外当井下瓦斯或煤层发生爆炸时，会短时间内产生大量有毒有害气体，引起急性中毒事件。

（1）进入盲巷或揭露老空的防护措施

井下盲巷或老空区内，积存有大量的一氧化碳、硫化氢等有毒有害气体。进入盲巷或揭露老空前，应当首先探明盲巷及老空区内的积水、积气情况。当钻孔接近老空时，预计可能发生瓦斯或其它有害气体涌出的，应当设有瓦斯检查员或者矿山救护队员在现场值班，随时检查空气成分。如果瓦斯或者其它有害气体浓度超过有关规定，应当立即停止钻进，切断电源，撤出人员，并报告矿井调度室，及时处理。

（2）井下水仓清淤时的防护措施如下：

①人员进入前必须由瓦斯检查员先进行检查瓦斯情况,确认安全后,人员方准进入工作；

②施工地点必须由跟班队干或班组长在现场指挥工作,并把随身携带的瓦斯便携仪悬挂在施工地点上方,时刻观察瓦斯情况, 瓦斯浓度超过1%或CO2浓度超过1.5%时要立即撤出人员进行处理，处理好后方可恢复施工。严禁在无风或风量不足的地段作业。

③在距清淤地点10-15m位置巷道顶板安装一台H2S气体传感器，施工人员必须随身携带的便携式H2S，时刻观察瓦斯情况，当H2S气体浓度超过时0.00066%时，必须立即停止作业，撤出所有施工人员，并向调度室汇报。

（3）煤尘爆炸引起的有毒有害气体防护措施

根据矿井兼并重组整合地质报告及煤科集团沈阳研究院有限公司关于本矿井3号、9号煤层鉴定报告，本矿井各开采煤层均无煤尘爆炸危险。但为确保矿井的安全生产，改善工人作业环境，保护工人的身体健康，主要采取以下防尘措施：

①定期洒水、清理巷道，减少巷道中的浮尘。

②定期在转载点等产尘地点撒岩粉，中和生产过程中产生的煤尘。

③井下设有完善的消防洒水管路系统，在运输巷、回风巷内设置水幕，在煤流的各转载点均设有洒水装置，以防止煤尘飞扬。

④采煤机、掘进机等采掘设备均设内外喷雾洒水装置。

⑤严格控制进、回风巷道的风速，特别是回采工作面和相应的回采巷道风速。

⑥设计配置了适当数量的粉尘采样器，爆炸粉尘浓度遥测装置及粉尘连续监测仪。

⑦在巷道掘进时，必须采用湿式钻眼、冲刷巷帮、水炮泥、放炮喷雾、装煤洒水和净化风流等综合防尘措施。各掘进工作面配备均配备了“三专两闭锁”装置。

（4）紧急避险系统

为了提高矿工的自身安全性，所有下井人员一律配带压缩氧自救器（ZYX45）。自救器按集中管理方式设计，按矿井井下工人每人一台，管理及技术人员两人一台进行配备，并考虑25％的备用量，共配备自救器（768＋36/2）×1.25＝983台。当井下发生急性中毒事件时，井下作业人员需按规定佩戴好自救器，及时沿着避灾路线逃生或进入井下避险系统。

根据井田开拓部署，矿井设有永久避难硐室2座（3号煤永久避难硐室布置在3号煤层井底车场附近，可容纳100人；在9号煤层回风立井井底附近的9号煤层轨道大巷中部增设1个永久避难硐室，可容纳100人；在在工作面顺槽距离开切眼900m处各设1个临时避难硐室，设计容纳40人。

避难硐室应接入矿井压风、供水、监测监控、人员定位、通讯和供电系统。压风、供水、监测监控、人员定位、通讯、供电等管线在接入硐室前应采取保护措施。接入的矿井压风管路，应设减压、消音、过滤装置和带有阀门控制的呼吸嘴，压风出口压力在0.1～0.3MPa之间，连续噪声不大于70dB，过滤装置具备油水分离功能。接入的矿井供水管路，应有专用接口和供水阀，水量和水压满足额定避险人员避险时的需要。硐室内部和外部应分别设置安全监测监控系统传感器，对硐室内外的O2、CH4、CO2、CO、温度等进行实时监测。硐室入、出口处应设人员定位基站，实时监测人员进出紧急避险设施情况。硐室入口处和内部应分别安设直通矿调度室的固定电话，硐室内宜加配无线电话或应急通讯设施。避难硐室应按设计的额定避险人数配备供氧和有害气体去除设施、食品和饮用水，以及自救器、急救箱、照明、工具箱、灭火器、人体排泄物收集处理装置等辅助设施，备用系数不低于20％的。

二、建设期间及调试期间有毒有害气体防护

1.矿井建设期间采用功率较大的局部通风机通风，防止掘进工作面有毒有害气体积聚；

2.已掘巷道尽快进行支护，将裸漏煤壁隔绝，防止煤层自燃产生有毒有害气体；

3.将矿井安全监控系统接入工作面，实时监控工作面有毒有害气体。

4.接触苯、二甲苯的施工人员应配备防毒面具。

三、有毒有害气体检测

该矿兼并重组后由通风安全科承担CO、H2S、NO、NO2、SO2等有毒有害气体的检测任务，设计配备了相应的检测仪器（表4-4-1），同时配备有2名专职气体检测专职人员，定期对CO、H2S、NO、NO2、SO2等有毒有害气体进行检测。

表3-4-1       有毒有害气体检测仪器、设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光干涉式甲烷测定器 | CJG-10Z | 台 | 10 | 0～10% |
|  | 光干涉式甲烷测定器 | CJG-100 | 台 | 6 | 0～100% |
| 2 | 瓦斯检测仪校正仪 | GJX-2 | 台 | 3 |  |
| 3 | 便携式甲烷检测仪 | JCB-4J1 | 台 | 70 |  |
| 4 | 便携式甲烷检测报警仪 | JCB-C55 | 台 | 40 |  |
| 5 | 甲烷、氧气两参数检测仪 | CZ4/25(A) | 台 | 30 |  |
| 6 | 一氧化碳检测仪 | MYJ-1 | 台 | 11 |  |
| 7 | 硫化氢检测仪 | YT-2000H | 台 | 2 |  |
| 8 | 二氧化碳检测仪 | TES-1370 | 台 | 2 |  |
| 9 | 氮氧化合物检测仪 | m314919 | 台 | 2 |  |
| 10 | 气体仪表校准仪 | BGQ-1 | 套 | 5 |  |

## 第五节  工频电场防护措施

井下中央变电所、采区变电所中矿用隔爆型高压配电装置、矿用隔爆型低压馈电开关、矿用隔爆型干式变压器均采用屏蔽型，可以减少工频电场的辐射。

矿井各变电所和配电室对产生工频电场的设备采取高低压配电设备集中控制，并采用屏蔽柜，可以减少工频高压电场的辐射。变电所工作人员实行巡检制，定时巡检，用以减少工作人员接触工频高压电场辐射的时间；在变电所周围设置围栏，防止无关人员进入，造成不必要的伤害。

对于工频电场的检测应委托专门机构、使用专用测量仪器。测量时，测试人员应离测量仪表的探头足够远，一般情况下至少要2.5m，避免在仪表处产生较大的电场。

## 第六节  其他职业病危害因素防护设施及措施

一、高温及热辐射防护措施

1.井下高温及热辐射防护

根据地质报告，该矿未作专门的地温测试工作，但自该矿投产以来，未发现地温异常现象，不存在热害区，属地温正常区。井下实行通风降温即可满足要求，不需采取特殊降温措施。

井下可能出现高温的场所是变电所、水泵房等，这些场所通过合理通风能得以解决，达到规定要求的范围。

2.地面高温及热辐射防护

该矿为正常生产矿井，在3号、9号煤配采期间地面建筑及设备仍利用已有，地面锅炉房、空压机房、办公楼及会议室、通讯和计算机房、变配电所的主控室等仍采用已有的降温措施，本次设计不再重复。

在本项目的设备安装调试期间，地面电焊、调试组装设备等高温作业场所应配备防暑降温药品和含盐清凉饮料（含盐量0.1%～0.2%），确保接触人员每人一份。同时，对重要的高温场所的防暑降温设施落实专人负责检查维修，确保全矿各个高温作业场所的防暑设施完好、有专人负责。

二、防寒措施

1.井下防寒

为了防止冬季井筒及提升设备结冰，保证矿井安全生产，对工业场地的主斜井、副斜井、行人斜井的进风采取加热措施。

主斜井空气加热器采用KJZ-45型1台，制热量为1500kW；副斜井空气加热器采用KJZ-40型1台，耗热量为1400kW，行人斜井空气加热器采用KJZ-60型1台，耗热量为2030kW。

空气加热采用风机与空气加热器组合的布置方式，经加热器加热后的空气温度为40℃，与井口房内空气混合至20℃后送入井筒。

由于井下工作环境的特殊性，下井工人首先要保暖，升井后及时到浴室洗热水澡，衣服弄湿以后要及时换，最好多吃蔬菜和含钙多的食物，减少潮湿对身体的影响。

2.地面防寒

在采暖季节，工业场地建筑物采用集中供热，热媒均由锅炉房采暖锅炉提供。

三、防紫外辐射设施

1.为电焊工配置电焊防护罩或防护眼镜。

2.机修车间劳动者在电焊作业过程中，要穿戴好工作服、防护面罩、手套、防护鞋。

3.在一个工作场所有多个电焊作业时，应设置遮挡板，避免相互影响。

## 第七节  建筑卫生设计要求

本次矿井3、9号煤层配采时，工业场地内建(构)筑物维持现状不变。根据忻州市康益职业卫生技术服务有限公司编制的山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司职业病危害现状评价报告（报告编号：KYXZ-2017-D015）对该矿建筑卫生学评价结论，晋城市华泰矿山技术服务有限公司编制了《山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司3号、9号煤层配采项目职业病危害预评价报告》对该矿建筑卫生学评价结论，该矿建筑卫生学设计符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）、《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）等标准、规范中关于建筑卫生学的要求。

## 第八节  职业病危害公告栏、警示标识及告知卡

一、工作场所职业病危害公告栏

根据《中华人民共和国职业病防治法》和《工作场所职业卫生监督管理规定》(国家安全生产监督管理总局47号令)有关要求，矿井投产后在厂区大门口、办公楼前、企业文化长廊等醒目位置规范设置公告栏，公布职业危害防治的规章制度、操作规程和作业场所职业危害因素检测结果。公告栏尺寸1340mm×980mm。

职业病危害公告栏设置见表3-8-1。

表3-8-1                   职业病危害公告栏设置情况

| 生产系统 | 场所 | 安装地点 | 数量（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面生产系统 | 主斜井井口房 | 井口房门前 | 1 |
| 辅助生产系统 | 锅炉房 | 锅炉房墙壁上 | 1 |
|  | 水处理车间 | 水处理车间门前 | 2 |
| 合 计 |  |  | 4 |

对于设置工作，企业法人是第一责任人，该矿职业卫生主管部门要切实履行好职责和义务，积极开展工作。

二、工作场所职业病危害警示标识

1.设置地点

根据《工作场所职业病危害警示标识》的规定，职业卫生管理应对产生职业病危害的工作场所及工作地点应当在其醒目位置设置职业危害警示标识。具体设置位置在工作面顺槽入口、掘进工作面入口、井下主要运输巷道顶部等处。其中3号煤层为正常生产状态警示标识已有，9号煤层工作场所的警示标识应按表3-8-2设置。

表3-8-2      矿井职业病危害警示标识设置情况

| 生产系统 | 场所 | 警示标识种类 | 数量（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 回采生产系统 | 采煤工作面 | 注意防尘 | 1×2 |
|  |  | 噪声有害 | 1×2 |
|  |  | 戴防尘口罩 | 1×2 |
|  |  | 戴护耳器 | 1×2 |
|  |  | 注意通风 | 2×2 |
| 掘进生产系统 | 掘进工作面 | 注意防尘 | 1×4 |
|  |  | 噪声有害 | 1×4 |
|  |  | 戴防尘口罩 | 1×4 |
|  |  | 戴护耳器 | 1×4 |
|  |  | 注意通风 | 1×4 |
| 井下运输及辅助生产系统 | 运煤巷道 | 注意防尘 | 3 |
|  |  | 噪声有害 | 3 |
|  | 井下水泵房 | 噪声有害 | 各1 |
|  |  | 戴护耳器 | 各1 |
|  | 井下变电所及移变硐室 | 注意通风 | 各1 |
|  |  | 高压危险 | 各1 |
|  |  | 工频电场 | 各1 |
|  |  | 非工作人员禁止入内 | 各1 |
|  | 井底车场 | 注意防尘 | 1 |
|  |  | 噪声有害 | 1 |

2.职业卫生警示标识的设置要求

职业卫生警示牌的设置要求如下：

（1）职业卫生警示牌应设在可能产生职业病危害的工作场所、设备处，并保证作业人员有足够的时间注意它所表示的内容。

（2）设在固定处，不应设在移动物体上。

（3）用钉子、钢丝等将职业卫生警示牌固定，以免随意拆掉。

（4）职业卫生警示牌至少每半年检查一次，如有变形、破坏、变色、图形符号脱落等要及时修整或更换，定期洗刷警示牌，以确保其清晰可见。

三、职业病危害告知卡

1.告知卡设置地点

该矿工作场所的职业病危害因素告知卡应按表3-8-3设置。

表3-8-3         告知卡设置情况表

| 设置场所 | 告知种类 | 数量（个） |
| --- | --- | --- |
| 下井井口房 | 粉尘、噪声 | 1 |
| 生活污水处理间、井下水处理间门口 | 硫化氢、氯化氢 | 各1 |
| 机修车间门口 | 锰及其化合物 | 1 |

2.告知的内容

告知卡是设置在使用高毒物品作业岗位醒目位置上的一种警示，它以简洁的图形和文字，将作业岗位上所接触到的有毒物品的危害性告知劳动者，并提醒劳动者采取相应的预防和处理措施。《告知卡》包括有毒物品的通用提示栏、有毒物品名称、健康危害、警告标识、指令标识、应急处理和理化特性等内容。

（1）通用提示栏：在《告知卡》的最上边一栏用红底白字标明“有毒物品，对人体有害，请注意防护“。

（2）有毒物品名称：用中文标明有毒物品的名称，名称醒目清晰，位于《告知卡》的左上方，同时提供英文名称。

（3）健康危害：简要表述职业病危害因素对人体健康的危害后果，包括急、慢性危害和特殊危害。此项目位于《告知卡》的中上部位。

（4）警告标识：在名称下方，设置警示语句和警告标识。

（5）应急处理：简要表述发生急性中毒时的应急救治与预防措施。

（6）指令标识：用警示语句和指令标识表示要采取的职业病危害防护措施。

（7）理化特性：简要表述有毒物品理化、燃烧和爆炸危险等特性。

（8）救援电话：设立用于发生意外泄漏或其他可能引起职业病危险情况下的紧急求助电话，便于组织相应力量进行救援工作。

（9）职业卫生咨询电话：为劳动者设立的提供职业病危害防范知识和建议的咨询电话。

## 第九节  职业安全卫生个体防护用品配备

一、煤矿职业安全卫生个体防护用品配备标准

根据《煤矿职业安全卫生个体防护用品配备标准》(AQ1051-2008)中的煤矿职业卫生安全卫生个体防护用品配备标准,井下生产人员均配备矿灯、矿灯带、自救器、毛巾、肥皂、香皂（或浴液）洗发液、安全帽、防尘口罩、布手套、防护工作服、棉上衣等个体防护用品。煤矿职业安全卫生个体防护用品的产品质量应符合国家质量标准和安全生产监督管理的有关规定，对未列入(AQ1051-2008)标准的工种，参照(AQ1051-2008)标准相近工种的配备标准执行。

二、个体防护用品规格参数及数量

1.为接触粉尘的作业人员佩戴防尘口罩；为接触噪声的作业人员佩戴防噪耳塞；为接触振动的作业人员佩戴防振手套；为接触化学物质的作业人员佩戴耐酸碱手套、耐酸碱胶靴；为接触电焊弧光的劳动者配备电焊面罩及手套。

表3-9-1          个人防护用品规格参数一览表

| 名称 | 型号 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 防尘口罩 | 3M 3200 | 1.阻尘率：≥99%； 2.呼气阻力：≤29.4Pa； 3.吸气阻力：≤49Pa； |
| 耳塞 | 3M 1110 | 噪音降低率约23分贝 |
| 耳罩 | FZSE | 噪音降低率约35分贝 |
| 焊接面罩 | BJLY-1-5 | － |
| 焊接护目镜 | 802 | 透光率：100％ |
| 化学护目镜 | YY-207 | － |

2.投产后3号、9号煤层个体防护用品配备情况详见表3-9-2。

表3-9-2       矿井职业卫生安全个体防护用品配备表

| 序号 | 用具 名称 | 使用工种 | 单位 | 数量 | 使用期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿灯 | 煤矿井下所有作业工种及部分管理人员 | 个 | 804 | 产品有效期 |
| 2 | 矿灯带 | 煤矿井下所有作业工种及部分管理人员 | 条 | 804 | 12个月～18个月 |
| 3 | 自救器 | 煤矿井下所有作业工种及部分管理人员 | 个 | 804 | 产品有效期 |
| 4 | 毛巾 | 煤矿所有作业工种 | 条 | 804 | 1个月～3个月 |
| 5 | 肥皂 | 煤矿所有作业工种 | 条 | 804 | 1周～1个月 |
| 6 | 香皂 | 煤矿所有作业工种 | 块 | 804 | 1周～3个月 |
| 7 | 洗发液 | 煤矿所有作业工种 | 500ml | 804 | 1个月～3个月 |
| 8 | 安全帽 | 煤矿井下所有作业工种及部分管理人员 | 个 | 804 | 30个月～36个月 |
| 9 | 工作帽 | 煤矿井上所有工种 | 个 | 242 | 12个月～18个月 |
| 10 | 防尘口罩 | 煤矿井下接触粉尘所有工种及井上部分工种 | 个 | 804 | 1个月～3个月 |
| 11 | 防冲击眼护具 | 煤矿井上、下部分工种 | 副 | 242 | 6个月～12个月 |
| 12 | 焊接眼面护具 | 电焊工 | 副 | 10 | 24个月 |
| 13 | 化学护目镜 | 充电工、炸药发放工、火药管理工 | 副 | 15 | 24个月 |
| 14 | 布手套 | 煤矿部分工种 | 副 | 300 | 1周～2个月 |
| 15 | 线手套 | 煤矿部分工种 | 副 | 300 | 半个月～2个月 |
| 16 | 浸胶手套 | 采煤工、综采工、掘进工、巷道维修工、 搬运工、钻探工 | 副 | 350 | 3个月 |
| 17 | 防振手套 | 采煤工、掘进工、钻探工 | 副 | 300 | 3个月 |
| 18 | 绝缘手套 | 机电维修工、采掘机电维修工、配电工 | 副 | 40 | 3个月 |
| 19 | 电焊手套 | 机电维修工 | 副 | 18 | 3个月 |
| 20 | 工矿靴 | 煤矿部分工种 | 双 | 400 | 6个月～12个月 |
| 21 | 防护胶鞋 | 煤矿井上所有工种 | 双 | 242 | 6个月 |
| 22 | 绝缘胶鞋 | 煤矿部分作业工种 | 双 | 230 | 6个月～12个月 |
| 23 | 布袜 | 煤矿井下所有工种 | 双 | 804 | 1个月～2个月 |
| 24 | 护腿 | 采煤工、综采工、掘进工、爆破工、锚喷工、充填工、巷道维修工、搬运工 | 副 | 300 | 24个月 |
| 25 | 耳塞耳罩 | 噪声A级在85dB以上作业环境人员 | 副 | 100 | 备用 |
| 26 | 矿工普通工作服 | 煤矿所有作业工种 | 套 | 804 | 6个月～18个月 |
| 27 | 劳动防护雨衣 | 煤矿部分作业工种 | 件 | 150 | 12个月～24个月 |
| 28 | 棉上衣 | 煤矿井下所有作业工种及部分管理人员 | 件 | 804 | 24个月～36个月 |
| 29 | 绒衣裤 | 煤矿井下所有作业工种及部分管理人员 | 条 | 804 | 12个月 |
| 30 | 秋衣裤 | 煤矿井下所有作业工种及部分管理人员 | 条 | 804 | 6个月～9个月 |
| 31 | 皮上衣 | 带式输送机司机 | 件 | 50 | 36个月 |
| 32 | 皮裤 | 跟车工、绞车司机 | 件 | 50 | 36个月 |
| 33 | 护腰 | 煤矿井下综采工、掘进工、爆破工 | 副 | 300 | 24个月 |
| 34 | 棉背心 | 煤矿井下所有作业工种及部分管理人员 | 件 | 804 | 24个月～36个月 |

三、个体防护用品管理制度

1.矿井投产后，必须建立个人职业病防护用品管理制度，并建立个人防护用品发放台账，制定发放、检查和考核制度。定期对个体防护用品进行检察和考核，确保接触各种职业病危害的劳动者均能及时、正确佩戴各种个人防护用品；明确经费来源、防护用品的技术指标、更换周期等；根据工种台账，按工种存在的职业病危害因素及水平配备相应的个职业病防护用品。

2.矿井必须建立劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度。采购、发放和使用的特种劳动防护用品必须具有安全生产许可证、产品合格证、安全鉴定证和安全标签。对个人防护用品，如毒物防护用品的数量、种类和质量等，噪声防护的防噪声耳塞的数量和质量等，进行严格把关，保证各工作场所的每一位劳动者均使用符合国家标准的个人防护用品，使他们得到有效保护。

3.防毒护具的发放应根据作业人员可能接触毒物的种类，准确地选择相应的滤毒罐(盒)，每次使用前应仔细检查是否有效，并按国家标准规定，定时更换滤毒罐(盒)。

4.为劳动者选择并提供个人职业病防护用品；所提供的职业病防护用品使用计划,并定期对计划的有效性进行复查、更新和评价。所使用的个人职业病防护用品应是由有生产个人职业病防护用品资质的厂家生产的符合国家或行业标准的产品。

5.建立职业病个体防护用品更换制度，采购员对更换做好记录，所有个体防护用品必须在有效期内使用，保管员对过期、变质、发霉、损坏、超期以及损害员工健康的劳保用品，进行登记。

6.考虑到井下员工工作环境的特殊性，每两天必须将工作服送至指定地点进行洗涤、烘干，同时更换相应级别的干净工作服。

## 第十节  辅助用室及卫生设施设置数量

本次矿井3、9号煤层配采时，利用现有辅助用室。根据忻州市康益职业卫生技术服务有限公司编制的山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司职业病危害现状评价报告（报告编号：KYXZ-2017-D015）对该矿辅助用室评价结论，晋城市华泰矿山技术服务有限公司编制了《山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司3号、9号煤层配采项目职业病危害预评价报告》对该矿辅助用室评价结论，该矿辅助用室符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）和《工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范》(GBZ/T194-2007)等国家职业卫生标准、规范的要求。

## 第十一节  职业病防治应急救援设施

一、生产期间应急救援措施

1.矿山应急救援措施

2019年6月，皇联煤业与晋城市矿山救护大队签订了煤矿救护协议，有委托书。一旦发生灾害，晋城市矿山救护队可以在30min之内赶到，救护工作可以及时的展开。

本矿井设立有救护中队，由3个救护小队组成，每个小队由9人组成，小队正、副队长各1人，保证矿井发生灾害后及时得到救护。矿山救护小队基本装备见表3-11-1，个人最低装备相见表3-11-2。

表3-11-1            矿山救护小队基本装备

| 类别 | 装备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯 器材 | 灾区电话 |  | 套 | 1 |  |
|  | 引路线 |  | m | 1000 |  |
| 个 人 防 护 | 矿灯 | 备用 | 盏 | 2 |  |
|  | 氧气呼吸器 | 2h、4h氧气呼吸器各一台 | 台 | 2 |  |
|  | 自动苏生器 |  | 台 | 1 |  |
|  | 紧急呼吸器 | 声音≥80dB | 个 | 3 |  |
| 灭火 装备 | 干粉灭火器 |  | 台 | 2 |  |
|  | 风障 |  | 块 | 1 |  |
|  | 帆布水桶 |  | 个 | 2 |  |
| 检 测 仪 器 | 呼吸器校验仪 |  | 台 | 2 |  |
|  | 光学瓦斯检定器 | 10%，100%各1台 | 台 | 2 |  |
|  | 一氧化碳检定器 | 检定管不少于30支 | 台 | 1 |  |
|  | 氧气检定器 | 便携式数字显示、带报警功能 | 台 | 1 |  |
|  | 多功能气体检测仪 | 检测CH4、CO、O2等 | 台 | 1 |  |
|  | 矿用电子风表 |  | 套 | 1 |  |
|  | 红外线测温仪 |  | 支 | 1 |  |
| 装 备 工 具 | 氧气瓶 | 2h、4h氧气瓶备用 | 个 | 4 |  |
|  | 灾区指路器 |  | 个 | 10 |  |
|  | 担架 |  | 副 | 1 |  |
|  | 采气样工具 | 包括球胆4个 | 套 | 2 |  |
|  | 保温毯 |  | 条 | 1 |  |
|  | 液压起重器 |  | 套 | 1 |  |
|  | 刀锯 |  | 把 | 2 |  |
|  | 铜钉斧 |  | 把 | 2 |  |
|  | 两用锹 |  | 把 | 1 |  |
|  | 小镐 |  | 把 | 1 |  |
|  | 矿工斧 |  | 把 | 2 |  |
|  | 起钉器 |  | 把 | 2 |  |
|  | 瓦工工具 |  | 套 | 1 |  |
|  | 电工工具 |  | 套 | 1 |  |
|  | 皮尺 | 10m | 个 | 1 |  |
|  | 卷尺 | 2m | 个 | 1 |  |
|  | 钉子包 |  | 个 | 2 |  |
|  | 信号喇叭 |  | 套 | 1 |  |
|  | 绝缘手套 |  | 副 | 2 |  |
|  | 救生索 |  | 条 | 1 |  |
|  | 探险棍 |  | 个 | 1 |  |
|  | 充气夹板 |  | 副 | 1 |  |
|  | 急救箱 |  | 个 | 1 |  |
|  | 记录本 |  | 本 | 2 |  |
|  | 圆珠笔 |  | 支 | 2 |  |
|  | 备件袋 |  | 个 | 1 |  |
| 其它 | 个人基本配备装备 |  | 套/人 | 1 |  |

表3-11-2         矿山救护队员个人最低技术装备标准

| 类别 | 装备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 个 人 防 护 | 氧气呼吸器 | 4h | 台 | 1 |  |
|  | 自救器 | 压缩氧 | 台 | 1 |  |
|  | 战斗服 | 带反光标志 | 套 | 1 |  |
|  | 胶靴 |  | 双 | 1 |  |
|  | 毛巾 |  | 条 | 1 |  |
|  | 安全帽 |  | 顶 | 1 |  |
|  | 矿灯 | 双光源、便携 | 盏 | 1 |  |
| 检测仪器 | 温度计 |  | 支 | 1 |  |
| 装 备 工 具 | 手套 | 布手套、线手套各1副 | 副 | 2 |  |
|  | 灯带 |  | 条 | 2 |  |
|  | 背包 | 装战斗服 | 个 | 1 |  |
|  | 联络绳 | 长2m | 根 | 1 |  |
|  | 氧气呼吸器工具 |  | 套 | 1 |  |
|  | 粉笔 |  | 支 | 2 |  |

2.医疗急救措施

2019年9月，皇联煤业与晋城市人民医院签订了矿山安全事故医疗救护协议，有委托书。该医院配备有相应的应急救援设备和医护人员，配备有报警装置、救护车、救护担架、氧气呼吸器、心脏起搏器、自动苏生器等各种救援设备和药品，制定有各项救援预案和抢救措施及相应的医院急救抢救程序规则，可胜任职业病危害事故的应急救援工作。

本矿工业场地内设有矿办医疗室；急救硐室使用面积3#煤层28 m2，9#煤层38m2，每班应配备1名救护人员。

急救站装备有转运病人的担架、复苏器械、麻醉剂、抗休克裤、充气止血带等急救器材和急救药品。

应急救援设施应有清晰地标志，并按照相关规定定期保养以确保其正常运行。

在锅炉房及井下水处理站工作地点就近设置现场应急处理设施，急救包或急救箱以及急救药品；转运病人的担架和装置；急救处理的设施以及应急救援通讯设备等。

急救箱的内容按表3-11-3配备，并有专人负责定期检查和更新。根据本矿井生产规模，职业病危害性质，接触人数等实际情况，共配备5个急救箱（分别在井下急救站、办公楼、生活污水及井下水处理站、锅炉房）。

表3-11-3             急救箱药品清单

| 药品名称 | 储存数量 | 用途 | 保质（使用）期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医用酒精 | 1瓶 | 消毒伤口 |  |
| 新洁尔灭町 | 1瓶 | 消毒伤口 |  |
| 过氧化氢溶液 | 1瓶 | 清洗伤口 |  |
| 0.9%生理盐水 | 1瓶 | 清洗伤口 |  |
| 2%碳酸氢钠 | 1瓶 | 处置酸灼伤 |  |
| 2%醋酸或3%硼酸 | 1瓶 | 处置碱灼伤 |  |
| 解毒药品 | 按实际需要 | 职业中毒处置 | 有效期内 |
| 脱脂棉花、棉签 | 2包、5包 | 清洗伤口 |  |
| 脱脂棉签 | 5包 | 清洗伤口 |  |
| 中号胶布 | 2卷 | 粘贴绷带 |  |
| 绷带 | 2卷 | 包扎伤口 |  |
| 剪刀 | 1个 | 急救 |  |
| 镊子 | 1个 | 急救 |  |
| 医用手套、口罩 | 按实际需要 | 防止施救者被感染 |  |
| 烫伤软膏 | 2支 | 消肿/烫伤 |  |
| 保鲜纸 | 2包 | 包裹烧伤、烫伤部位 |  |
| 创可贴 | 8个 | 止血护创 |  |
| 伤湿止痛膏 | 2个 | 瘀伤、扭伤 |  |
| 冰袋 | 1个 | 瘀伤、肌肉拉伤或关节扭伤 |  |
| 止血带 | 2个 | 止血 |  |
| 三角巾 | 2包 | 受伤的上肢、固定敷料或骨折处 |  |
| 高分子急救夹板 | 1个 | 骨折处理 |  |
| 眼药膏 | 2支 | 处理眼睛 | 有效期内 |
| 洗眼液 | 2支 | 处理眼睛 | 有效期内 |
| 防暑降温药品 | 5盒 | 夏季防暑降温 | 有效期内 |
| 体温计 | 2支 | 测体温 |  |
| 急救、呼吸气囊 | 1个 | 人工呼吸 |  |
| 雾化吸入器 | 1个 | 应急处置 |  |
| 急救毯 | 1个 | 急救 |  |
| 手电筒 | 2个 | 急救 |  |

3.9号煤层新增项目急救措施

（1）由于本矿井开采3号、9号煤层投产时，需重新设置紧急避险系统。为满足突发紧急情况下所服务区域全部人员紧急避险的需要，该矿在9号煤层轨道大巷中部新增一处永久避难硐室，利用目前3号煤层已有的永久避难硐室。根据本矿人员分布情况，确定永久避难硐室最终的容纳规模为100人，水平避难硐室尺寸设计为长155m、净宽5.0m、净高3.0m。另在9号煤层顺槽口设临时避难硐室，额定避险人数20人。

（2）工作面设置2个可移动式救生舱，每个可移动式救生舱规模为10人。

（3）永久避难硐室生存室内设置传感器有：氧气传感器、一氧化碳传感器、甲烷传感器、二氧化碳传感器、温度传感器、湿度表；每个永久避难硐室过渡室设置传感器有：氧气传感器、一氧化碳传感器；每个永久避难硐室室外入口处设置传感器有：氧气传感器、甲烷传感器、二氧化碳传感器及一氧化碳传感器。

（4）在井下采区运输巷、采掘工作面等处，安装有矿井压风自救装置。压风自救装置设在压缩空气管路上，呼吸器由不燃性材料制成，用时罩住人体，阀门打开即可供人呼吸。

（5）按额定避险人数配备自救器等辅助设施。配备的自救器应为隔绝式，有效防护时间应不低于45min。永久避难硐室防护人数了100人，考虑1.2的系数，永久避难硐室配备自救器120个。自救器为ZY-45压缩氧自救器。

二、建设施工期间应急救援措施

（1）项目经理部应建立应急救援组织机构。

（2）项目经理部应根据不同施工阶段可能发生的各种职业病危害事故制定相应的应急救援预案，并定期组织演练，及时修订应急救援预案。

（3）按照应急救援预案要求，合理配备快速检测设备、医疗急救设备、急救药品、通讯工具、交通、个体防护用品等应急救援设备。

（4）应根据施工现场可能发生的各种职业病危害事故对全体劳动者进行有针对性的应急救援培训，使劳动者掌握事故预防和自救互救等应急处理能力，避免盲目救治。

（5）应与就近医疗机构建立合作关系，以便发生急性职业病危害事故时能够及时获得医疗救援救助。

（6）施工现场应配备受过专业训练的急救人员，配备急救箱、担架、毯子和其他急救用品。急救箱内应有简单明了的使用说明，并有受过急救培训的人员进行保管、定期检查和更换。

## 第十二节  职业病防治管理措施

一、职业病防治机构设置及人员配备

本矿为正常生产矿井，已按规定成立了职业卫生防治领导组，领导组包括企业最高决策者、职能部门以及工会等。应由企业法人任组长，生产矿长、安全矿长、技术负责人任副组长，通风、机电、生产、运输、采掘、职业病防治科、财务等部门为领导小组成员。每月由领导小组定期组织对上月职业卫生防治工作进行检查，对存在的问题和隐患落实资金、人员、时间进行整改，对下月工作进行安排，确保卫生防治工作落到实处。

同时，已经建立了职业卫生管理机构，成立职业病防治科，矿井职防科办公地点设在矿办公楼内，科室建筑面积30m2，各配备4名专职职业卫生管理人员，负责本矿的职业病防治工作计划的实施、对劳动者告知工作场所职业病危害因素、组织职工对职业危害防治进行宣传教育培训、职业危害防护设施的管理、职业健康档案管理工作，同时负责组织劳动者到有资质的职业卫生服务机构进行职业健康体检，所配备人员须经过相关知识和技能培训，并能胜任本单位职业危害防治专业的工作。

本项目在建设期间施工队伍必须服从矿井职业卫生防治领导组及职业卫生管理机构的管理。本项目建成后，必须将新建工程及设施设备纳入矿井职业卫生防治领导组及职业卫生管理机构的管理范围。

二、职业卫生管理制度

本矿为正常生产矿井，已按要求建立健全相关制度并文件化，包括生产期间和项目建设期间，职业卫生管理制度应包括以下内容：

1.职业危害防治责任制度

（1）成立职业危害防治领导小组。所属各部室、队的主要负责人在职业卫生防治领导小组的领导与安排下，各负其责，做好本部门的职业病防治工作。建立好日常检查的职业卫生管理台账，并建档保存。

（2）严格执行职业病危害项目申报的规定，在每年按期向所在地煤矿安全部门进行职业危害项目申报工作。

（3）依法履行向劳动者职业病危害告知义务。与劳动者签订劳动合同时，将工作过程中可能产生的职业病危害因素及其后果、职业病防护措施和待遇如实告知劳动者，并在劳动合同中写明。并以职业危害因素警示标识和中文警示说明、公告栏等形式告知并提高职工对职业病危害的防范意识。

（4）领导小组负责对产生职业病危害的工作场所提出技术改造、配备必要的防护设施、防护用品等，并重点抓好落实工作，积极改善劳动条件。

（5）定期、不定期组织对各部室、班、队职业病防治措施落实情况的检查，对查出的问题及时提出整改意见，报领导小组整改，落实部室、班、队解决情况，做到有安排，有落实，有检查，有结果并留有记录。

（6）劳动者上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，必须经有资质的职业卫生机构进行体检。

（7）组织劳动者进行职业卫生教育与培训。

（8）按照《煤矿安全规程》和《煤矿作业场所职业危害防治规定》组织开展对本矿各作业场所的职业病危害因素的日常监测工作，建立好职业病危害监测档案，并妥善保存。

（9）每年委托经山西省能源局备案核准的有资质的技术服务部门进行职业病危害因素检测与评价，检测与评价结果及时向当地煤矿安全监察分局申报，并向劳动者公布。

（10）负责建立职业病危害应急救援预案，成立应急救援小队，落实人员、职责、资金、物品、药品以备急需，严格执行职业病危害事故报告制度。

2. 职业危害警示与告知制度

（1）告知的内容

①职业病防治制度和岗位职业健康操作规程；

②劳动过程中可能接触职业病危害因素的种类，危害程度；

③提供的职业病防护设施和个体使用的职业病防护用品；

④作业场所职业病危害因素检测与评价结果；

⑤职业卫生知识培训教育；

⑥提供工伤社会保险待遇；

⑦为职工定期进行职业病体检。

（2）告知的方式

①劳动合同职业危害告知书；

②作业场所职业危害的告知：

A.在醒目位置设置公告栏；

B.对产生严重职业危害的作业岗位，应当设置警示标识和中文警示说明。

③职业危害与健康告知：

A.定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价；监测评价结果存入用人单位职业卫生档案，定期向当地煤矿安全监管部门报告，并向职工公布。

B.按照国家有关规定组织上岗前，在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果如实告知劳动者。

C.医疗卫生机构发现疑似职业病人时，应当告知职工本人及时通知用人单位。

④公布职业病防治规章制度，岗位职业健康操作规程及事故应急救援预案。

⑤劳动者要履行下列义务：

A.自觉遵守本矿制定的职业危害防治制度和岗位职业卫生操作规程；

B.正确使用佩戴职业病防护设备和个人防护用品；

C.积极参加职业卫生知识培训，定期参加职业病健康体检；

D.发现职业病危害事故隐患应当及时报告矿职业危害领导小组；

E.树立自我保护意识，避免职业病的发生。

（3）告知的责任部门:职业病防治部门。

（4）考核:年度考核。

3.职业危害项目申报制度

（1）煤矿在申领、换发煤矿安全生产许可证时，应当如实向驻地煤矿安全监察机构申报职业病危害项目，同时抄报所在地安全生产监督管理部门。

（2）煤矿申报职业病危害项目时，应当提交下列文件、资料：

①煤矿的基本情况；

②煤矿职业病危害防治领导机构、管理机构情况；

③煤矿建立职业病危害防治制度情况；

④职业病危害因素名称、监测人员及仪器设备配备情况；

⑤职业病防护设施及个体防护用品配备情况;

⑥煤矿主要负责人、职业卫生管理人员及劳动者职业卫生培训情况证明材料；

⑦劳动者职业健康检查结果汇总资料，存在职业禁忌症、职业健康损害或者职业病的劳动者处理和安置情况记录；

⑧职业病危害警示标识设置与告知情况；

⑨煤矿职业卫生档案管理情况；

⑩法律、法规和规章规定的其他资料。

（3）安全生产监督管理部门和煤矿安全监察机构及其工作人员应当对煤矿企业职业病危害项目申报材料中涉及的商业和技术等秘密保密。违反有关保密义务的，应当承担相应的法律责任。

4.职业危害防治宣传、教育和培训制度

本制度适用于煤矿内各部门管理和操作人员。

（1）职责和权限

①煤矿主管领导负责审批职业健康宣传教育培训计划和所需经费并监督实施。

②职业病防治部门负责入职业卫生和职业健康教育、制定煤矿培训计划并组织实施。

③生产作业厂房根据岗位特点负责申报培训需求，实施职业健康宣传、协助有关部门组织员工实施培训。

④班组负责入岗职业健康危害和岗位安全教育。

（2）工作内容

①培训计划：各部门根据岗位特点负责向职业病防治部门报告培训需求。职业病防治部门根据申报的培训需求和内外部变化的情况进行培训。

②培训时间：对作业人员进行上岗前和在岗期间的职业卫生培训每年累计培训时间不得少于8学时。

③培训内容：煤矿内各岗位相关职业健康知识、岗位危害特点、职业危害防护措施、职业健康安全岗位操作规程、防护措施的保养及维护注意事项、防护用品使用要求、职业危害防治的法律、法规、规章、国家标准、行业标准等。

④培训形式：内部培训、外部委托培训。

A.内部宣传教育培训

a.新员工进矿结合安全“三级教育”，介绍煤矿作业现场、岗位存在的职业危害因素及安全隐患，可能造成的危害。

b.员工在岗期间－通过定期培训或公告栏宣传，学习职业健康岗位操作规程、相关制度、法律法规及公司新设备、新工艺、新材料的有关性能、可能产生的危害及防范措施，了解工作环境检测结果及个人身体检查结果。

c.转换岗位－由岗位部门负责人讲解新岗位可能产生的危害及防范措施。

d.煤矿按培训计划组织的职业健康知识及法律法规、标准等知识。

b.外部委托培训

为提高职业健康知识和管理能力，外部培训一般情况是参加安全生产监督管理部门组织的职业健康培训，参加人员一般是煤矿主要负责人和职业健康管理人员。

（3）记录

职业病防治部门应建立个人培训档案并保留相关的培训记录。

5.职业危害防护设施管理制度

（1）范围

制度用于该矿内部所有职业危害防护设施、设备管理。

（2）职责

①职业病防治部门负责企业防护设施维护管理工作监督管理指导和实施。

②各部门负责各部门在用防护设施的维护管理。

（3）规程

①职业危害防护设施是指以控制或者消除生产过程中产生的职业病危害因素为目的，采用通风净化系统或者采用吸除、阻隔等设施以阻止职业病危害因素对劳动者健康影响的装置和设备。

②用人单位应对存在职业病危害因素的作业场所设置、安装有效的防护设施，保障劳动者工作环境中存在的职业病危害因素含量符合国家的职业卫生标准和卫生要求。

③煤矿采购部必须购置使用具有防护设施生产资质单位生产的防护设施。在购置防护设施产品时，应当注意索取：合格证、使用说明书、防护性能、适应对象、使用方法及注意事项；不得购置使用没有生产企业、没有产品名称、没有检测报告的防护设施产品。

④职业病防治部门应对在用防护设施进行检查、维护和保养。

⑤组织对劳动者进行使用防护设施操作规程、防护设施性能、使用要求等相关知识的培训，指导劳动者正确使用职业危害防护设施。

⑥未经申报批准不得擅自拆除或停用防护设施。如因检修需要拆除的，应当采取临时防护措施，并向作业人员配发防护用品，检修后及时恢复原状。

6.从业人员职业病个体防护用品管理制度

（1）目的

为保证安全生产，改善劳动条件，预防职业病发生，保护劳动者的健康，使劳动者在生产过程中为免遭或减轻事故伤害及职业病危害进行相应的防护用品配备，加强员工劳动防护用品和保健品的管理，特制定本制度。

（2）适用范围

本制度适用于该矿内各部门。

（3）职责与分工

主管部门：职业病防治部门负责监督本制度的执行。

相关部门：各部门、工区均为本制度的执行部门。

（4）内容与要求

①在生产过程中，因化学因素、物理因素、粉尘而产生的有害因素和劳动过程中及作业现场的安全卫生设施不良产生危害因素，均应对作业人员进行劳动防护用品配备。

②免费为生产人员提供符合国家规定的劳动防护用品，并不以货币形式或其他物品替代。

③员工在矿内调动工作时，其享有的劳动保护用品可随身转带。工种变化的劳动防护用品（除特殊工种外），安全环保部有权作出相应调整。

④员工因特种作业确需配置特种劳动防护用品的，须经职业病防治部门认定后配置或借用。

⑤凡作业环境会对从业人员产生危害的岗位按照标准规定发放保健品。

⑥凡在作业过程中佩戴和使用的保护人体安全的器具，如安全帽、安全带、防护面罩、过滤式面具、空气呼吸器、防护眼镜、耳塞、防毒口罩、特种手套、防护服、绝缘手套、绝缘胶靴、绝缘垫等均属防护器具，必须妥善保管，正确使用。

⑦劳动防护用品由专人采购符合标准要求的产品，按规定入库，发放给使用人员，填写《劳动防护用品发放登记台帐》。

（5）劳动防护用具（品）的使用

①员工进入井下或施工作业现场，必须按照规定穿戴防护用品，否则按照违章处罚。

②各工区对常用的防护用品应存放在公众易于取用场所，做到防潮、防高温、防锐器损坏。

③对使用方法比较复杂的防护用品，如：防毒面具、呼吸器等必须认真研读使用说明，正确掌握其使用方法。

④对因工作原因造成损坏的特种型防护用品，由职业病防治部门审批、更换，对非因工造成劳动防护用品损失的按原价赔偿。

7.职业危害日常监测及检测、评价管理制度

（1）目的

为了预防、控制和消除职业危害，保护广大职工的身体健康。

（2）依据

根据《煤矿安全规程》和《中华人民共和国职业病防治法》的规定，用人单位应当实施有专人负责的职业病危害因素日常监测，并确保检测系统处于正常运行状态，并定期向所在地煤矿行政管理部门报告和向劳动者公布，特制订本制度。

（3）具体内容

①煤矿井下必须安装安全监控监测系统，对井下有毒有害气体进行监测，监控中心负责对安全监控系统进行维护，确保设备的正常运行。

②监控中心工作人员每天对监测数据进行整理分析，有超标现象立即查明原因，编制相应处理措施进行预防。

③每天由监控中心对监测数据进行汇总，并上报矿长和总工签字后，进行备案。

④瓦检员每班对作业场所的有毒有害气体进行两次监测，将相关数据填写至现场管理牌板上，记录本并上报通风部门存档。

⑤每月由通风管理部专职人员对作业现场的粉尘进行两次监测，并做好相关记录，有超标现象立即采取措施进行防治。

⑥每月由通风管理部工作人员对作业现场的噪声进行一次检测，并做好相关记录。

⑦每年由山西省能源局备案的煤矿职业卫生技术服务机构对职业病危害因素进行检测、评价，其结果定期向职工公布。

⑧存在超标现象的地点必须编制防治措施进行治理。

⑨有毒有害气体及粉尘检测报表必须经过主管领导签字审核后备案。

8.建设项目职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的制度

（1）煤矿建设项目职业病防护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。职业病防护设施所需费用应当纳入建设项目工程预算。

（2）煤矿建设项目在可行性论证阶段，建设单位应当委托具有资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害预评价，编制预评价报告。

（3）煤矿建设项目在初步设计阶段，应当委托具有资质的设计单位编制职业病防护设施设计专篇。

（4）煤矿建设项目完工后，在试运行期内，应当委托具有资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价，编制控制效果评价报告。

9.劳动者职业健康及其档案监护管理制度

（1）该矿职业病防治部门必须根据煤矿存在的职业病危害因素的类别、接触水平等情况，严格按照《职业健康监护技术规范》的规定，组织从事接触职业病危害因素职工有计划地到法定卫生服务机构进行职业健康体检。员工接受职业健康检查应当视同正常出勤。

（2）该矿职业病防治部门必须组织拟从事接触职业病危害因素作业的新录用员工（包括转岗到该作业岗位的人员）、拟从事有特殊健康要求作业的员工进行上岗前健康检查。新入矿员工必须经职业健康体检合格后方可从事接触职业病危害因素作业。

（3）对长期从事接触职业病危害因素作业的员工必须组织进行在岗期间的定期健康检查。各生产工区要对接触职业病危害因素作业人员进行登记，每年按期向煤矿职业卫生主管部门报告，职业病防治部门核实后，结合各工区实际制订体检计划并组织实施。

（4）人力资源部要及时向职业卫生主管部门通报即将离岗的员工，职业病防治部门及时组织接触职业病危害因素的员工进行离岗前的体检；如最后一次在岗期间健康检查是在离岗前90日内，可视为离岗体检。在未对其进行体检时，不得解除或终止与其订立的劳动合同。员工可以选择放弃进行离岗前体检，并签订相关协议。

（5）对体检中发现有职业禁忌症与从事职业相关的健康损害的职工应调离原工作岗位，并妥善安置；发现健康损害或者需要复查的，除及时通知用人工区外，还应及时告知员工本人，按有关部门的要求，进行复查和医学观察。

（6）对发生分立、合并、解散、破产等情形的，职业卫生主管部门应对从事接触职业病危害作业的员工进行职业性健康体检。

（7）在生产、检修中作业场所职业病危害因素浓度严重超标，对遭受或可能遭受急性职业病危害的员工，所在单位应立即报告，职业病防治部门必须及时组织进行健康检查和医学观察。

（8）若发现有疑似职业病员工的职业卫生主管部门必须按规定向相关部门报告，并按要求其进行职业病诊断或医学观察。

（9）职业病防治部门必须将体检结果及时告知相关工区及个人。除职业禁忌证外，其他体检结果不得公开，确保医学资料的机密，维护员工职业健康隐私权、保密权。体检结果存入个人健康袋内保存。

（10）对各工区管理岗位、辅助岗位的员工每3～5年由人力资源部组织进行一次健康性体检。人力资源部、职业病防治部门要汇同相关部门开展作业场所健康促进工作，开展健康教育、健康风险评估，改善作业条件、改变员工不健康作业方式、控制健康危险因素、降低病伤及缺勤率。

（11）各工区不得安排未经岗前体检、有职业禁忌症的员工从事接触职业病危害因素的作业和从事其所禁忌的作业。

（12）各单位不得安排未成年工、孕期、哺乳期的女工从事对个人、胎儿、婴儿有危害的作业。

（13）职业卫生主管部门应将年度职业健康检查的资料整理归档，安装规定期限妥善保管，接受上级卫生行政部门的定期监督检查与考核。

（14）职业健康体检、检查、医学观察和职业病诊断、鉴定、治疗等费用由公司职业病防治部门、计划财务部按法规规定执行。

（15）各单位对本单位的职业健康管理情况建立台账，职业病防治部门对各工区职业健康管理情况每两月进行一次监督检查，查出的不符合项将下发整改通知书，限期整改，逾期未整改的，根据公司《职业病防治考核办法》进行考核。

10. 职业病诊断、鉴定及报告制度

（1）煤矿和劳动者应当如实为职业病诊断和鉴定提供有关或必要的职业卫生和健康监护等资料。

（2）煤矿应安排职业病患者进行相应的医治和疗养，对在诊断后被确认为不宜继续在原岗位作业或工作的，职业病防治部门提出调整岗位意见后，由人力资源部安排工作。

（3）职业病患者的诊疗、康复和复查等费用以及伤残后有关待遇和社会保障，应依照国家和地方有关规定执行。

（4）对疑似职业病的职工应及时进行诊断，在其诊断或者医学观察期间的费用按职业病待遇办理，在此期间不得解除或者终止与其订立的劳动合同。

11.职业危害防治经费保障及使用管理制度；

（1）根据上级有关文件精神，每年新增或更新的职业危害防治系统，列入煤炭生产安全费用，实行专户存储、专款专用、要统一管理，年度结余资金允许结转下年度使用。主要包括在以下项目内：

①矿井主要通风设备的更新改造支出；

②完善和改造矿井瓦斯监测系统支出；

③完善和改造矿井综合防治煤与瓦斯突出支出；

④完善和改造矿井防灭火支出；

⑤完善和改造矿井防治水支出；

⑥完善和改造矿井综合防尘系统支出。

（2）为消除职业危害事故隐患，必须加大在“一通三防”方面的投入，主要在通风设备、瓦斯监测、矿井防治水、矿井防灭火及综合防尘方面的支出。

（3）计划下达后，资产类由供应公司集中负责采购，费用类、工程方面主要由企管部门负责。

（4）根据上级文件要求、每年度下达的计划、具体项目，分轻重缓急做到合理安排使用。

12.职业卫生档案管理制度

（1）根据《中华人民共和国职业病防治法》的规定,结合该矿的实际,对矿各部室区队建立职业卫生档案,员工个人职业健康监护档案,简称“两档”，并由专人保管。

（2）企业职业卫生档案包括：

a.职业病防治责任制文件；

b.职业卫生管理规章制度；

c.作业场所职业病危害因素种类清单、岗位分布以及作业人员接触情况等资料；

d.职业病防护设施、应急救援设施基本信息及其配置、使用、维护、检修与更换等记录；

e.作业场所职业病危害因素检测、评价报告与记录；

f.职业病个体防护用品配备、发放、维护与更换等记录；

g.煤矿企业主要负责人、职业卫生管理人员和劳动者的职业卫生培训资料；

h.职业病危害事故报告与应急处置记录；

i.劳动者职业健康检查结果汇总资料，存在职业禁忌证、职业健康损害或者职业病的劳动者处理和安置情况记录；

j.建设项目职业卫生“三同时”有关技术资料；

k.职业病危害项目申报情况记录；

l.其他有关职业卫生管理的资料或者文件。

（3）员工个人健康档案包括：

① 员工的职业史、既往史和职业病危害接触史；

② 作业场所职业病危害因素监测结果；

③ 职业健康检查结果、职业禁忌证名单及处理情况；

④ 职业病诊断、职业病病例登记表等员工个人健康资料；

⑤ 职业健康监护委托书或合同；

⑥ 职业性健康检查工种及人员名单；

⑦ 职业病人处理、安置情况汇总资料。

（4）“两档”资料按档案管理的要求建立目录、统一编号、专册登记；分永久、长期、短期三种期限及时进行归档。

（5）“两档”资料应字迹清楚、图表清晰、文字准确可靠，并管好和用好“两档”。

（6）随时、定期地根据该矿人员的变动，及时调整和补充“两档”，各表卡每年按期调整一次。

（7）“两档”档案中各种资料按要求每三年复核一次；日常职业卫生工作须将测定结果、健康检查结果、职业病管理情况随时过录，以备分析。

（8）员工离开单位时，有权索取个人健康档案资料，煤矿应如实地、无偿地提供，并在所提供的个人复印件上签章。

（9）职业病诊断，鉴定单位需提供有关“两档”资料时，档案室应如实地提供。

（10）档案室对各部门移交来的职业卫生档案，要认真进行质量检查，归档的案卷要填写移交目录，双方签字，及时编号登记，入库保管。

（11）档案工作人员对档案的收进、移出、销毁、管理、借阅利用等情况要进行登记，档案工作人员调离时，必须办好交接手续。

（12）职业卫生档案库房要坚固、安全，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防高温、防潮、通风等项工作，并有应急措施。职业卫生档案库要设专人管理，定期检查清点，如发现档案破损、变质时要及时修补复制。

（13）利用职业卫生档案的人员应当爱护档案，严禁对职业卫生档案拆卷、涂改、污损、转借和擅自翻印。

13.职业危害事故应急管理制度

应急救援预案的制定是为了积极应对可能发生的意外事故，及时组织和协调各方面救援力量，预防和减少可能发生的职业病危害事故，根据《中华人民共和国职业病防治法》规定，结合本矿实际，按照职业病危害事故应急救援原则。

14.法律、法规、规章规定的其他职业危害防治制度

应随时关注有关部门对职业危害防治的新精神、新要求和根据实际工作的需要依照相关法律、法规、规章规定对职业危害防治制度进行增加和调整。

15.职业健康工作情况统计报表制度

（1）报表内容

根据本矿职业安全健康工作的重点，报表的主要内容有：职业安全健康工作基本情况、职业危害告知和警示标识设置情况、职业安全健康教育培训情况、从业人员健康体检情况、作业场所职业因素日常监测情况、粉尘监测情况、职业安全健康经费投入情况、职业危害申报情况、尘肺病例等情况。

（2）报表程序

矿生产技术部、安全监察部、计划财务部、综合事务办每年按期根据各自职责范围，把各自工作按照《山西省煤矿职业安全健康工作情况统计报表》的要求统计汇总，报矿办公室，矿办公室汇总整理后统一上报。

（3）报表要求

① 各部门要高度重视，要求专人负责，保证制度的落实和全面真实反映煤矿职业安全健康工作的开展情况。

② 矿办公室要在认真填报《山西省煤矿职业安全健康工作情况统计报表》同时，还要将本矿开展煤矿职业安全健康工作情况进行总结，随报表一并上报。

③ 报表要全面、真实，不得虚报、瞒报、漏报、迟报。

④ 报表经单位领导审核后，采用纸质和电子版同时上报。

16.职业危害警示标识及中文警示说明的设置管理制度

（1）存在职业病危害因素的场所，应当在醒目位置按照下列规定设置警示标识：

① 可能引起尘肺的粉尘工作场所，设置“注意防尘”警示标识；

② 放射工作场所设置“当心电离辐射”警示标识；

③ 有毒物品工作场所设置“当心中毒”或者“当心有毒有害气体”警示标识；

④ 产生噪声的场所设置“噪声有害”警示标识；

⑤ 高温作业场所设置“当心中暑”警示标识。

（2）接触有毒化学品的作业岗位，应当在醒目位置设置“作业岗位有毒物品职业病危害告知卡”；

（3）使用有毒物品工作场所应当设置黄色区域警示线，高毒物品工作场所设置红色区域警示线；

（4）在工作场所可能产生职业病危害的设备和材料上，应当设置相应的警示标识；

（5）可能产生职业病危害的设备发生故障时，应设相应的禁止标识；

（6）维护和检修可能产生职业病危害的装置时，应在工作区域设置相应的禁止标识；

（7）设置的警示标识应当醒目、保持完整，使用的警示信号保持功能完好。

17.职业病防治专项基金制度

（1）职业病防治专项基金一律由矿安全部审批，财务部统一支出、集中管理。

（2）合理编制财务预算。 贯彻实事求是、统筹兼顾、确保重点的原则，科学规划职业病防治专项基金的编制工作。其中，预算内资金按国家开支标准进行编制，做到不漏、不错。预算外资金要在参照预算内开支标准的基础上，准确、合理编制。

（3）计划使用资金。根据批准的预算资金，制订好预算执行计划，分别按季按月有计划安排使用，期中体检费用的使用情况，避免前松后紧或者前紧后松的现象发生。按期编制年报及年度财务决算，分析使用效果。

（4）严格财务审批和验收。职业危害的一切财务开支坚持一支笔审批原则，严格先批后报程序，杜绝白头票入帐。需添置设备、物品时，必须经矿长批准后购置，各种设备应及时登入《固定资产》和《财务登记册》内，再落实专人负责管理使用。

（5）严格经费支付报销的审核工作。 对经费的交纳、支付、报销工作，会计应按照职权条例规定进行审查、复核。办理报销手续，必须要有原始凭证，坚决杜绝手续不齐、用钱混乱等现象的发生。发现问题，及时查明，对未经批准和违反财务纪律的支出，会计应拒绝入帐。

（6）单位应当保障职业病防治基金专款专用，不得挤占、挪用，并对因资金不足导致的后果承担责任。

18.职业危害作业场所工作时间制度

该矿实行三班八小时工作制度。在有职业危害因素的作业场所特做如下规定：

（1）作业场所的噪声，不应超过85dB(A)。大于85dB(A)时，需配备个人防护用品；大于或等于90dB(A)时，还应采取降低作业场所噪声的措施，并缩短工作人员的工作时间。

（2）井下采掘工作面的空气温度不得超过26℃，机电设备硐室的空气温度不得超过30℃；当空气温度超过上述要求时，必须缩短超温地点工作人员的工作时间，并给予高温保健待遇。采掘工作面的空气温度超过30℃、机电设备硐室的空气温度超过34℃时，必须停止作业。

（3）在产生粉尘、煤尘等其他危害因素的工作场所，应采取相应的灭尘措施，工作人员并配备个人防护用品，在浓度较大时应缩短工作人员的工作时间，超过最高允许浓度时，必须立即停止作业。

（4）任何领导和组织都不得让员工在职业危害的工作场所下加班加点。

三、职业健康检查

煤矿不得以劳动者上岗前职业健康检查代替在岗期间定期的职业健康检查，也不得以劳动者在岗期间职业健康检查代替离岗时职业健康检查，但最后一次在岗期间的职业健康检查在离岗前的90日内的，可以视为离岗时检查。对未进行离岗前职业健康检查的劳动者，煤矿不得解除或者终止与其订立的劳动合同。

1.上岗前健康检查

矿井投产后，必须按国家有关法律、法规的规定，委托具有职业健康体检资质的医疗卫生机构，对新入矿工人进行接触有害因素上岗前检查，并建立健康档案；对接尘工人的职业健康检查必须拍照胸大片；对查出的职业病禁忌症患者，不得安排其从事相应的有害作业。

2.在岗期间健康检查

矿井投产后，必须按照国家法律、法规和卫生行政主管部门的规定定期对接触职业危害因素的作业人员定期委托具有职业健康体检资质的医疗卫生机构进行职业健康检查。对检查出的职业病患者、疑似职业病患者和有职业禁忌症人员，矿井必须按国家规定及时给以治疗、疗养和调离有害作业岗位，并做好健康监护及职业病报告工作，对于疑似病例，必须及时组织到职业病诊断机构进行复查。

检查时间间隔必须符合下列要求：

（1）对在岗接触粉尘作业工人，岩巷掘进工每1年拍片检查1次；混合工每1年拍片检查1次；采煤工每1年拍片检查1次。检查内容还包括后前位X射线高千伏胸片、心电图、肺功能、血常规、尿常规、血清ALT等。

（2）对接触毒物的人员每年检查1次。

职业性健康检查、职业病诊断、职业病治疗应由取得相应资格的职业卫生机构承担。

3.离岗时职业健康检查

工人在准备调离或脱离所从事的职业危害的作业或岗位前，必须进行离岗的职业性健康检查。

4.应急职业健康检查

当发生急性职业危害事故时，对遭受或者可能遭受急性职业危害的劳动者，应及时组织健康检查。如矿井发生有害气体二氧化碳、氮氧化物、一氧化碳、硫化氢中毒事故时，应对接触作业人员进行应急健康检查。

四、职业健康监护档案管理

1.建立职业健康监护档案

建立职业健康监护管理档案，可与企业职工卫生档案合并统一管理。主要内容有：

（1）职业健康监护委托书；

（2）职业健康检查结果报告和评价报告；

（3）职业病报告卡；

（4）企业对职业病患者和职业禁忌症者处理和安置记录；

（5）企业在职业健康监护中提供的其他资料和职业健康检查机构记录整理的相关资料。

2.职业健康监护档案包括以下内容

（1）劳动者姓名、性别、年龄、籍贯、婚姻、文化程度等一般概况；

（2）劳动者职业病史、既往史和职业病危害接触史；

（3）相应工作场所职业病危害因素监测结果；

（4）职业健康检查结果及处理情况；

（5）职业病诊疗等劳动者健康资料。

3.职业健康监护档案的管理

（1）煤矿应当为劳动者个人建立职业健康监护档案，并按照有关规定的期限妥善保存。

（2）职业健康监护档案应当包括劳动者个人基本情况、劳动者职业史和职业病危害接触史，历次职业健康检查结果及处理情况，职业病诊疗等资料。

（3）劳动者离开煤矿时，有权索取本人职业健康监护档案复印件，煤矿必须如实、无偿提供，并在所提供的复印件上签章。

五、职业病危害事故应急预案

煤矿企业必须认真贯彻落实《职业病防治法》、《劳动法》的要求，防止突发性重大职业病危害事故发生，并在职业病危害事故发生后能有效控制和处理。根据主管部门的要求和本矿实际，本着“反应迅速、处理得当”的原则，制定本矿的应急救援预案。

1.职业病危害的目标分布

根据该矿井井上下存在的噪声、井下生产过程中产生的煤尘和有毒有害气体，是可能引起职业病危害事故的重点，确定锅炉房、风机房和井下各作业地点人员为职业病危害事故应急救援目标。

2.职业病危害应急救援指挥机构及职责分工

矿井职业病危害事故应急救援指挥部办公室设在调度指挥中心。发生重大职业病危害事故时，若总指挥不在，由副总指挥全权负责应急救援工作，矿井职业病危害应急救援指挥机构设置如下：

总指挥：矿长

副总指挥：总工程师、生产矿长、安全矿长、机电矿长、财务总监、工会主席

成员单位：安全生产指挥中心、生产技术部、通风管理部、机电管理部、安全监察部、综合事务部、计划财务部、人力资源部等相关单位负责人。

（1）职责

① 指挥部职责

a.发生职业病危害事故时，由指挥部发布和解除职业病应急救援命令、信号；

b.组织指挥职业病危害事故应急救援队伍，实施救援行动；

c.及时向上级部门汇报职业病危害事故处理情况，并向友邻单位通报危害事故情况，必要时向有关单位发出救援请求；

d.组织职业病危害事故调查及善后处理，总结应急救援工作的经验教训。

② 指挥部领导小组职责

a.组织制定本矿职业病危害事故应急救援预案；

b.组建职业病危害事故应急救援队伍，并组织演练；

c.检查督促做好重大职业病危害事故的预防措施和职业病危害事故应急救援的物资、器械、防护用品等各项准备工作。

③ 成员单位职责

矿长：负责组织指挥全矿的职业病危害事故应急救援工作；

总工程师、生产矿长：协调总指挥，负责应急救援的具体指挥工作；

安全矿长：做好职业病危害事故报警、情况通报及职业病危害事故处置工作；

工会主席：负责现场医疗救护指挥及受伤人员分类抢救和护送转院工作；

机电矿长：负责指挥警戒、治安、保卫、疏散、道路交通管制工作；

生产指挥中心：负责职业病危害事故现场通讯联络和对外联系，必要时代表指挥部发布有关信息；

综合事务部：负责车辆调配及抢救物资的运输、供应工作，负责后勤服务工作；

计划财务部：负责抢险物资及防护用品的日常储备和应急供应；

通风管理部：负责掌握矿井通风状况，配合相关单位分析查找职业病危害事故的原因及地点，提供技术帮助，搞好救灾通风保障工作；

机电管理部：负责掌握矿井供电、停送电情况，配合相关单位分析查找职业病危害事故的原因及地点，提供技术帮助；

安全监察部：负责职业病危害事故分析查找职业病危害事故的原因及地点，提供技术帮助，并搞好职业病防治处理工作；

负责检督抢险救灾工作中的各项安全措施的有效监督和落实；负责联系救护队；负责事故的调查、评估、汇总和上报；

负责现场治安，交通指挥，设立警戒，指导员工疏散；

生产技术部：负责提供矿井的相关技术资料、事故地点的布置状况和井下采掘情况；

救护队：负责事故现场灾情的侦察工作，及时了解掌握现场灾情发展情况并汇报指挥部，作出、实施正确的救灾措施；完成灾区遇险人员的救援和事故处理任务；

人力资源部：负责组织医护人员对受伤人员进行急救。

3.发生职业病时的处置

可能发生的意外职业病危害事故有：

（1）一般职业病危害事故：因车间及岗位防护设施损坏、物料泄露、防护品不合格或损坏、人员未及时巡查及早发现，未及时采取相应措施予以处理，而引发小范围的职业病危害事故。

（2）重大职业病危害事故：虽能及时发现，但职业病危害事故较难控制。职业病危害事故发生后，有可能发展为更大范围或更严重的破坏及人员伤害事故。应立即采取以下应急救援措施：

① 最早发现职业病危害事故的部门及人员，应立即报警，并采取一切措施切断职业病危害事故源。

② 调度指挥中心接到报警后，应迅速通知有关部门，快速查明发生职业病危害事故的地点、范围，下达启动应急救援预案的指令，同时发出警报，通知指挥部成员及医疗救护队伍和各专业队伍迅速赶往职业病危害事故现场。

③ 指挥部成员根据职业病危害事故性质和规模，通知专业对口部室迅速向上级公安、劳动、保险、环保、卫生等部门报告职业病危害事故情况。

④ 指挥部成员到达职业病危害事故现场后，根据职业病危害事故状态及危害程度作出相应的应急决定，并命令各应急救援队立即开展救援。如职业病危害事故扩大时，应请求支援。

⑤ 当职业病危害事故得到控制，立即成立两个工作小组：

a.在矿总工程师的指挥下，组成由安全生产指挥中心、综合事务办、人力资源部和发生职业病危害事故部门参加的职业病危害事故调查小组，调查职业病危害事故发生原因和研究制定防范措施。

b.组成由维修班和发生职业病危害事故部门参加的抢修小组，研究制定抢修方案并立即组织抢修，尽早恢复生产。

4.有关规定和要求

为了能在职业病危害事故发生后，做到反应迅速、处置得当，矿内所有有关部门及人员，必须认真学习应急救援预案。矿培训中心要对职工进行经常性的应急救援知识教育，每年组织一至二次专业分工的演练。保证救援物资及器材的完备和充足供应。应急救援指挥部，在落实好日常值班制度、检查制度、例会制度的同时，要针对发现和存在的问题，积极采取各种有效措施，对应急救援预案加以不断提高、改进和完善。

## 第十三节  对预评价报告中职业病危害控制措施、防治对策及建议采纳的情况说明

按照《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（安监总安健【2012】73号），该建设项目为职业病危害分类严重的建设项目。

《山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司3号、9号煤层配采项目职业病危害预评价报告》对以上职业病危害均提出了补充防护措施，本设计根据预评价报告提出的补充措施进行完善和落实，具体情况见表3-13-1。

| 表3-13－1 预评价报告中职业病危害控制措施、防治对策及建议采纳情况一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 措施类别 | 预评价提出的补充措施 | 设计采纳及落实情况 |  |
| 职业病防护设施的补充措施 | 生产期职业病防护设施的补充措施 1.井下生产系统： ⑴应在工作面运输巷道转载点设自动喷雾降尘装置，喷雾压力应当大于0.7MPa，垂直煤流喷洒降尘。在落差大于0.5m的转载点，安装溜槽或导向板。 ⑵综掘工作面应配备2台高压喷雾泵，一备一用。满足掘进机喷雾要求。 ⑶应在工作面转载点设自动喷雾降尘装置，喷雾压力应当大于0.7MPa，垂直煤流喷洒降尘。在落差大于0.5m的转载点，安装溜槽或导向板。 2. 井下运输系统 ⑴转载点应采用自动喷雾降尘（喷雾压力应当大于0.7MPa）或者密闭尘源除尘器抽尘净化等措施。转载点落差超过0.5m，必须安装溜槽或者导向板。 3.井下辅助生产系统 ⑴煤矿井下煤仓放煤口、溜煤眼放煤口以及地面带式输送机走廊必须安设喷雾装置或者除尘器，作业时进行喷雾降尘或者用除尘器除尘。煤仓放煤口、溜煤眼放煤口采用喷雾降尘时，喷雾压力不得低于8MPa。 | 已全部采纳，防尘措施详见第三章第二节及防尘管路系统图。 |  |
|  | 建筑施工期职业病防护设施的补充措施 1. 需要补充和完善的粉尘防护措施： ⑴技术革新。采取不产生或者少产生粉尘的施工工艺、施工设备和工具，淘汰粉尘危害严重的施工工艺、施工设备和工具。 (2)采用机械化、自动化或密闭隔离操作。如挖土机、推土机等施工机械的驾驶室或操作室密闭隔离，并在进风口设置滤尘装置。 (3)采取湿式作业。如凿岩作业采用湿式凿岩机；爆破采用水封爆破；喷射混凝土采用湿喷；钻孔采用湿式钻孔等。 (4)根据粉尘种类和浓度为劳动者配备合适的呼吸防护用品，并定期更换。呼吸防护用品应符合GB/T18664的要求。 2. 需要补充和完善的有毒有害气体防护措施 ⑴尽可能采用可降低工作场所化学毒物浓度的施工工艺和施工技术，使工作场所化学毒物浓度符合GBZ2.1的要求。 (2)设置有效通风装置，应当设置全面通风或局部通风设施。 (3)应定期对工作场所的重点化学毒物进行检测、评价。结果存入施工企业职业卫生档案，并向施工现场所在地县级卫生行政部门备案，并向劳动者公布。 (4) 电焊作业时，应设置局部通风防尘装置；所有挖方工程、竖井、土方工程、地下工程、隧道等密闭空间作业应当设置通风设施，保证足够的风量。 | 已全部采纳，防尘措施详见第三章第二节，有毒有害气体防护措施详见第三章第四节。 |  |
|  | 物理因素防护措施 1.需要补充和完善的减振降噪措施 (1)尽量选用低噪声施工设备和施工工艺代替高噪声施工设施和施工工艺。如使用低噪声的绞车、皮带运输机、钻机等；以液压和电器钻代替风钻和手提钻；物料运输中避免大落差和直接冲击。 (2)对高噪声施工设备采取隔声、消声、隔振降噪等措施，尽量将噪声源与劳动者隔开。如气动机械、局部通风机安装消音器，施工涉及的排风系统（如压缩空气排放管）安装消音器，相对固定的高噪声设施（如混凝土搅拌站）设置隔声控制室。 (3)尽可能减少高噪声设备作业点的密度。 (4)打眼、运输、放炮作业处设置喷雾降尘装置。 2.需要补充和完善的防工频电场措施 (1)为工人发放符合标准的个体防护用品，如防护服等。 3. 电焊作业时，应设置局部通风防尘装置；所有挖方工程、竖井、土方工程、地下工程、隧道等密闭空间作业应当设置通风设施，保证足够的风量。 | 已全部采纳，物理因素防护措施详见第三章第三节、第五节、第六节。 |  |
| 个人使用的职业病防护用品补充措施 | 该扩建项目今后应做对个人使用的职业病防护用品作如下补充： 1.生产过程中个体防护用品补充措施与建议 ⑴为井下接触粉尘的所有工种配备防尘口罩，防尘效率：大于95% ⑵为泵站操作工配备防噪耳塞，劳动者暴露于工作场所LEX,8H为 85～95dB的选用SNR值为17～34dB，LEX,8H≥95dB选用SNR值≥34dB的耳塞或耳罩；暴露80 dB≤LEX,8H<85 dB的，应根据劳动者需求为其配备适用的护耳器。 ⑶为支护工配备防振动手套 2.建设施工期个体防护用品补充措施与建议 (1) 为井下接触粉尘的所有工种配备防尘口罩，防尘效率：大于95%。 (2)为井下施工人员配备防噪耳塞，劳动者暴露于工作场所LEX,8H为 85～95dB的选用SNR值为17～34dB，LEX,8H≥95dB选用SNR值≥34dB的耳塞或耳罩；暴露80 dB≤LEX,8H<85 dB的，应根据劳动者需求为其配备适用的护耳器。 (3)为支护工配备防振动手套。 (4)为放炮工配备防毒口罩；毒物超标不大于10倍，使用自吸过滤半面罩。 (5)应配备防护手套、防尘口罩。 (6)夏季为劳动者配备热辐射防护服，冬季配备防寒服（手套、鞋等）。 (7)为电气设备安装工配备工频电磁场防护服. | 已全部采纳，见第三章第九节。 |  |
| 应急救援补充措施 | 应急救援的措施进行如下补充： (1)项目经理部应建立应急救援组织机构。 (2)项目经理部应根据不同施工阶段可能发生的各种职业病危害事故制定相应的应急救援预案，并定期组织演练，及时修订应急救援预案。 (3)按照应急救援预案要求，合理配备快速检测设备、医疗急救设备、急救药品、通讯工具、交通、个体防护用品等应急救援设备。 (4)应根据施工现场可能发生的各种职业病危害事故对全体劳动者进行有针对性的应急救援培训，使劳动者掌握事故预防和自救互救等应急处理能力，避免盲目救治。 (5)应与就近医疗机构建立合作关系，以便发生急性职业病危害事故时能够及时获得医疗救援救助。 (6)施工现场应配备受过专业训练的急救人员，配备急救箱、担架、毯子和其他急救用品。急救箱内应有简单明了的使用说明，并有受过急救培训的人员进行保管、定期检查和更换。 | 已全部采纳，详见第三章第十一节。 |  |
| 职业卫生管理补充措施 | 在职业卫生管理中，应补充以下内容： (1)项目经理部应建立职业卫生管理机构，项目经理为职业卫生管理第一责任人，施工经理为直接责任人。施工队长、班组长是兼职职业卫生管理人员，负责本施工队、本班组的职业卫生管理工作。 (2)实行总承包和分包的施工项目，由总承包单位统一负责施工现场的职业卫生管理，检查督促分包单位落实职业病危害防治措施。职业病危害防治的内容应当在分包合同中列明。任何单位不得将产生职业病危害的作业转包给不具备职业病防护条件的单位和个人。不具备职业病防护条件的单位和个人不得接受产生职业病危害的作业。项目经理部应根据项目的职业病危害特点，制定相应的职业卫生管理制度和操作规程，职业卫生管理制度和操作规程适用于分包队或临时工的施工活动。 (3)项目经理部应根据施工规模配备专职卫生管理人员。 (4)项目经理部应建立、健全职业卫生培训和考核制度。项目经理部负责人、建造师、专职和兼职职业卫生管理人员应经过职业卫生相关法律法规和专业知识培训，具备与施工项目相适应的职业卫生知识和管理能力。项目经理部应组织对劳动者进行上岗前和在岗期间的定期职业卫生相关知识培训、考核，确保劳动者具备必要的职业卫生知识、正确使用职业病防护设施和个人防护用品知识。培训考核不合格者不能上岗作业。 (5)项目经理部应建立、健全职业健康监护制度。职业健康监护主要包括职业健康检查和职业健康监护档案管理等内容，职业健康监护工作应符合GBZ188的要求。职业健康检查包括上岗前、在岗期间、离岗时和离岗后医学随访以及应急健康检查。职业健康检查应由省级以上卫生行政部门批准的职业健康检查机构进行。项目结束时，项目经理部应将劳动者的健康监护档案移交给项目总承包单位，总承包单位应长期保管劳动者的健康监护资料。 (6)项目经理部应在施工现场入口处醒目位置设置公告栏、在施工岗位设置警示标识和说明，使进入施工现场的相关人员知悉施工现场存在的职业病危害因素及其对人体健康的危害后果和防护措施。警示标识的设置应符合GBZ 158的要求。 (7)施工现场使用高毒物品的用人单位应配备专职或兼职职业卫生医师和护士。对高毒作业场所每月至少进行一次毒物浓度检测，每半年至少进行一次控制效果评价；不具备该条件的，应与依法取得资质的职业卫生技术服务机构签订合同，由其提供职业卫生检测和评价服务。 (8)项目经理部应向施工工地有关行政主管部门申报施工项目的职业病危害，做好职业病和职业病危害事故的记录、报告和档案的移交工作。 (9)项目监理应对施工企业的职业卫生管理机构、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病危害防护设施、个人防护用品的使用情况进行监管，做好记录并存档。 | 已全部采纳，职业卫生管理补充措施详见第十二节内容。 |  |
| 职业卫生专项经费补充措施 | 职业卫生专项投资概算应纳入安全工程预算中。 1.应提供足够的职业危害防治专项经费，确保专款专用。应在“其他与安全生产直接相关的费用”中列支。 2.职业卫生专项经费应包括： （1）职业病防护设施经费； （2）职业病危害因素检测经费； （3）职业卫生培训经费； （4）建设项目职业病危害评价经费； （5）职业健康检查、诊断、职业病人康复、疗养经费； （6）职业病危害应急救援仪器、设备、用品；职业病病人诊断、治疗、康复经费； （7）个体防护用品经费； （8）工作场所有毒气体检测报警装置经费； （9）工作场所职业病危害警示标识经费； （10）工伤保险。 3.制定经费使用计划，并按计划内容和提取程序进行提取，相关文件手按年度归档并妥善保存。 | 已全部采纳，详见第三章弟十四节。 |  |

## 第十四节  职业卫生防护措施投资概算

一、投资范围

该工程投资范围为职业病防护设施设计专篇用于预防与控制职业病危害因素所需的职业病防护设备、应急救援设施、个人使用的职业防护品、职业病检测设备及防护品、职业病危害警示标识、工伤保险及其他费用等费用。

二、编制依据

1、工程量：依据初步设计提供的工程量表、图纸、说明书及机电设备器材目录。

2、采用定额指标及调差方法

井巷工程：执行国家能源局 [2017]第8号文颁发的《煤炭建设井巷工程概算定额（2015基价）》及《煤炭建设井巷工程辅助费概算定额（2015基价）》。

土建工程：执行国家能源局颁发的《煤炭建设地面建筑工程概算指标》（2015基价）。

机电设备安装工程：执行国家能源局 [2017]第8号文颁发的《煤炭建设机电安装工程概算指标（2015基价）》。

3、设备、材料预算价格及有关费用

设备价格执行询价。

材料价格采用《山西工程建设标准定额信息》2019年第3期。

设备运杂费：按设备原价的6%计算。

材料运杂费：安装工程定额外材料按材料原价的8%计算。

备品备件购置费：按设备原价的1%计算。

4、工程取费

执行国家能源局[2016]第6号公告颁发的《煤炭建设工程费用定额》及中煤建协字[2016]116号文颁发的《煤炭建设工程造价计价标准实施补充规定》。

5、工程建设其他费用：参照执行国家能源局 [2016]第6号文颁发的《煤炭建设工程其他费用定额及造价管理有关规定（2015）》并结合实际情况进行了调整。

6、基本预备费

执行国家能源局 [2016]第6号文的规定，按7%计取。

7、煤炭生产安全费

执行财建[2005]168号文。

三、职业病危害防护设施投资

根据以上编制依据，计算出本矿职业病防护设施投资为793.06万元。

职业病防护设备投资约为152.96万元，其中主要包括物理防治设施、粉尘防治设施和化学防治设施。物理防治主要是消声、减振设施及空气加热设备的购置与安装；粉尘防治主要是安装、粉尘检测、监测仪器及呼吸器；化学防治主要是通风设备。

应急救援设施投资约为5.92万元，主要是新建的井下急救硐室、应急救援设施以及急救药品。

个人职业病防护用品投资约为127.66万元。

职业病检测设备及防护品投资约为19.51万元，其中包括有毒有害气体的检测设备及报警器。

职业病危害警示标志投资约为1.15万元。

其他基本建设费用的投资约为269.32万元。

工程预备费约为51.88万元。

职业病危害防护设施投资见表3-14-1。

表3-14-1          职业病危害防护设施投资一览表       单位：万元

| 序号 | 单位工程或环节名称 | 概算价值（万元） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 井巷工程 | 土建工程 | 设备及工器具购置 | 安装工程 | 工程建设其他费用 | 合计 |
| 一 | 物理防治 |  |  | 8.99 | 0.41 |  | 9.40 |
| 二 | 粉尘防治 |  |  | 62.26 | 170.33 |  | 232.60 |
| 三 | 化学防治 |  |  | 62.21 | 13.42 |  | 75.63 |
| 四 | 应急救援设施 | 4.42 |  |  | 1.50 |  | 5.92 |
| 五 | 个人使用的职业防护品 |  |  |  | 127.66 |  | 127.66 |
| 六 | 职业病检测设备及防护品 |  |  | 19.51 |  |  | 19.51 |
| 七 | 职业病危害警示标识 |  |  |  | 1.15 |  | 1.15 |
| 八 | 其他费用 |  |  |  |  | 269.32 | 269.32 |
|  | 合 计 | 4.42 |  | 152.96 | 314.48 | 269.32 | 741.18 |
| 九 | 基本预备费 (7％) | 0.31 |  | 10.71 | 22.01 | 18.85 | 51.88 |
|  | 建设项目总投资 | 4.73 |  | 163.67 | 336.49 | 288.17 | 793.06 |
|  | 占总投资比重(%) | 0.60% |  | 20.64% | 42.43% | 36.34% | 100.00% |

# 第四章  可以达到的预期效果及评价

本设计按照《中华人民共和国职业病防治法》和《工作场所职业卫生监督管理规定》等法律法规精神，切实落实《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第90号）和《职业健康检测管理办法》（国家卫生健康委员会令第2号）要求，依据《煤矿作业场所职业危害防治规定》（国家安全生产监督管理总局令第73号），充分考虑和落实了职业病危害预评价的对策建议，对该矿井下各主要生产系统、辅助生产系统等生产过程中产生或可能产生的职业病危害因素进行了分析，并根据分析结果对职业病防护设施和措施进行专门设计。

## 第一节  井下采取预防措施后的预期效果评价

根据其他矿井实测数据，采掘工作面的浮游矿尘约占矿井全部矿尘的80%以上。在某些机采工作面割煤时，若不采取防尘措施，工作面煤尘浓度高达4000mg/m3～8000mg/m3，有的甚至更高。在掘进机切割时，若不采取防尘措施，工作面粉尘浓度高达500mg/m3～800mg/m3，有的甚至更高。

1.井下巷道均布置有防尘洒水管道，对易产生煤尘集聚的地点及转载点，设置了喷雾降尘装置，井下各巷道风量分配合理，风速适宜，避免二次扬尘的产生，采煤机、液压支架均设置喷雾装置，破碎机安装除尘罩及喷雾装置，采掘工作面配备了额定压力为10MPa的喷雾泵站。

锚喷采用湿喷工艺，同时混凝土喷射机下风侧配备KCS-230D型湿式除尘风机进行除尘净化。

在个人防护方面，为劳动者配备符合标准的防尘口罩。在管理方面，加强对劳动者的健康监护和职业病危害及其防护教育，严格遵守操作规程并控制劳动者接触粉尘的时间，降低职业病发病率。

通过以上措施，预计井下各工作场所粉尘浓度及劳动者接触到的粉尘浓度均能满足职业卫生要求。

2.井下选用设备均为低噪声设备、转载机内部衬防振隔噪材料、局部通风机安装消声器、井下各种水泵设置了减震器等措施降低噪声对人体的影响。

在管理方面，严格遵守操作规程并控制劳动者接触噪声的时间，降低职业病发病率；在个体防护方面，为乳化液泵站工等接触噪声的劳动者配备符合标准的耳塞、耳罩，还应加强劳动者进行健康监护和职业病危害及其防护的教育，保证劳动者的身体健康。

通过以上措施，预计井下各工作场所噪声强度及劳动者接触到的噪声值均能满足职业卫生要求。

3.对井下有毒有害气体采取了机械通风排毒，井下开拓、准备巷道均采用锚网喷支护，工作面回采结束后及时封闭采空区。

同时，必须加强对通风不良处和井下盲巷的管理。临时通风的巷道要设置栅栏，揭示警标，需要进入时必须首先进行有害气体检查，确认无害时方可进入。

矿井配备了KJ83X（A）型安全监控系统，加强对有害气体的检查，及时发现存在的隐患和问题，采取有效措施进行处理。

在个人防护方面，井下人员必须随身佩带自救器。一旦矿井发生火灾、瓦斯、煤尘爆炸事故，人员可迅速使用自救器撤离危险区，进入井下紧急避险系统。

通过以上措施，预计井下有毒有害气体值及劳动者接触到的有毒有害气体值均能满足职业卫生要求。

4.井下机电硐室有良好的接地线进行金属屏蔽，并采用专用的房间进行高低压配电设备集中控制，减少了工频电场的辐射。变电所设置值班室。工作人员定时巡检，减少工作人员接触工频高压电场辐射的时间；在变电所周围设置围栏、并设有“非工作人员禁止入内”、“高压危险”等字样的警示牌，防止无关人员进入，造成不必要的伤害。

5.矿井所在区域属地温、地压正常区，井下实行通风降温即可满足要求，不需采取特殊降温措施。

## 第二节  结论

综上所述，该矿井在本职业病防护设施设计相应的职业病防护设施实施的基础上，能够有效控制该建设项目的职业病危害，保护劳动者的身体健康，有效降低职业病的发病率，其预期效果符合《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》、《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第90号）、《职业健康检测管理办法》（国家卫生健康委员会令第2号）和《煤矿作业场所职业危害防治规定》（国家安全生产监督管理总局令第73号）的要求。

目  录

前  言	1

第一章  建设项目概况及工程分析	9

第一节  建设项目概况	9

第二节  生产工艺及工艺流程	45

第二章  职业病危害因素分析及危害程度预测	52

第一节  生产过程中产生或可能产生的职业病危害因素及接触人员情况	52

第二节  产生职业病危害因素种类、存在的形态及危害程度、接触限值	62

第三章  职业病防护设施和有关防控措施及其控制性能	78

第一节  选址及总平面布置分析	78

第二节  粉尘防护设施及措施	81

第三节  噪声和振动防护设施及措施	98

第四节  有毒有害气体防护设施及措施	100

第五节  工频电场防护措施	109

第六节  其他职业病危害因素防护设施及措施	110

第七节  建筑卫生设计要求	112

第八节  职业病危害公告栏、警示标识及告知卡	113

第九节  职业安全卫生个体防护用品配备	117

第十节  辅助用室及卫生设施设置数量	121

第十一节  职业病防治应急救援设施	122

第十二节  职业病防治管理措施	128

第十三节  对预评价报告中职业病危害控制措施、防治对策及建议采纳的情况说明	152

第十四节  职业卫生防护措施投资概算	158

第四章  可以达到的预期效果及评价	161

第一节  井下采取预防措施后的预期效果评价	161

第二节  结论	164

附  件：

1.设计委托书；

2.采矿许可证、安全生产许可证、营业执照、主要负责人证；

3.阳城县皇城相府(集团)实业有限公司皇集煤发[2019]119号文“关于山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司煤矿地质类型划分报告的批复”；

4.阳城县皇城相府(集团)实业有限公司皇集煤发[2019]118号文“关于山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司矿井水文地质类型划分报告报告的批复”；

5. 阳城县皇城相府(集团)实业有限公司皇集煤发[2019]127号文“关于山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司3号、9号煤层配采项目方案设计的批复” 及评审意见；

6. 2019年6月煤科集团沈阳研究院有限公司对山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司3、9号煤层的煤自然倾向鉴定报告；

7. 2019年6月煤科集团沈阳研究院有限公司对山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司3、9号煤层的煤尘爆炸性鉴定报告；

8. 阳城县皇城相府(集团)实业有限公司皇集煤发[2019]146号文“关于山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司3号、9号煤层配采(1.20Mt/a)瓦斯涌出量预测报告的批复”及评审意见；

9. 阳城县皇城相府(集团)实业有限公司皇集煤发[2019]141号文“关于山西阳城皇城相府集团皇联煤业防治水分区管理论证报告的批复”；

10. 阳城县皇城相府(集团)实业有限公司皇集煤发[2019]127号文“关于山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司3号、9号煤层配采配采项目方案设计的批复” 及评审意见；

11.阳城县皇城相府(集团)实业有限公司皇集煤发[2019]144号“关于山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司3号、9号煤层配采项目建议书的批复” 及评审意见；

12.晋城市行政审批服务管理局晋市审管批发[2019]305号文《晋城市行政审批服务管理局关于山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司3号、9号煤层配采项目初步设计的批复》及评审意见。

13.《山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司3号、9号煤层配采项目职业病危害预评价报告》的评审意见；

14.煤层注水可注性鉴定报告；

15.煤矿应急救援协议书；

16.医疗救护协议。

附录：

1.概算书；

2.机电设备目录。

附图：

1.3号煤层井田开拓方式平面图；

2.9号煤层井田开拓方式平面图；

3.井田开拓方式剖面图；

4.3号煤层采区巷道布置及机械设备配备平面图；

5.9号煤层采区巷道布置及机械设备配备平面图；

6.通风系统平面图(容易时期)；

7.通风系统平面图(困难时期)；

8. 3号煤层井下消防洒水供水系统图；

9. 9号煤层井下消防洒水供水系统图；